ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El equipo “AV-GE” está compuesto principalmente por:

Panel de instrumentos con los siguientes componentes:

Interruptor eléctrico de llave.

Testigo MIL, indicador de mal funcionamiento o testigo de revisar motor.

Testigo BATT, indicador de mal funcionamiento de la batería o del circuito eléctrico.

Testigo GEN-L, indicador de mal funcionamiento del circuito eléctrico.

Caja de relés y fusibles:

Módulo GEM de automóvil.

Voltaje de funcionamiento: 12 VCC.

Variador de frecuencia:

Tensión de alimentación: 230 VAC.

Interruptor de encendido / apagado.

Conexiones de tensión de salida PWM:

Tres fases: 230 VAC.

Potenciómetro para regular la frecuencia.

Display de configuración y visualización de los parámetros de la máquina.

Motor eléctrico para la simulación del motor de gasolina (EMT7/1K):

Potencia nominal: 1100 W.

Voltaje nominal: 3 x 230/400 VAC Δ/Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Unido al alternador a través de un sistema de correa y poleas.

Alternador:

Voltaje nominal: 12 VCC.

Corriente de carga del alternador: 25 – 50 A.

Unido al motor a través de un sistema de correa y poleas.

Batería de 12 VCC con bornes accesibles (puntos de batería):

Voltaje nominal: 12 VCC.

Capacidad: 62 Ah.

Bornes accesibles.

Terminales: positivo/negativo.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1200 x 520 x 710 mm aprox. - Peso: 65 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Función de cada elemento en el circuito eléctrico del automóvil.

2.- Funcionamiento del alternador.

3.- Función del rectificador.

4.- Regulación de la tensión en el alternador.

5.- Secuencia del interruptor de ignición.

6.- Características y funcionamiento de la batería.

7.- Funcionamiento del circuito eléctrico de un automóvil en la descarga de la batería.

8.- Funcionamiento del circuito eléctrico de un automóvil en la carga de la batería.

9.- Comportamiento del sistema cuando ocurre un fallo en el alternador.

10.- Comportamiento del sistema cuando ocurre un fallo en la batería.

11.- Comportamiento del sistema cuando ocurre un fallo en el motor de combustión interna.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AV-GE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.