SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'unité "AV-GE" se compose principalement de :

Le tableau de bord avec les composants suivants :

Interrupteur électrique à clé.

Témoin MIL (indicateur de dysfonctionnement ou témoin de contrôle du moteur).

Témoin BATT (indicateur de dysfonctionnement de la batterie ou du circuit électrique).

Témoin GEN-L (indicateur de dysfonctionnement du circuit électrique).

Boîte à relais et à fusibles :

Module GEM automobile.

Tension de fonctionnement : 12 VCC.

Variateur de fréquence :

Alimentation électrique : 230 VCC.

Interrupteur ON / OFF.

Connexions de tension de sortie PWM :

Triphasé : 230 VAC.

Potentiomètre pour le réglage de la fréquence.

Affichage du réglage et de la visualisation des paramètres de la machine.

Moteur électrique pour simulation de moteur à essence (EMT7/1K) :

Puissance nominale : 1100 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 tr/min.

Fixé à l'alternateur au moyen d'un système de courroie et de poulie.

Alternateur :

Tension nominale : 12 VCC.

Courant de charge de l'alternateur : 25 – 50 A.

Fixé au moteur au moyen d'un système de courroie et de poulie.

Batterie 12 VCC avec des bornes accessibles (points de batterie) :

Tension nominale : 12 VCC.

Capacité : 62 Ah.

Bornes accessibles.

Bornes : positive/négative.

Câbles et accessoires pour un fonctionnement correct.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1200 x 520 x 710 mm environ. - Poids : 65 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Fonctionnement de chaque élément du circuit électrique automobile.

2.- Fonctionnement de l'alternateur.

3 - Fonctionnement du redresseur.

4.- Réglage de la tension de l'alternateur.

5.- Séquence du commutateur d'allumage.

6.- Caractéristiques et fonctionnement de la batterie.

7.- Fonctionnement du circuit électrique d'une automobile lors de la décharge de la batterie.

8.- Fonctionnement du circuit électrique d'une automobile lors de la charge de la batterie.

9.- Comportement du système en cas de panne de l'alternateur.

10.- Comportement du système en cas de défaillance de la batterie.

11.- Comportement du système en cas de panne du moteur à combustion interne.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AV-GE/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.