SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’unité “AV-SCS” comprend les éléments suivants :

Un moteur de démarrage à CC.

Puissance nominale : 0,5 kW (approx.)

Tension nominale : 12 VCC.

Vittese de rotation : 60 – 100 r.p.m.

Solénoïde de démarrage.

Tension nominale : 12 VCC.

Interrupteur de position parking/neutre.

Tension nominale : 12 VCC.

Contact “NO”.

Contact “NC”.

Relais de marche/départ.

Tension nominale : 12 VCC.

Contact “NO”.

Contact “NC”.

Relais de démarrage.

Tension nominale : 12 VCC.

Contact “NO”.

Contact “NF”.

Connecteurs.

Batterie 12 VCC avec bornes accessibles (points de batterie).

Tension nominale : 12 VCC.

Capacité : 62 Ah.

Bornes accessibles.

Bornes : positive/négative.

Bloc de fusibles.

Clé de contact pour le démarrage du véhicule (contacteur d'allumage).

Tension nominale : 12 VCC.

Fusible de protection.

Alternateur.

Tension nominale : 12 VCC.

Courant de charge de l'alternateur : 25 – 50 A.

Moteur électrique pour simulation de moteur à essence (EMT7/1K).

Puissance nominale : 1100 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 r.p.m.

Fixé à l'alternateur au moyen d'un système de courroie et de poulie.

Module Contrôleur de Vitesse de Moteur AC Avancé (N-VVCA).

Tension d’alimentation : 230 VAC.

Puissance nominale : 0,75 kW.

Connexion de la tension de sortie du PWM :

Triphasé : 230 VAC.

Panneau de commande avec sortie numérique : cinq sorties numériques configurables.

Panneau de commande analogique :

Entrée analogique 0 – 10 V pour le contrôle de la vitesse.

Entrée analogique 4 – 20 mA pour le contrôle de la vitesse.

Potentiomètre 10 K pour le contrôle de la vitesse du moteur à induction.

Deux sorties relais pour la configuration des alarmes : deux sorties NO / NC.

Deux sorties transistorisées de 50 mA pour la configuration des alarmes.

Afficheur pour la configuration et la visualisation des paramètres de la machine.

Câbles et accessoires pour un fonctionnement correct.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuel des pratiques.

- Dimensions : 1200 x 520 x 710 mm approx.  - Poids : 58 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Notions de base sur les circuits électriques et électroniques du véhicule impliqués dans le système de démarrage.

2.- Notions de base sur le moteur électrique à CC. Etude des paramètres clés par des mesures à ses bornes.

3.- Principes de base de l'alternateur. Etude des paramètres clés par des mesures à ses bornes.

4.- Principes de base de la batterie, principes de fonctionnement, types, caractéristiques et systèmes de recharge.

5.- Principes de base du circuit de charge, caractéristiques, base physique et composants de l'alternateur.

6.- Principes de base du circuit de charge et de l'entretien de la batterie d'un véhicule.

7.- Identification des éléments du système de démarrage d'un véhicule.

8.- Etude de l'interrupteur de position parking/neutre. Etude de sa connexion avec le solénoïde et de son implication dans le circuit de démarrage.

9.- Etude du relais du solénoïde de démarrage. Etude de son comportement dans l'accouplement du démarreur.

10.- Étude du commutateur d'allumage. Etude des différents circuits impliqués dans chaque position de la clé.

11.- Étude du fonctionnement du système de démarrage automobile.

12.- Étude du circuit de commande du démarreur à CC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

AV-SCS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.