ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Para ser usado con los equipos tipo “FME”.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computerizado de las medidas de cada equipo tipo “FME”.

Con este sistema se puede monitorizar cualquier equipo, pudiendo comprobar las revoluciones que da la bomba de agua o el par, presiones diferenciales para teoremas de Bernoulli, medidas de presión, medidas de caudal, etc.

Consiste en:

BDAS/BFA. Caja de control electrónica,  tarjeta de adquisición de datos & software.

Equipo Base:

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Elementos principales en acero inoxidable.

Este equipo dispone de ruedas para facilitar su movilidad.

Sensores (se incluirán los sensores que correspondan según el equipo/s adquiridos):

Dos sensores de presión, rango: 0 – 100 PSI (0-7 bar).

Dos sensores de presión diferencial: miden desplazamiento a través de dos manómetros con un rango de hasta 1 metro, resolución: 0,1 mm.

Sensor de caudal para rangos de caudales altos, rango: 5 – 150 l/min.

Sensor de caudal para rangos de caudales bajos, rango: 1,5 – 30 l/min.

Sensor de fuerza piezoresistivo. Mide desde 0 Kg hasta 1,5 kg, convirtiendo el valor a Newton.

Sensor de fuerza para el cálculo del par de frenado de las turbinas. Mide desde 0 kg hasta 2 kg, convirtiendo el valor a Newton.

Sensor de velocidad óptico para la medida de la velocidad de las turbinas.

Medida de la velocidad y par de las bombas.

Sistema de Adquisición de Datos:

Caja Electrónica de Adquisición de Datos, con conectores para los diferentes sensores.

Tarjeta de adquisición de datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador (PC). Bus PCI Express.

Software de adquisición de datos.

Este sistema permite:

Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Almacenamiento de todos los valores de medición y resultados en un archivo.

Representación de las curvas características.

Calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Dimensiones: Equipo Base: 300 x 550 x 1200 mm. aprox. Peso: 10 kg. aprox.

Caja Electrónica de Adquisición de Datos: 490 x 330 x 310 mm. aprox. Peso: 10 kg. aprox.

Hay accesorios para la adaptación de cada equipo para su manejo y conexión con el Equipo Base (BDAS/BFA).

Ejemplos:

FME03/BDAS-BFI. Software y accesorios específicos para el módulo FME03. Colector con tomas de presión para conectar el equipo FME03 con el Equipo Base (BDAS/BFA).

FME08/BDAS-BFI. Software y accesorios específicos para el módulo FME08. Dispositivo que soporta la fuerza ejercida por el agua, para su medida con el sensor de fuerza.