ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Depósito de almacenamiento de agua, de PVC glass, en la parte inferior del banco.

Dos depósito de PVC glass, para el trabajo con los diferentes accesorios.

Bomba de aire manual.

Dos bombas de agua manuales.

Termómetro de alcohol, rango: -10 – 50 °C.

Hidrómetro (0 – 70 Baumé, 0,700 – 2,000 Sp/gr).

Viscosímetro capilar Ubbelohde: 0,6 – 3 cp.

Viscosímetro capilar Ubbelohde: 2 – 10 cp.

Viscosímetro capilar Ubbelohde: 10 – 50 cp.

Viscosímetro capilar Ubbelohde: 60 – 300 cp.

Tres probetas graduadas de vidrio de 250 ml.

Probreta graduada de plástico de 1000 ml.

Dos vasos de precipitado de vidrio de 600 ml.

Tres elementos de vidrio para la demostración de superficie libre en condiciones estáticas.

Manómetro Bourdon, rango: 0 – 2,5 bar.

Dos manómetros de tubo en “U”, rango: 0 – 450 mm.

Módulo para el estudio del Principio de Arquímedes (balanza de palanca con recipiente de desplazamiento, cubo y cilindro).

Estación meteorológica:

Barómetro hasta 1040 hPa.

Termómetro: -40 – 60 °C.

Higrómetro: 0 – 100 %.

Cronómetro.

Válvulas de purga y de selección de circuitos.

Módulo de capilaridad en placas paralelas.

Módulo de capilares tubulares.

Elementos incluidos:

- FME02. Flujo por Vertederos.

Este equipo consta de distintos elementos que se emplean en combinación con el Banco Hidráulico (FME00): Una boquilla especial que se acopla a la boquilla de salida del Banco Hidráulico (FME00). Dos pantallas tranquilizadoras que, junto con el elemento anterior, proporcionan una corriente lenta en el canal. Un medidor de nivel consistente en un “nonius”, que se ajusta en un mástil, donde las alturas quedan señaladas en un calibre acoplado a éste. Un pequeño garfio o una punta se acopla a la base inferior del mástil para realizar las medidas. Dos vertederos de escotadura rectangular y en forma de “V”, que se montan en un soporte y se fijan a la parte final del canal del Banco Hidráulico (FME00).

Dimensiones de los vertederos: 230 x 4 x 160 mm.

Ángulo de la escotadura en “V”: 90°.

Dimensión de la muesca rectangular: 30 x 82 mm.

Escala del medidor de nivel: de 0 a 160 mm.

- FME08. Presión sobre Superficies.

El equipo consiste en un cuadrante montado sobre el brazo de una balanza que bascula alrededor de un eje. Cuando el cuadrante está inmerso en el depósito de agua, la fuerza que actúa sobre la superficie frontal, plana y rectangular, ejercerá un momento con respecto al eje de apoyo. El brazo basculante incorpora un platillo y un contrapeso ajustable. Depósito con patas regulables que determina su correcta nivelación. Dispone de una válvula de desagüe. El nivel alcanzado por el agua en el depósito se indica en una escala graduada.

Capacidad del depósito: 5,5 l.

Distancia entre las masas suspendidas y el punto de apoyo: 285 mm.

Área de la sección: 0,007 m².

Profundidad total del cuadrante sumergido: 160 mm.

Altura del punto de apoyo sobre el cuadrante: 100 mm.

Se suministra un juego de masas de distintos pesos (4 de 100 gr, 1 de 50 gr, 5 de 10 gr, y 1 de 5 gr).

- FME10. Calibrador de Manómetros.

El equipo consiste en un cilindro en cuyo interior se ajusta y puede deslizar un émbolo de precisión al que se añade un sistema calibrado de pesas para producir en el interior del cilindro un cierto número de presiones predeterminadas. El manómetro Bourdon, que ha de ser contrastado, se conecta con el cilindro mediante una tubería flexible. Nivelación del equipo mediante patas ajustables.

Manómetro de presión:

Tipo Bourdon.

0 – 2,5 bar.

Masas (pesos aproximados):

0,5 kg.

1,0 kg.

2,5 kg.

5 kg.

Diámetro del pistón: 18 mm.

Peso del pistón: 0,5 kg.

Estructura de aluminio anodizado.

- FME11. Demostración de Altura Metacéntrica.

El equipo consiste en una base prismática flotante de metacrilato, en la que se apoya un mástil vertical al que se ha añadido una masa móvil ajustable para variar la posición del centro de gravedad. Una pesa que puede desplazarse horizontal y verticalmente permite variar la inclinación de la base flotante. Dispone de una plomada, sujeta a la parte superior del mástil, que se emplea para medir el ángulo de inclinación de la base flotante con la ayuda de una escala graduada.

Ángulo máximo: +/- 13°.

Dimensión lineal correspondiente: +/- 90 mm.

Dimensión del flotador:

Longitud: 353 mm.

Anchura: 204 mm.

Altura total: 475 mm.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1500 x 800 x 1900 mm aprox. - Peso: 200 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Medida de densidades y gravedades específicas.

2.-  Medida de la viscosidad.

3.-  Observación del efecto de la capilaridad.

4.-  Medida de la elevación capilar.

5.-  Superficie libre de un líquido estático.

6.-  Efecto de un líquido sobre una superficie libre.

7.-  Medida de niveles de líquidos.

8.-  Centro de presiones en una superficie lisa.

9.-  Centro de presiones para inmersión parcial.

10.-Centro de presiones para inmersión total.

11.-Calibración de un manómetro tipo Bourdon.

12.-Determinación de la curva histéresis.

13.-Uso de un manómetro de agua.

14.-Uso de un manómetro de aire.

15.-Uso de un manómetro en “U” para determinar la presión diferencial

16.-El Principio de Arquímedes.

17.-Determinación de la altura metacéntrica.

18.-Estudio de estabilidad de un cuerpo flotante. Desplazamientos angulares.

19.-Estudio de estabilidad de un cuerpo flotante. Distintas posiciones del centro de gravedad.

20.-Utilización y comparación de los resultados obtenidos con diferentes instrumentos de medida.

Posibilidades prácticas adicionales:

21.-Tabla de la presión atmosférica en función de la altura.

22.-Instrucción al uso de la balanza de Arquímedes.

Opcional

BHI/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.