SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Verre du réservoir d'eau en PVC, dans la partie inférieure du banc.

Deux réservoirs en PVC en verre, pour travailler avec les différents accessoires.

Pompe à air manuelle.

Deux pompes à eau manuelles.

Thermomètre à alcool, gamme : -10 – 50 °C.

Hydromètre (0 – 70 Baumé, 0,700 – 2,000 Sp/gr).

Viscosimètre capillaire Ubbelhode : 0,6 – 3 cp.

Viscosimètre capillaire Ubbelhode : 2 – 10 cp.

Viscosimètre capillaire Ubbelhode : 10 – 50 cp.

Viscosimètre capillaire Ubbelhode : 60 – 300 cp.

Trois cylindres gradués 250 ml en verre.

Cylindres gradués 1000 ml en plastique.

Deux béchers en verre de 600 ml.

Trois éléments en verre pour la démonstration de la surface libre dans des conditions statiques.

Manomètre de Bourdon, gamme : 0 – 2,5 bar.

Deux manomètres à tube en “U”, gamme : 0 – 450 mm.

Module d'étude du Principe d'Archimède (balance à levier avec récipient à déplacement, seau et cylindre).

Station météorologique :

Baromètre jusqu'à 1040 hPa.

Thermomètre : -40 – 60 °C.

Hygromètre : 0 – 100 %.

Horloge d'arrêt.

Vannes de purge et vannes de sélection de circuit.

Module de capillarité en plaques parallèles.

Module de capillarité tubulaire.

Éléments inclus :

- FME02. Passage sur Déversoirs.

Cette unité comporte de nombreux éléments qui sont utilisés en combinaison avec le Banc Hydraulique (FME00) : Un embout spécial est couplé à l’embout de sortie d’eau du Banc Hydraulique (FME00). Deux écrans apaisants qui, avec l’élément précédent, fournissent un courant lent dans le canal. Un indicateur de niveau constitué d’un “nonius” ajusté à un mât, où les hauteurs sont indiquées sur un calibre couplé à celui-ci. Un petit crochet ou pointe est fixé au bas du mât pour effectuer les mesures. Deux drains (un encolure rectangulaire et un en V) sont fixés à la partie finale de la gouttière du Banc Hydraulique (FME00).

Dimensions des déversoirs : 230 x 4 x 160 mm.

Angle d’encolure dans le déversoir en “V” : 90°.

Dimension de l’encoche rectangulaire : 30 x 82 mm.

Echelle de l’indicateur de niveau : de 0 a 160 mm.

- FME08. Pression Hydrostatique (sur les Surfaces).

L’unité se compose d’un quadrant assemblé au bras d’une balance qui oscille autour d’un axe. Lorsque le quadrant est immergé dans le réservoir d’eau, la force qui agit sur la surface avant rectangulaire plane exerce une impulsion par rapport à l’axe de support. Le bras oscillant est équipé d’un plateau et d’un contrepoids réglable. Le réservoir a des pieds de support réglables pour le nivellement. Il a une vanne de vidange. Le niveau atteint par l’eau à l’intérieur du réservoir est indiqué par une échelle graduée.

Capacité du réservoir : 5,5 l.

Distance entre les masses suspendues et le point d’appui : 285 mm.

Superficie de la section : 0,007 m².

Profondeur totale du quadrant immergé : 160 mm.

Hauteur du point d’appui sur le quadrant : 100 mm.

Un jeu de masses de poids différents est fourni (4 de 100 gr, 1 de 50 gr, 5 de 10 gr et 1 de 5 gr).

- FME10. Appareil d’Etude de l’Etalonnage de Manomètres.

L’ensemble se compose d’un cylindre creux à l’intérieur duquel se déplace un piston de précision. À l’aide d’un système de poids calibrés, nous produisons des pressions prédéterminées à l’intérieur du cylindre. Le manomètre Bourdon qui doit être contrasté est relié au cylindre au moyen d’un tuyau flexible. Mise à niveau de l’unité grâce à des pieds réglables.

Manomètre de pression :

Type Bourdon.

0 – 2,5 bars.

Masses (poids approximatifs) :

0,5 kg.

1,0 kg.

2,5 kg.

5 kg.

Diamètre des pistons : 18 mm.

Poids du piston : 0,5 kg.

Structure en aluminium anodisé.

- FME11. Démonstration de la Hauteur Métacentrique.

L’unité se compose d’une base prismatique flottante en méthacrylate, sur laquelle est placé un mât vertical. Une masse mobile réglable a été ajoutée pour modifier la position du centre de gravité. Un poids qui peut être déplacé horizontalement et verticalement permet de modifier le talon de la base flottante. Un fil à plomb, fixé à la partie supérieure du mât, permet de mesurer l’angle d’inclinaison de la base flottante à l’aide d’une échelle graduée.

Angle maximal : +/- 13°.

Dimension linéaire correspondante : +/- 90 mm.

Dimension du flotteur :

Longueur : 353 mm.

Largeur : 204 mm.

Hauteur totale : 475 mm.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

- Dimensions : 1500 x 800 x 1900 mm approx. - Poids : 200 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-   Mesures de la densité et de la gravité spécifique.

2.-   Mesure de la viscosité.

3.-   Observation de l'effet de capillarité.

4.-   Mesure de l'élévation de la capillarité.

5.-   Surface libre d'un liquide statique.

6.-   Effet d'un liquide sur une surface libre.

7.-   Mesure des niveaux de liquide.

8.-   Centre de pression dans une surface lisse.

9.-   Centre de pressions pour l'immersion partielle.

10.- Centre des pressions pour une immersion totale.

11.- Etalonnage d'un manomètre de Bourdon.

12.- Détermination de la courbe d'hystérésis.

13.- Utilisation d'un manomètre à eau.

14.- Utilisation d'un manomètre à air.

15.- Utilisation d'un manomètre en U pour la détermination de la pression différentielle.

16.- Le principe d'Arquimède.

17.- Détermination de la hauteur métacentrique.

18.- Etude de la stabilité d'un corps flottant. Déplacements angulaires.

19.- Etude de la stabilité d'un corps flottant. Différentes positions du centre de gravité.

20.- Exploitation et comparaison des résultats obtenus avec différents instruments de mesure.

Possibilités pratiques supplémentaires :

21.- Tableau de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude.

22.- Mode d'emploi de l'échelle d'Archimède.

Optionnel

BHI/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.