ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Equipo de electrocirugía:

Tres modos de corte monopolar: puro, combinado y mejorado.

Tres modos de coagulación monopolar: forzada, suave y fulguración.

Cuatro modos bipolares: corte puro, corriente de RTU, coagulación bipolar y sellado de vasos.

Tiempo de emisión de pulso de potencia de RF: 10 ms – 30 s.

Potencia eléctrica de entrada: 500 VA.

Tensión de entrada seleccionable: 90 – 240 VCA.

Frecuencia de funcionamiento: 360 kHz.

Estructura protectora.

Herramientas para la electrocirugía:

Electrodos de aguja, de cuchilla y de bola (tres electrodos de cada tipo).

Diez electrodos con diferentes formas:

Electrodo de bola de 3 mm.

Electrodo de bola de 3 mm con ángulo.

Electrodo de bucle de 4 mm.

Electrodo de bucle de 6 mm.

Electrodo de gota.

Electrodo de lazo.

Electrodo de aguja fina.

Electrodo de gancho.

Electrodo de aguja fina con ángulo.

Electrodo de aguja con ángulo.

Consola electrónica:

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad,  Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo:  - Dimensiones: 1000 x 700 x 500 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

Consola electrónica:  - Dimensiones: 400 x 300 150 mm aprox.  - Peso: 4 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Comprensión del mecanismo de hidrólisis por el que funciona el equipo electroquirúrgico.

2.- Estudio de la configuración de corte monopolar del equipo electroquirúrgico: corte puro, corte reforzado y corte mixto.

3.- Estudio de la configuración de corte bipolar del equipo electroquirúrgico: corte puro, corte tur.

4.- Estudio de la configuración de coagulación monopolar del equipo de electrocirugía: coagulación suave, coagulación forzada y coagulación de fulguración.

5.- Estudio de la configuración de coagulación bipolar del equipo electroquirúrgico: coagulación bipolar y coagulación de sellado.

Opcional

BICIR/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.