SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Unité électrochirurgicale :

Trois modes de coupe monopolaire : coupe pure, coupe mixte et coupe renforcée.

Trois modes de coagulation monopolaire : forcé, doux et fulguration.

Quatre modes bipolaires : coupe pure, courant TUR, coagulation bipolaire et scellement des vaisseaux.

Durée d’émission des impulsions de puissance RF : 10 ms – 30 s.

Puissance d’entrée électrique : 500 VA.

Tension d’entrée sélectionnable : 90 – 240 VAC.

Fréquence de travail : 360 kHz.

Cadre de protection.

Outils d’électrochirurgicale :

Electrodes aiguille, lame et boule (trois électrodes de chaque type).

Dix électrodes de formes différentes :

Électrode à boule de 3 mm.

Electrode boule de 3 mm avec angle.

Électrode à boucle de 4 mm.

Électrode à boucle de 6 mm.

Electrode à goutte.

Electrode à noeud coulant.

Electrode à aiguille fine.

Électrode à crochet.

Aiguille fine avec électrode à angle.

Aiguille avec électrode d’angle.

Console électronique :

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour le fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est fourni avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Unité : - Dimensions : 1000 x 700 x 500 mm environ. (39,37 x 27,56 x 19,66 pouces environ.). - Poids : 20 Kg environ. (44 livres environ.).

Console électronique :  - Dimensions : 400 x 300 x 150 mm environ. (15,74 x 11,81 x 5,90 pouces environ.). - Poids : 4 Kg environ. (8 livres environ.).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Comprendre le mécanisme d'hydrolyse par lequel l'unité électrochirurgicale fonctionne.

2.- Etude de la configuration de la coupe monopolaire de l'unité électrochirurgicale : coupe pure, coupe renforcée et coupe mixte.

3.- Étude de la configuration de la coupe bipolaire de l'unité électrochirurgicale : coupe pure, coupe turbo.

4.- Etude de la configuration de la coagulation monopolaire de l'unité l électrochirurgical : coagulation douce, coagulation forcée et coagulation par fulguration.

5.- Etude de la configuration de la coagulation bipolaire de l'unité électrochirurgical : coagulation bipolaire et coagulation étanche.

Optionnel

BICIR/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.