ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 BIHBPC-UB. Unidad Base de BIHBPC:

• BIHBPC-UC. Unidad de Control para BIHBPC.

La unidad base (módulo BIHBPC) genera las señales de control que regularán los actuadores del resto de módulos.

Este módulo contiene:

Conector para el módulo BIHBPC-ECGT (ECG).

Conector para el módulo BIHBPC-ECGT (Temp).

Conector para el módulo BIHBPC-SPO2.

Conector para el módulo BIHBPC-ETCO2.

Conector para el módulo BIHBPC-NIBP.

Interruptor de alimentación.

• BIHBPC-ECGT. Módulo de Electrocardiografía y Temperatura en Biomedicina.

Salida EGC de tres cables.

Rango de frecuencia cardiaca: 30 – 145 b.p.m.

Enfermedades cardiovasculares: fibrilación auricular, aleteo auricular, asistolia, bloqueo auriculoventricular de primer, segundo y tercer grado, bloqueo de la rama derecha e izquierda, ritmo auricular ectópico, hiperpotasemia, ritmo idioventricular, hipertrofia ventricular izquierda, marcapasos, elevación del segmento ST, isquemia, torsades de pointes, fibrilación ventricular, paro ventricular, taquicardia ventricular.

Rango de temperatura: 25 – 43,5 °C.

Elementos requeridos para trabajar con la unidad “BIHBPC-UB” (No incluidos):

• BI-PM. Monitor de Bioseñales de Paciente.

Voltaje de entrada (CA): 100V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz.

Pantalla LCD-TFT de 12,1”.

Monitoreo ECG:

Entrada ECG de tres derivaciones.

Derivaciones seleccionables: I, II, III.

Rango de frecuencia cardiaca: 15 – 300 p.p.m. (adultos) y 15 – 350 p.p.m. (niños y recién nacidos).

Monitoreo respiración:

Método de medición: impedancia torácica.

Derivaciones seleccionables: I, II.

Rango de impedancia de respiración: 0,5 – 3 Ω.

Rango de monitoreo: 0 – 120 r.p.m. (adultos) y 0 – 150 r.p.m. (niños y recién nacidos).

Resolución: 1 r.p.m.

Monitoreo SpO2:

Parámetros de monitoreo: SpO2 y frecuencia de pulso.

Rango SpO2: 1 % – 100 %.

Rango frecuencia de pulso: 25 – 250 p.p.m.

Resolución: 1 %.

Longitud de onda de luz roja: 658 – 664 nm.

Longitud de onda de luz infrarroja: 897 – 915 nm.

Monitoreo NIBP:

Método de medición: método oscilométrico automático.

Modos de trabajo: manual, auto, STAT.

Rango de monitoreo:

Presión sistólica: 41 – 270 mmHg (adultos), 40 – 200 mmHg (niños) y 40 – 135 mmHg (recién nacidos).

Presión media: 20 – 230 mmHg (adultos), 20 – 165 mmHg (niños) y 20 – 110 mmHg (recién nacidos).

Presión diastólica: 10 – 210 mmHg (adultos), 10 – 150 mmHg (niños) y 10 – 100mmHg (recién nacidos).

Resolución: 1 mmHg.

Monitoreo temperatura:

Rango: 0 – 50 °C.

Método de medición: método de resistencia termal.

Resolución: 1 °C.

Monitoreo CO2 (solo se incluye si el equipo BIHBPC-ETCO2 es adquirido):

Modalidad: flujo lateral.

Método de medición: absorción de radiación infrarroja.

Tiempo de precalentamiento: 2 min.

Rango: 0 – 19,7 % (0 – 150 mmHg).

Resolución: 0,1 mmHg (0 – 69 mmHg), 0,25 mmHg (70 – 150 mmHg).

Elementos adicionales recomendados para aumentar la funcionalidad de la unidad “BIHBPC-UB” (No incluidos):

• BIHBPC-ETCO2. Equipo de Capnografía en Biomedicina.

Válvula proporcional:

Voltaje de alimentación: 0 – 10 V.

Caudal máximo: 2,7 l/min.

Presión de trabajo: 50 psi.

Botellas de CO2:

Cantidad de CO2: 16 g.

• BIHBPC-NIBP. Módulo de Presión Sanguínea No Invasiva en Biomedicina.

Rango de presión sistólica: 90 – 180 mmHg.

Rango de presión diastólica: 50 – 100 mmHg.

Servomotor:

Voltaje de alimentación: 4,8 – 7,2 VCC.

Velocidad: 0,16s/60°.

Ángulo de giro: 180°.

Sensor de presión:

Presión máxima: 5 psi.

• BIHBPC-SPO2. Módulo de Saturación de Oxígeno en Biomedicina.

Sensor de pulxiometria:

Longitud de onda de la luz roja: 658 – 664 nm.

Longitud de onda de luz infrarroja: 897 – 915 nm.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

3 BIHBPC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

4 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

5 Manuales:

Este equipo se suministra con 7 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

*	Referencias de 1 a 5 son los items principales: BIHBPC + DAB + BIHBPC/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Principios básicos de la adquisición de bioseñales.

2.- Comprensión de los dispositivos de medición de bioseñales.

3.- Interpretación del patrón normal del EEG.

4.- Análisis de los cambios en el patrón del EEG.

5.- Interpretación del patrón normal del EMG.

6.- Análisis de los cambios en el patrón del EMG.

7.- Interpretación del patrón normal del ECG.

8.- Análisis de los cambios en el patrón del ECG.

Algunas posibilidades de ejercicios prácticos con la unidad base BIHBPC-UB y BIHBPC-SPO2:

9.- Interpretación del patrón normal de SpO2.

10.- Análisis de cambios en el patrón de SpO2.

Algunas posibilidades de ejercicios prácticos con la unidad base BIHBPC-UB y BIHBPC-ETCO2:

11.- Interpretación del patrón normal de etCO2.

12.- Análisis de los cambios en el patrón de etCO2.

Algunas posibilidades de ejercicios prácticos con la unidad base BIHBPC-UB y BIHBPC-NIBP:

13.- Interpretación del patrón normal de la presión arterial.

14.- Análisis de los cambios en el patrón de la presión arterial.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

15.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

16.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

17.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

18.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

19.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

20.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

21.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo BIHBPC.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

6 BIHBPC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

7 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.