ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Instrumento para terapia con microondas:

Aplicación de la terapia con microondas:

Tiempo de tratamiento ajustable: 1 - 30 minutos.

Potencia pico en modo pulsátil con carga de 50 Ohm: 1600 W.

Potencia pico en modo continuo con carga de 50 Ohm: 250 W.

Clase de aislamiento: tipo BF, clase I.

Clase de riego (93/42/CEE): IIB.

Pantalla LCD para visualizar y comprobar los parámetros de funcionamiento.

Selector para controlar la potencia del microondas.

Dos botones para controlar el modo de terapia y el tiempo de tratamiento.

Brazo móvil y aplicador para un mejor posicionamiento de la radiación del instrumento de microondas.

Modelo de brazo o simulador de tejidos biológicos:

Tres capas de materiales con propiedades acústicas y espesores similares a las capas de piel, tejido blando (grasa y músculo) y hueso.

Tres sensores de temperatura tipo “J” situados a diferentes alturas dentro del simulador.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 500 x 500 x 550 mm aprox. - Peso: 14 Kg aprox.

Equipo de microondas: - Dimensiones: 500 x 400 x 1500 mm aprox. - Peso: 50 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 400 x 300 150 mm aprox. - Peso: 4 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del efecto térmico y atérmico según el tipo de emisión.

2.- Estudio del efecto diatérmico según la potencia en modo continuo.

3.- Estudio del efecto diatérmico según la potencia en modo alterno.

4.- Estudio del efecto térmico según la posición del aplicador.

Opcional

BIMTE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.