SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

Instrument pour la thérapie par micro-ondes :

Application de la thérapie par micro-ondes :

Durée de traitement réglable : 1 - 30 minutes.

Puissance de crête pulsée sur une charge de 50 Ohms : 1600 W.

Puissance de pointe continue sur une charge de 50 Ohm : 250 W.

Classe d’isolation : type BF, classe I.

Classe de risque (93/42/CEE) : IIB.

Afficheur LCD pour visualiser et contrôler les paramètres de fonctionnement.

Encodeur pour le contrôle de la puissance des micro-ondes.

Deux boutons pour contrôler le mode de traitement et le temps de traitement.

Bras et applicateur mobiles pour un meilleur positionnement du rayonnement micro-ondes.

Modèle de bras ou simulateur de tissu biologique :

Trois couches de matériaux ayant des propriétés acoustiques et des épaisseurs similaires aux couches de peau, de tissus mous (graisse et muscle) et d’os.

Trois capteurs de température de type “J” situés à différentes hauteurs dans le simulateur.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels pratiques.

Unité : - Dimensions : 500 x 500 x 550 mm environ. - Poids : 14 Kg environ.

Unité de micro-ondes : - Dimensions : 500 x 400 x 1500 mm environ. - Poids : 50 Kg environ.

Console électronique :  - Dimensions : 400 x 300 x 150 mm environ. - Poids : 4 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude de l’effet thermique et athermique en fonction du type d’émission.

2.- Etude de l’effet diathermique en fonction de la puissance en mode continu.

3.- Etude de l’effet diathermique en fonction de la puissance en mode alternatif.

4.- Etude de l’effet thermique en fonction de la position de l’applicateur.

Optionnel

BIMTE/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.