ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Cámara de trabajo transparente de metacrilato para una total visualización del proceso:

Cuatro bandejas calefactables.

Superficie útil total: 0.12 m².

Diámetro de las bandejas: 200 mm.

Capacidad máxima del condensador: 6 kg.

Temperatura final del condensador: - 55 °C.

Potencia eléctrica total: 1400 W.

Control de la temperatura del producto.

Control de vacío:

Válvula de alivio que permite trabajar de forma manual o automática.

Control mediante PLC táctil y salida USB:

Pantalla digital que permite una lectura continúa de los parámetros de liofilización (temperatura, presión, tiempo).

Posibilidad de programar el proceso para un correcto ajuste de las condiciones de operación.

Sensores de temperatura en la campana y el condensador.

Sensor de presión en el condensador.

Bomba de vacío:

Caudal nominal: 6 m³/h.

Válvula antirretorno.

Filtro de descarga de gases.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 575 x 420 x 400 mm aprox. - Peso: 65 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del proceso de liofilización.

2.- Estudio de la influencia de la temperatura de calefacción en el proceso de liofilización.

3.- Estudio de la presión en el proceso de liofilización.

4.- Evaluación del tiempo de liofilización necesario para cada producto.

5.- Estudio de la influencia de la temperatura de congelación en el proceso de liofilización.

6.- Cálculo de la cantidad de disolvente retirada del sólido.

Opcional

BLIO/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.