SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Chambre de travail en méthacrylate transparent pour une visualisation complète du processus :

Quatre plateaux chauffants.

Surface utile totale : 0,12 m².

Diamètre des plateaux : 200 mm.

Capacité maximale du condenseur : 6 kg.

Température finale condenseur : - 55 °C.

Puissance électrique totale : 1400 W.

Contrôle de la température du produit.

Contrôle du vide :

Soupape de décharge qui permet de travailler de manière manuelle ou automatique.

Contrôle par écran tactile CPL et sortie USB :

Affichage digital permettant la lecture en continu des paramètres de lyophilisation (température, pression, temps). Possibilité de programmer le processus pour un réglage correct des conditions de fonctionnement.

Capteurs de température dans la chambre de travail et le condenseur.

Capteur de pression dans le condenseur.

Pompe à vide:

Débit nominal : 6 m³/h.

Clapet anti-retour.

Filtre d'évacuation des gaz.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unit est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels pratiques.

- Dimensions : 575 x 420 x 400 mm approx. (22,63 x 16,53 x 15,74 pouces approx). - Poids : 65 Kg approx. (143 livres approx).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude du procédé de lyophilisation.

2.- Étude de l'influence de la température de chauffage dans le processus de lyophilisation.

3.- Étude de l'influence de la pression dans le processus de lyophilisation.

4.- Évaluations du temps de lyophilisation nécessaire pour chaque produit.

5.- Étude de l'influence de la température du condenseur dans le processus lyophilisation.

6.- Calcul de la quantité de solvant retiré du solide.

Optionnel

BLIO/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.