# ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Módulos de Ensayos

BS2-PLC. Módulo de Ensayos de Temperatura para PLC.

- BS2. Módulo de Ensayos de Temperatura.

Caja de acero pintada. El esquema de conexión de cada transductor está representado gráficamente.

Sensor interruptor bimetálico:

Interruptor térmico de contacto bimetálico. Temperatura de apertura: 50 °C. Temperatura de cierre: 30 °C. Configuración: contacto normalmente cerrado.

Termostato bimetálico regulable:

Con resistencia calefactora que permite minimizar los ciclos diferenciales y prevenir sobrepicos. Rango de temperatura: 0 °C – 30 °C. Contacto normalmente cerrado.

Bloque magnético:

Dentro de una caja externa. Compuesto por una tubería de ferrita con un elemento calefactor en su interior.

Lámpara incandescente.

Relé CA:

Permite apagar y encender la lámpara incandescente, que se encuentran sobre los sensores de temperatura. Tensión e intensidad (nominal): 250 V – 10 A. Contacto normalmente abierto. Tensión de conmutación: 12 V.

Termostato capilar:

Rango de temperatura: 0 °C – 90 °C. Temperatura máxima en el bulbo: 150 °C. Valores nominales de los contactos: 15 A, 250 VCA. Contacto normalmente cerrado.

Termopares:

Tres termopares tipo “K” de crónel-alumel, dispuestos uno en las proximidades del termostato de tipo capilar y del sensor interruptor bimetálico, otro en el termostato bimetálico ajustable y otro en el interior del conjunto magnético. Cada uno de ellos se usa para medir la temperatura que están controlando cada uno de los sensores. Rango de temperatura: -50 °C  – 250 °C.

Las conexiones de los sensores con la unidad base y con las alimentaciones se realizan a través de terminales de 2 mm, que se encuentran en el panel frontal del módulo de ensayos.

- FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110 / 220 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Elementos requeridos (No incluidos):

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11 ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120 k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256 k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD / SDHC de hasta 32 GB.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Módulo de expansión para canales extras de entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta dieciséis sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Software de Programación desarrollado conforme a la normativa IEC 61131 – 3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Monitorización en línea del PLC.

Cinco lenguajes de programación:

Diagramas de Escalera (DE), Texto Estructurado (TE), Lista de Instrucciones (LI), Diagrama de Bloques Funcionales (DBF) y Diagrama de Funciones Secuenciales (DFS).

Programación a distancia, servicio y diagnóstico.

Tamaño mínimo de programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Permite funciones creadas por el usuario y bloques de funciones.

Programación de PLCs a través de la red Ethernet.

• N-SWT-8. Módulo Conmutador de Ethernet de 8 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Ocho puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

El PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC incluye:

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10 V a +10 V.

El PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC incluye:

• N-ESA-PAN. Módulo de E/S Analógicas Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:  Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Cada módulo puede operar independientemente de los otros.

Dimensiones: 405 x 300 x 400 mm aprox.  Peso: 5 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Como usar el efecto Curie como aplicación de un controlador termostático de altas temperaturas.

2.-   El termostato bimetálico regulable. Usar el termostato bimetálico como un controlador de temperatura, calculando su histéresis.

3.-   El termostato bimetálico regulable. Cómo podemos reducir la histéresis añadiendo una resistencia al circuito calefactor.

4.-	Uso del termostato basado en un sensor bimetálico para controlar la temperatura.

5.-   Uso de un termostato capilar.

6.-   Utilización de las entradas y salidas analógicas del PLC para leer y escribir señales analógicas.

7.-   Lectura de la señal del sensor de temperatura con el PLC.

8.-   Control manual del actuador a través del PLC.

9.-   Controlador PID de temperatura a través del PLC.

10.- Observación de los efectos del control de temperatura ante los cambios en los parámetros PID.

BS3-PLC. Módulo de Ensayos de Presión para PLC.

- BS3. Módulo de Ensayos de Presión.

Caja de acero pintada. El esquema de conexión de cada transductor está representado gráficamente.

Sensor lineal de posición (potenciómetro):

Rango de la resistencia: 500 Ω – 5 KΩ. Fuerza de operación: 200 – 750 g.

Sensor LVDT:

Sensibilidad: 780 mV/mm. Voltaje de alimentación: 5 – 12 VCC. Recorrido total: 2,5 mm.

Sensor de presión diferencial:

Rango de medida: 0 – 30 psi. Sensibilidad: 3,33 mV/psi. Sobrepresión: 60 psi. Rango de voltaje de alimentación: 10 – 16 VCC.

Dos galgas extensiométricas montadas en un puente Wheatstone:

Resistencia nominal: 25 ºC: 120 Ω. Factor de la galga: 2,00 – 2,1 típico. Tolerancia de la resistencia nominal: +-0,5 %.

Sensor de presión manométrica:

Rango de medida: 0 – 30 psi. Sensibilidad: 3,33 mV/psi. Sobrepresión: 60 psi. Rango de voltaje de alimentación: 10 – 16 VCC.

Sensor de presión absoluta:

Rango de medida: 2 – 30 psi. Sensibilidad: -11 mV/psi. Sobrepresión: 60 psi. Rango de voltaje de alimentación: 10 – 12 VCC.

Compresor de aire (localizado dentro de la caja de acero): Caudal de aire: 10  l/min. Presión: 1,83 kg/cm². Alimentación: 220 V, 50/60 Hz.

Las conexiones de los sensores con la unidad base y con las alimentaciones se realizan a través de terminales de 2 mm, que se encuentran en el panel frontal del módulo de ensayos.

- FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110 / 220 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Elementos requeridos (No incluidos):

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11 ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120 k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256 k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD / SDHC de hasta 32 GB.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Módulo de expansión para canales extras de entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta dieciséis sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Software de Programación desarrollado conforme a la normativa IEC 61131 – 3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Monitorización en línea del PLC.

Cinco lenguajes de programación:

Diagramas de Escalera (DE), Texto Estructurado (TE), Lista de Instrucciones (LI), Diagrama de Bloques Funcionales (DBF) y Diagrama de Funciones Secuenciales (DFS).

Programación a distancia, servicio y diagnóstico.

Tamaño mínimo de programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Permite funciones creadas por el usuario y bloques de funciones.

Programación de PLCs a través de la red Ethernet.

• N-SWT-8. Módulo Conmutador de Ethernet de 8 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Ocho puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

El PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC incluye:

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10 V a +10 V.

El PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC incluye:

• N-ESA-PAN. Módulo de E/S Analógicas Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:  Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Cada módulo puede operar independientemente de los otros.

Dimensiones: 405 x 300 x 350 mm aprox.  Peso: 7,5 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Uso de un sensor lineal de posición (potenciómetro) para detectar el desplazamiento producido por la expansión de un diafragma por efecto de la presión del aire.

2.-   Utilizar un LVDT como elemento para medir la deformación del diafragma como consecuencia de la presión dentro de la cámara de presión.

3.-  El sensor de presión diferencial con sistema de placa orificio. Uso de un sensor de presión diferencial de tipo semiconductor para medir la caída de presión en un sistema de placa orificio.

4.-   Galgas extensiométricas. Detectar objetos mediante un sensor de infrarrojos por interrupción del haz de luz.

5.-   Medida de la presión en la cámara mediante dos tipos diferentes de sensores (sensor de presión tipo manométrico y absoluto).

6.-  Galgas extensiométricas para medir deformación: cambia su resistencia a la vez que el diafragma se expande por la presión procedente de la cámara de presión.

7.-   Utilización de las entradas y salidas analógicas del PLC para leer y escribir señales analógicas.

8.-   Lectura de la señal del sensor de presión con el PLC.

9.-   Control manual del actuador a través del PLC.

10.- Controlador PID de presión a través del PLC.

11.- Observación de los efectos del control de presión ante los cambios en los parámetros PID.

BS4-PLC. Módulo de Ensayos de Caudal para PLC.

- BS4. Módulo de Ensayos de Caudal.

Caja de acero pintada. El esquema de conexión de cada transductor está representado gráficamente.

Interruptor de caudal:

Monitoriza el caudal y cierra un circuito eléctrico. Forma del contacto: normalmente abierto. Corriente alterna de conmutación: 240 VAC.

Corriente continua de conmutación: 120 VCC.

Sensor de caudal óptico:

Da una salida en pulsos proporcional al caudal de líquido. En la salida de este sensor se obtiene una señal de pulsos con una frecuencia proporcional al caudal que atraviesa el sensor.

Tensión de alimentación: 5 VCC. Rango de medida: 0,25 – 6,5  l/min. Factor K: 4600 pulsos por litro.

Bomba sumergible: la variación en la tensión de alimentación de la bomba permite variar el caudal de agua en el módulo de ensayos. Alimentación:

12 VCC.

Sensor de nivel de presión:

Es un sensor que mide la presión causada por el agua en relación con la presión atmosférica, por lo que se puede calcular el nivel de líquido en el depósito. Rango de presión: 0 – 1psi. Sensibilidad: 16,7 mV/psi. Alimentación: 10 – 16 VCC.

Sensor de presión diferencial (sistema de placa orificio):

Este sensor se encuentra conectado a un sistema de placa orificio, con el objeto de medir la diferencia de presión causada por el estrechamiento del volumen del conducto por donde circula el agua. De esta manera, mediante la medida de diferencia de presión entre la entrada y la salida de agua de la placa orificio, es posible calcular el caudal de agua que atraviesa la placa.

Rango de medida: 0 – 16 psi. Sensibilidad: 1,5 mV/psi. Alimentación: 10 – 16 VCC.

Medidor de flujo variable:

Mediante una pequeña boya flotante que se encuentra en el interior del tubo calibrada en litros por minuto, se puede leer la medida del volumen que fluye por la tubería. Rango: 0 – 2  l/min.

Estrechamiento en V:

La conexión entre el depósito principal y el depósito secundario, una presa, incluye un estrechamiento en “V”. La altitud del nivel de agua sobre el fondo de la presa es una medida muy precisa de la relación de flujo. Esta altura la indicará la regla que se encuentra adosada al depósito en el extremo derecho.

Depósitos principal y secundario.

Las conexiones de los sensores con la unidad base y con las alimentaciones se realizan a través de terminales de 2 mm, que se encuentran en el panel frontal del módulo de ensayos.

- FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110 / 220 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Elementos requeridos (No incluidos):

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11 ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120 k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256 k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD / SDHC de hasta 32 GB.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Módulo de expansión para canales extras de entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta dieciséis sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Software de Programación desarrollado conforme a la normativa IEC 61131 – 3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Monitorización en línea del PLC.

Cinco lenguajes de programación:

Diagramas de Escalera (DE), Texto Estructurado (TE), Lista de Instrucciones (LI), Diagrama de Bloques Funcionales (DBF) y Diagrama de Funciones Secuenciales (DFS).

Programación a distancia, servicio y diagnóstico.

Tamaño mínimo de programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Permite funciones creadas por el usuario y bloques de funciones.

Programación de PLCs a través de la red Ethernet.

• N-SWT-8. Módulo Conmutador de Ethernet de 8 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Ocho puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

El PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC incluye:

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10 V a +10 V.

El PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC incluye:

• N-ESA-PAN. Módulo de E/S Analógicas Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:  Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Cada módulo puede operar independientemente de los otros

Dimensiones: 405 x 300 x 400 mm aprox.  Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-   Medida del caudal de agua producido por la bomba sumergible en el módulo mediante un sensor óptico de caudal.

2.-   Uso del sensor de caudal óptico de alta resolución para medir caudales bajos.

3.-   El sensor de nivel por presión. Uso de un sensor de presión diferencial para medir el nivel de líquido en uno de los depósitos.

4.-   El sensor de presión diferencial. Medir la caída de presión en el sistema de placa orificio, como parámetro necesario para determinar el caudal.

5.-   Medida del caudal generado por la bomba sumergible mediante un caudalímetro de área variable.

6.-   Obtención del valor del caudal en el depósito secundario utilizando la placa estrechamiento en V.

7.-   Utilización de las entradas y salidas analógicas del PLC para leer y escribir señales analógicas.

8.-   Lectura de la señal del sensor de caudal con el PLC.

9.-   Control manual del actuador a través del PLC.

10.- Controlador PID de caudal a través del PLC.

11.- Observación de los efectos del control de caudal ante los cambios en los parámetros PID.

BS5-PLC. Módulo de Ensayos de Hornos para PLC.

- BS5. Módulo de Ensayos de Hornos.

Caja de acero pintada. El esquema de conexión de cada transductor está representado gráficamente.

Cámara del horno.

Elemento calefactor:

Elemento calefactor del horno formado por dos resistencias en paralelo con una potencia de disipación máxima de 500 W. La alimentación del elemento calefactor es de 0 – 30 VCA. El elemento calefactor posee en su interior un elemento sensor de temperatura.

Ventilador:

Ventilador de velocidad variable manipulable variando la tensión de alimentación del ventilador.

Tensión de alimentación: +12 VCC (máxima). Potencia máxima: 0,96 W. Flujo máximo de aire: 2,5 l/s.

Termopares:

Cuatro termopares colocados en el interior del horno, cada uno de ellos a una altura diferente. Rango de temperatura: -184 °C – 400 °C.

Termómetro de resistencia de platino:

Detector de temperatura de resistencia de platino, adecuado para medir la temperatura de aire y de gases. Rango de temperatura: -70 °C – 600 °C. Resistencia (0 °C): 100 +/-0,1 Ω.

Termistor:

Termistor NTC para medición y control de temperatura, de gran sensibilidad y estabilidad. Resistencia a 25 °C: 5,8 kΩ. Rango de temperatura: -40 °C – 125 °C.

Sensor de temperatura tipo semiconductor:

Diodo inversamente polarizado. La corriente que atraviesa el diodo depende de la temperatura a la que se alcanza el equilibrio con el entorno. Por lo tanto, necesita un circuito de acondicionamiento capaz de transformar esta variación de corriente en tensión proporcional a la temperatura.

Las conexiones de los sensores con la unidad base y con las alimentaciones se realizan a través de terminales de 2 mm, que se encuentran en el panel frontal del módulo de ensayos.

- FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110 / 220 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Elementos requeridos (No incluidos):

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11 ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120 k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256 k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD / SDHC de hasta 32 GB.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Módulo de expansión para canales extras de entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta dieciséis sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Software de Programación desarrollado conforme a la normativa IEC 61131 – 3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Monitorización en línea del PLC.

Cinco lenguajes de programación:

Diagramas de Escalera (DE), Texto Estructurado (TE), Lista de Instrucciones (LI), Diagrama de Bloques Funcionales (DBF) y Diagrama de Funciones Secuenciales (DFS).

Programación a distancia, servicio y diagnóstico.

Tamaño mínimo de programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Permite funciones creadas por el usuario y bloques de funciones.

Programación de PLCs a través de la red Ethernet.

• N-SWT-8. Módulo Conmutador de Ethernet de 8 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Ocho puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

El PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC incluye:

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10 V a +10 V.

El PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC incluye:

• N-ESA-PAN. Módulo de E/S Analógicas Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Cada módulo puede operar independientemente de los otros.

Dimensiones: 405 x 300 x 470 mm approx.  Peso: 7,5 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Elemento calefactor. Elevar la temperatura interna del horno, por encima de la temperatura ambiental, utilizando un elemento calefactor para realizar pruebas y prácticas relacionadas con la medición de la temperatura.

2.- Uso del ventilador como elemento refrigerador del horno.

3.- Utilizar termopares como elementos sensores de temperatura en el interior del horno. Medidas de temperatura usando un termopar.

4.- Medida de la temperatura en el interior del horno mediante un termómetro de resistencia de platino.

5.- Medir la temperatura en el interior del horno mediante un sensor de temperatura de tipo termistor.

6.- Medida de temperatura usando un termistor, basado en que tiene coeficiente de temperatura negativo.

7.- Obtener el valor de la temperatura en el horno mediante un sensor de tipo semiconductor (diodo).

8.- Utilización de las entradas y salidas analógicas del PLC para leer y escribir señales analógicas.

9.-  Lectura de la señal del sensor de temperatura con el PLC.

10.-Control manual del actuador a través del PLC.

11.-Control PID del valor de la temperatura a través del PLC.

12.-Observación de los efectos del control de temperatura ante los cambios en los parámetros PID.

BS6-PLC. Módulo de Ensayos de Nivel de Líquidos para PLC.

- BS6. Módulo de Ensayos de Nivel de Líquidos.

Caja de acero pintada. El esquema de conexión de cada transductor está representado gráficamente.

Depósitos para agua.

Sensor de nivel capacitivo:

Sensor de nivel sumergido en el depósito. Alimentación: 12 – 35 VCC. Salida: 4 – 20 mA.

Sensor de nivel por presión:

Consiste en un sensor de presión tipo diferencial que mide la presión ejercida por el agua con respecto a la presión atmosférica para medir el nivel de agua. Rango de presión: 0 – 1 psi. Sensibilidad: 16,7 mV/psi. Tensión de excitación: 10 – 16 VCC.

Interruptores de nivel de flotador con potenciómetro:

Consiste en un potenciómetro fijado a un brazo flotador que variará su posición dependiendo del nivel de agua. Este sistema se complementa con dos interruptores de comienzo y final de carrera respectivamente. Voltaje de conmutación: 250 VCA / 125 VCC.

Sensor de nivel de conductividad:

Este sensor funciona con dos electrodos sumergidos en uno de los depósitos. A medida que el nivel del agua sube y cubre los electrodos su resistencia disminuirá hasta llegar a valores de la unidad kΩ; mientras el (agua) no toque los electrodos, la resistencia entre ellos será muy grande y se comportará como un circuito abierto.

Sensor de nivel de tipo magnético:

Se trata de un sensor compuesto por un pequeño flotador que en su interior tiene un elemento magnético, a su vez la base de dicho flotador posee un elemento de efecto Hall que detecta cuando el flotador ha subido por el efecto del agua. Voltaje de conmutación: 240 VCA / 120 VCC.

Sensor de nivel de tipo óptico:

Es un fotodiodo y un fototransistor, que en presencia de agua cambia sus propiedades de refracción y hace que cambie el estado de la salida de 3 – 0 VCC. Voltaje de alimentación: 5 VCC. Corriente de carga: 20 mA máxima a 125 °C.

Dos bombas:

El caudal que suministran estas bombas se puede regular variando el valor de la tensión CC con que se alimentan. Tensión de alimentación: 12 VCC (máxima tensión). Caudal nominal: 1 l/min. Corriente nominal: 1 A.

Las conexiones de los sensores con la unidad base y con las alimentaciones se realizan a través de terminales de 2 mm, que se encuentran en el panel frontal del módulo de ensayos.

- FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110 / 220 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Elementos requeridos (No incluidos):

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11 ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120 k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256 k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD / SDHC de hasta 32 GB.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Módulo de expansión para canales extras de entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta dieciséis sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Software de Programación desarrollado conforme a la normativa IEC 61131 – 3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Monitorización en línea del PLC.

Cinco lenguajes de programación:

Diagramas de Escalera (DE), Texto Estructurado (TE), Lista de Instrucciones (LI), Diagrama de Bloques Funcionales (DBF) y Diagrama de Funciones Secuenciales (DFS).

Programación a distancia, servicio y diagnóstico.

Tamaño mínimo de programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Permite funciones creadas por el usuario y bloques de funciones.

Programación de PLCs a través de la red Ethernet.

• N-SWT-8. Módulo Conmutador de Ethernet de 8 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Ocho puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

El PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC incluye:

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10 V a +10 V.

El PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC incluye:

• N-ESA-PAN. Módulo de E/S Analógicas Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Cada módulo puede operar independientemente de los otros.

Dimensiones: 405 x 300 x 380 mm aprox.  Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-   Uso de un sensor capacitivo para medir el nivel de líquido en el depósito.

2.-   Uso del sensor de presión diferencial como elemento para determinar el nivel de agua en un depósito.

3.-   Uso de una resistencia variable fijada a un sistema de flotador como elemento de medida del nivel de líquido.

4.-   Sensor de conducción. Uso de un sensor formado por dos electrodos de acero para medir el nivel de agua en un depósito.

5.-   Sensor de nivel de tipo magnético. Detecta un nivel preciso de líquido en el depósito mediante un contacto magnético.

6.-   Control del nivel de líquido del depósito izquierdo del módulo mediante un sensor de nivel óptico.

7.-   Utilización de las entradas y salidas analógicas del PLC para leer y escribir señales analógicas.

8.-   Lectura de la señal del sensor capacitivo de nivel con el PLC.

9.-   Control manual del actuador a través del PLC.

10.- Controlador PID de nivel a través del PLC.

11.- Observación de los efectos del control de nivel ante los cambios en los parámetros PID.

BS7-PLC. Módulo de Ensayos de Tacómetro para PLC.

- BS7. Módulo de Ensayos de Tacómetro.

Caja de acero pintada. El esquema de conexión de cada transductor está representado gráficamente.

Motor de CC:

Voltaje nominal: 12 V. Resistencia: 9,7 Ω. Máxima velocidad en vacío: 8500 r.p.m. Máxima velocidad en carga: aprox 3500 r.p.m. Voltaje de inicio: 210 mV.

Sensor inductivo:

Voltaje de salida: hasta 10 Vpp. Carcasa de material de cuerpo: Acero. Rango de temperatura operativo: -40 °C – 60 °C.

Tacómetro de CC: Tensión: 1,5 VCC. Potencia: 1,21 W.

Sensor óptico retroreflectivo:

Sensor en el que un diodo emisor de infrarrojos y un fototransistor NPN están encapsulados en termoplástico negro uno al lado del otro. El emisor y el receptor están colocados en un ángulo convergente con respecto al disco. Vo en los terminales de salida del módulo: 0 – 400 mV para Vs = 12 VCC.

Sensor óptico de ranura:

Sensor óptico de ranura en el que se encapsulan un LED de entrada y un fototransistor de salida. Vo en los conectores de salida del módulo: 0 – 5 V para Vs = 5 VCC.

Sensor de efecto Hall:

Sensor de posición de efecto Hall, donde existe una relación entre la tensión de alimentación y los efectos combinados de un cambio de sensibilidad (ganancia) y voltaje nulo de salida a temperatura ambiente.

Voltaje de alimentación: 4 – 10 V. Corriente de alimentación: 3,5 mA. Tipo de salida: diferencial. Tensión de salida: 0,25 – 2 V. Sensibilidad: ±130 gauss; 0,75 – 1,06 mV/gauss. Vo en bornas de salida del módulo: 0 – 1 V para Vs = 5 VCC.

Codificador (Encoder):

Este encoder óptico contiene una fuente LED, un circuito integrado con detectores y circuitería de salida, y una rueda de códigos que gira entre el emisor y el detector IC. Voltaje de alimentación: -0,5 – 7 V. Tensión de salida: -0,5 – 7 V. Corriente de salida por canal: -1 – 5 mA.

Velocidad: 30000 r.p.m.

Las conexiones de los sensores con la unidad base y con las alimentaciones se realizan a través de terminales de 2 mm, que se encuentran en el panel frontal del módulo de ensayos.

- FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110 / 220 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Elementos requeridos (No incluidos):

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11 ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120 k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256 k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD / SDHC de hasta 32 GB.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Módulo de expansión para canales extras de entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta dieciséis sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Software de Programación desarrollado conforme a la normativa IEC 61131 – 3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Monitorización en línea del PLC.

Cinco lenguajes de programación:

Diagramas de Escalera (DE), Texto Estructurado (TE), Lista de Instrucciones (LI), Diagrama de Bloques Funcionales (DBF) y Diagrama de Funciones Secuenciales (DFS).

Programación a distancia, servicio y diagnóstico.

Tamaño mínimo de programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Permite funciones creadas por el usuario y bloques de funciones.

Programación de PLCs a través de la red Ethernet.

• N-SWT-8. Módulo Conmutador de Ethernet de 8 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Ocho puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

El PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC incluye:

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10 V a +10 V.

El PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC incluye:

• N-ESA-PAN. Módulo de E/S Analógicas Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Cada módulo puede operar independientemente de los otros.

Dimensiones: 405 x 300 x 250 mm aprox.  Peso: 5,5 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Motor de CC. Proporciona la fuerza de movimiento al conjunto de sensores del módulo “BS7”, acoplado al eje central del equipo.

2.-  Tacómetro de CC. Usar un motor de CC como tacómetro para medir las revoluciones del eje central del módulo “BS7”.

3.-  El sensor inductivo.

4.-  Sensor óptico retroreflectivo. Medir las revoluciones del eje central del módulo mediante un sensor óptico por reflexión de luz.

5.- Obtener el valor de la velocidad del eje central mediante un sensor óptico por interrupción de luz.

6.- Obtener el valor de la velocidad del eje central mediante un sensor de efecto Hall.

7.-  Medida de las revoluciones del eje central del módulo usando el encoder.

8.-  Utilización de las entradas y salidas analógicas del PLC para leer y escribir señales analógicas.

9.-  Lectura de la señal del tacómetro con el PLC.

10.-Control manual del actuador a través del PLC.

11.-Controlador PID de velocidad angular a través del PLC.

12.-Observación de los efectos del control de velocidad angular ante los cambios en los parámetros PID.

BS9-PLC. Módulo de Ensayos de Neumática para PLC.

- BS9. Módulo de Ensayos de Neumática.

Caja de acero pintada. El esquema de conexión de cada transductor está representado gráficamente.

Válvulas proporcionales (1 y 2):

Tensión nominal: 24 VCC. Rango de presión: 8 bar máximo, control de 0 – 6 bar. Linealidad: 1 % del fondo de escala.

Sensor de presión diferencial: Rango de medida: 0 – 30 psi. Sensibilidad: 3,33 mV/psi. Rango de alimentación: 10 – 16 VCC.

Interruptor neumático: Activación: 24 VCC. Posiciones: 2. Presión máxima: 6 bar.

Sensor LVDT: Tensión de alimentación: 24 VCC. Sensibilidad: 60 mV/mm/10 VCC.

Filtro regulador: Drenaje manual. Máxima presión de entrada: 8 bar. Flujo: 14,5 dm³/s.

Compresor de aire:

Caudal de aire: 10 l/min. Presión: 1,83 kg/cm².

Las conexiones de los sensores con la unidad base y con las alimentaciones se realizan a través de terminales de 2 mm, que se encuentran en el panel frontal del módulo de ensayos.

- FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110 / 220 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Elementos requeridos (No incluidos):

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11 ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120 k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256 k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD / SDHC de hasta 32 GB.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Módulo de expansión para canales extras de entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta dieciséis sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Software de Programación desarrollado conforme a la normativa IEC 61131 – 3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Monitorización en línea del PLC.

Cinco lenguajes de programación:

Diagramas de Escalera (DE), Texto Estructurado (TE), Lista de Instrucciones (LI), Diagrama de Bloques Funcionales (DBF) y Diagrama de Funciones Secuenciales (DFS).

Programación a distancia, servicio y diagnóstico.

Tamaño mínimo de programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Permite funciones creadas por el usuario y bloques de funciones.

Programación de PLCs a través de la red Ethernet.

• N-SWT-8. Módulo Conmutador de Ethernet de 8 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Ocho puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

El PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC incluye:

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10 V a +10 V.

El PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC incluye:

• N-ESA-PAN. Módulo de E/S Analógicas Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:  Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Cada módulo puede operar independientemente de los otros.

Dimensiones: 405 x 300 x 350 mm aprox.  Peso: 7 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Válvulas proporcionales. Controlar electrónicamente el desplazamiento vertical de un pistón neumático de doble efecto mediante el uso de válvulas proporcionales.

2.-  Sensor de presión diferencial. Utilizar un sensor de presión para medir la diferencia de presión entre ambas entradas de aire del pistón neumático.

3.-  Interruptor neumático. Desviar el flujo de aire mediante un interruptor neumático.

4.-  Sensor de desplazamiento lineal LVDT. Medir el desplazamiento del pistón neumático mediante un LVDT de excitación y salida CC.

5.-  Utilización de las entradas y salidas del PLC analógica para leer y escribir señales analógicas.

6.-  Lectura de la señal del sensor de posición con el PLC.

7.-  Control manual del actuador a través del PLC.

8.-  Controlador PID de la posición del cilindro a través del PLC.

9.-  Observación de los efectos del control de posición ante los cambios en los parámetros PID.

BS10-PLC. Módulo de Ensayos de Iluminación para PLC.

- BS10. Módulo de Ensayos de Iluminación.

Caja de acero pintada. El esquema de conexión de cada transductor está representado gráficamente.

Lámpara:

Voltaje: 12 V. Potencia: 5 W.

Fotodiodo:

Potencia: 250 mW máxima. Sensibilidad: 0,34 A/N. Este sensor convierte la luz tanto en corriente, como en voltaje, dependiendo del modo de funcionamiento.

Fototransistor:

Colector de corriente: 20 mA máxima. Longitud de onda pico: 570 nm. Consiste también en un fotodiodo con ganancia interna.

Resistencia dependiente de la luz:

Disipación de potencia: 250 mW máxima. Longitud de onda pico: 550 nm. Una LDR es una resistencia cuya intensidad disminuye al aumentar la intensidad de la luz incidente.

Célula fotovoltáica:

Potencia: 250 mW máxima. Longitud de onda pico: 550 nm. Una célula fotovoltaica convierte la radiación solar en electricidad de CC.

Emisor-receptor infrarrojo:

Potencia: 470 mW máxima. Corriente máxima: 200 mA. Longitud de onda pico: 880 nm. Este elemento consiste en un LED de emisor IR y un fototransistor IR.

Las conexiones de los sensores con la unidad base y con las alimentaciones se realizan a través de terminales de 2 mm, que se encuentran en el panel frontal del módulo de ensayos.

- FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110 / 220 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Elementos requeridos (No incluidos):

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11 ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120 k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256 k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD / SDHC de hasta 32 GB.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Módulo de expansión para canales extras de entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta dieciséis sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Software de Programación desarrollado conforme a la normativa IEC 61131 – 3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Monitorización en línea del PLC.

Cinco lenguajes de programación:

Diagramas de Escalera (DE), Texto Estructurado (TE), Lista de Instrucciones (LI), Diagrama de Bloques Funcionales (DBF) y Diagrama de Funciones Secuenciales (DFS).

Programación a distancia, servicio y diagnóstico.

Tamaño mínimo de programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Permite funciones creadas por el usuario y bloques de funciones.

Programación de PLCs a través de la red Ethernet.

• N-SWT-8. Módulo Conmutador de Ethernet de 8 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Ocho puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

El PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC incluye:

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10 V a +10 V.

El PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC incluye:

• N-ESA-PAN. Módulo de E/S Analógicas Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Cada módulo puede operar independientemente de los otros.

Dimensiones: 405 x 300 x 300 mm aprox.  Peso: 6 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-   Estudio del circuito eléctrico equivalente de un fotodiodo. Estudio de las características V-I de un fotodiodo.

2.-   Estudio del modo de funcionamiento normal de un fotodiodo. Estudio del funcionamiento “ON/OFF” (interruptor de luz) de un fototransistor.

3.-   Medida de la intensidad de luz usando una célula solar.

4.-   Estudio de las propiedades de las resistencias dependientes de la luz (LDR).

5.-   Estudio del funcionamiento de sensores IR.

6.-   Utilización de las entradas y salidas del PLC analógica para leer y escribir señales analógicas.

7.-   Lectura de la señal del sensor de la intensidad de luz con el PLC.

8.-   Control manual del actuador a través del PLC.

9.-   Control PID del valor de la intensidad de luz a través del PLC.

10.- Observación de los efectos del control de la intensidad de luz ante los cambios en los parámetros PID.

Opcional

BS-PLC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.