SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Modules d’Essai

BS2-PLC. Module de Test de Température pour PLC.

- BS2. Module d´Essai de Température.

Coffret en acier peint. Les schémas de connexion de chaque transducteur sont représentés graphiquement.

Capteur de commutation bimétallique :

Interrupteur thermique à contact bimétallique. Température d’ouverture : 50 °C. Températures de fermeture : 30 °C. Configuration : contact normalement fermé.

Thermostat bimétallique réglable :

Avec élément chauffant qui permet de minimiser les cycles différentiels et d’éviter les pointes excessives. Plage de température : 0 °C – 30 °C. Contact normalement fermé.

Bloc magnétique :

Intérieur d’un boîtier externe. Composé d’un tuyau en ferrite, avec un élément chauffant à l’intérieur.

Lampe à incandescence.

Relais CA :

Il permet d’allumer et d’éteindre la lampe à incandescence placée au-dessus des capteurs de température. Tension et courant (nominal) : 250 V – 10 A. Contact normalement ouvert. Tension de commutation : 12 V.

Thermostat capillaire :

Plage de température : 0 °C – 90 °C. Température maximale bulbe : 150 °C. Valeurs nominales contact : 15 A, 250 VCA. Contact normalement fermé.

Thermocouples :

Trois thermocouples chronel-alumel de type “K”, un à proximité du thermostat de type capillaire et du capteur à interrupteur bimétallique, un sur le thermostat bimétallique réglable et un à l’intérieur de l’ensemble magnétique. Chacun d’eux est utilisé pour mesurer la température contrôlée par chacun des capteurs. Plage de température : -50 °C – 250 °C.

Les connexions du capteur avec l’unité de base et avec les alimentations électriques se font par des bornes de 2 mm situées sur le panneau avant du module de test.

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110 / 220 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Éléments requis (Non inclus) :

L’AE-PLC-PAN-UB, Unité de Base PANASONIC PLC comprend :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Domestique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Périphérique PLC, Panasonic FP7 :

Vitesse de traitement élevée : 11 ns par instruction de base (étape).

Capacité de programmation : 120 k instructions de base (step).

Capacité d’enregistrement des données : 256 k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3 Mo.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC jusqu’à 32 Go.

Seize entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Module d’extension pour entrées et sorties numériques supplémentaires.

Fonction serveur web :

Serveur Web HTML inclus dans l’automate.

Jusqu’à seize sessions en même temps.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131 – 3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Surveillance en ligne de l’automate.

Cinq langages de programmation :

Schémas à Contacts (LD),Ttexte Structuré (ST), Liste d’Instructions (IL), Diagramme Fonctionnel Séquentiel (SFC) et Diagramme Fonctionnel (FBD).

Programmation, entretien et diagnostic à distance. Taille minimale du programme.

Puissants outils de débogage et de surveillance.

Prend en charge les fonctions créées par l’utilisateur et les blocs fonctionnels.

Programmation des automates via le réseau Ethernet.

• N-SWT-8. Module de Commutateur Ethernet 8 ports.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d’alimentation).

Le PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC comprend :

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, L + N + GND.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix interrupteurs à bascule.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Le PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC comprend :

• N-ESA-PAN. Module d’E/S Analogique Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d’expansion pour entrées analogiques :

Plage de tension d’entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution de 12 bits.

Unité d’extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution de 12 bits.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :  Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Chaque module peut fonctionner indépendamment d’un autre.

Dimensions : 405 x 300 x 400 mm approx. Poid : 5 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-	Comment utiliser l’effet Curie comme application d’un régulateur thermostatique à haute température.

2.-	Thermostat bimétallique réglable. Pour utiliser le thermostat bimétallique comme régulateur de température, en calculant son hystérésis.

3.-	Thermostat bimétallique réglable. Comment peut-on réduire l’hystérésis en ajoutant un élément chauffant au circuit de chauffage.

4.-	Utiliser le thermostat basé sur un capteur bimétallique pour contrôler la température.

5.-	Utiliser le thermostat capillaire.

6.-	Utilisation des entrées et sorties analogiques de l’automate pour lire et écrire des signaux analogiques.

7.-  Lire le signal du capteur de température avec le PLC.

8.-  Contrôle manuel de l’actionneur via le PLC.

9.-  Contrôle PID de la valeur de température via le PLC.

10.-Observez les effets du contrôle de la température sur les modifications des paramètres PID.

BS3-PLC. Module de Test de Pression pour PLC.

- BS3. Module d´Essai de Pression.

Coffret en acier peint. Les schémas de connexion de chaque transducteur sont représentés graphiquement. Capteur de positionnement linéaire (potentiomètre) :

Gamme d’éléments chauffants : 500 Ω – 5 kΩ. Force de manœuvre : 200 – 750 g.

Capteur LVDT :

Sensibilité : 780 mV/mm. Tension d’alimentation : 5 – 12 VCC. Trajectoire totale : 2,5 mm.

Capteur de pression différentielle :

Plage de mesure : 0 – 30 psi. Sensibilité : 3,33 mV/psi. Surpression : 60 psi. Plage d’alimentation : 10 – 16 VCC.

Deux jauges de contrainte montées en pont de Wheatstone :

Résistance nominale : 25 °C : 120 Ω. Facteur de jauge : 2,00 – 2,1 typique. Tolérance nominale de l’élément chauffant : +-0,5 %.

Capteur de pression manométrique :

Plage de mesure : 0 – 30 psi. Sensibilité : 3,33 mV/psi. Surpression : 60 psi. Plage d’alimentation : 10 – 16 VDC.

Capteur de pression absolue :

Plage de mesure : 2 – 30 psi. Sensibilité : -11 mV/psi. Surpression : 60 psi. Plage d’alimentation : 10 – 12 VDC.

Compresseur d’air (situé à l’intérieur du boîtier en acier) : Débit d’air : 10 l/min. Pression : 1,83 kg/cm². Alimentation : 220 V, 50/60 Hz.

Les connexions du capteur avec l’unité de base et avec les alimentations électriques se font par des bornes de 2 mm situées sur le panneau avant du module de test.

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110 / 220 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Éléments requis (Non inclus) :

L’AE-PLC-PAN-UB, Unité de Base PANASONIC PLC comprend :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Domestique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Périphérique PLC, Panasonic FP7 :

Vitesse de traitement élevée : 11 ns par instruction de base (étape).

Capacité de programmation : 120 k instructions de base (step).

Capacité d’enregistrement des données : 256 k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3 Mo.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC jusqu’à 32 Go.

Seize entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Module d’extension pour entrées et sorties numériques supplémentaires.

Fonction serveur web :

Serveur Web HTML inclus dans l’automate.

Jusqu’à seize sessions en même temps.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131 – 3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Surveillance en ligne de l’automate.

Cinq langages de programmation :

Schémas à Contacts (LD),Ttexte Structuré (ST), Liste d’Instructions (IL), Diagramme Fonctionnel Séquentiel (SFC) et Diagramme Fonctionnel (FBD).

Programmation, entretien et diagnostic à distance. Taille minimale du programme.

Puissants outils de débogage et de surveillance.

Prend en charge les fonctions créées par l’utilisateur et les blocs fonctionnels.

Programmation des automates via le réseau Ethernet.

• N-SWT-8. Module de Commutateur Ethernet 8 ports.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d’alimentation).

Le PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC comprend :

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, L + N + GND.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix interrupteurs à bascule.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Le PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC comprend :

• N-ESA-PAN. Module d’E/S Analogique Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d’expansion pour entrées analogiques :

Plage de tension d’entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution de 12 bits.

Unité d’extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution de 12 bits.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :  Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Chaque module peut fonctionner indépendamment d’un autre.

Dimensions : 405 x 300 x 350 mm approx.  Poid : 7,5 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Utilisation d’un capteur de positionnement linéaire (potentiomètre) pour détecter le déplacement produit par une dilatation du diaphragme causée par la pression de l’air.

2.-  Utilisation d’un LVDT comme élément pour mesurer la distorsion du diaphragme qui est la conséquence de la pression à l’intérieur de la chambre de pression.

3.-  Capteur de pression différentielle avec système de panneau perforé. Utilisation d’un capteur de pression différentielle du type à semi-conducteur pour mesurer la chute de pression dans un système à panneau perforé.

4.-  Jauges de contrainte. Pour détecter des objets à l’aide d’un capteur infrarouge par interruption du faisceau lumineux.

5.-  Mesurer la pression dans la chambre à l’aide de deux types de capteurs différents (capteur de pression manométrique et absolu).

6.-  Jauges de contrainte pour mesurer les déformations : leur élément chauffant change à mesure que le diaphragme se dilate en raison de la pression provenant de la chambre de pression.

7.-  Utilisation des entrées et sorties analogiques de l’automate pour lire et écrire des signaux analogiques.

8.-  Lire le signal du capteur de pression avec le PLC.

9.-  Commande manuelle de l’actionneur via le PLC.

10.-Contrôle PID de la valeur de pression via le PLC.

11.-Observez les effets du contrôle de la pression sur les modifications des paramètres PID.

BS4-PLC. Module de Test de Débit pour PLC.

- BS4. Module d´Essai de Débit.

Coffret en acier peint. Les schémas de connexion de chaque transducteur sont représentés graphiquement.

Interrupteur de débit :

Surveille le débit et ferme un circuit électrique. Formulaire de contact : normalement ouvert. Tension de commutation : 240 VCA.

Tension de commutation CC : 120 VCC.

Capteur de débit optique :

Il donne une sortie en impulsions proportionnelle au débit de liquide. A la sortie de ce capteur on obtient un signal impulsionnel dont la fréquence est proportionnelle au volume de débit qui traverse le capteur.

Alimentation : 5 Vcc. Plage de mesure : 0,25 – 6,5 l/min. Facteur K : 4600 impulsions par litre.

Pompe sous-marine : la variation de la tension d’alimentation de la pompe permet de modifier le volume d’eau dans le module de test. Alimentation : 12 VCC.

Capteur de niveau de pression :

C’est un capteur qui mesure la pression causée par l’eau par rapport à la pression atmosphérique, de sorte que le niveau de liquide dans le réservoir peut être calculé. Plage de pression : 0 – 1 psi. Sensibilité : 16,7 mV/psi. Alimentation : 10 – 16 VCC.

Capteur de pression différentielle (système de panneau perforé) :

Ce capteur est relié à un système de panneaux perforés pour mesurer la différence de pression causée par le rétrécissement du volume de la conduite par laquelle l’eau s’écoule. De cette façon, avec la mesure de la différence de pression entre la sortie et l’entrée d’eau de la planche perforée, il est possible de calculer le volume d’eau qui traverse la planche.

Plage de mesure : 0 – 16 psi. Sensibilité : 1,5 mV/psi. Alimentation : 10 – 16 VCC.

Débitmètre interchangeable :

À l’aide d’une petite bouée flottante qui se trouve à l’intérieur du tube et calibrée en litre par minute, on peut lire la mesure du volume circulant dans le tuyau. Plage : 0 – 2 l/min.

Rétrécissement en V :

La liaison entre le réservoir principal et le réservoir secondaire, un barrage, comprend un rétrécissement en “V”. L’altitude du niveau d’eau au-dessus du fond du barrage est une mesure très précise de la relation de débit. La règle fixée à l’extrémité droite du réservoir indiquera cette hauteur.

Réservoirs principaux et secondaires.

Les connexions du capteur avec l’unité de base et avec les alimentations électriques se font par des bornes de 2 mm situées sur le panneau avant du module de test.

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110 / 220 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Éléments requis (Non inclus) :

L’AE-PLC-PAN-UB, Unité de Base PANASONIC PLC comprend :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Domestique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Périphérique PLC, Panasonic FP7 :

Vitesse de traitement élevée : 11 ns par instruction de base (étape).

Capacité de programmation : 120 k instructions de base (step).

Capacité d’enregistrement des données : 256 k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3 Mo.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC jusqu’à 32 Go.

Seize entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Module d’extension pour entrées et sorties numériques supplémentaires.

Fonction serveur web :

Serveur Web HTML inclus dans l’automate.

Jusqu’à seize sessions en même temps.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131 – 3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Surveillance en ligne de l’automate.

Cinq langages de programmation :

Schémas à Contacts (LD),Ttexte Structuré (ST), Liste d’Instructions (IL), Diagramme Fonctionnel Séquentiel (SFC) et Diagramme Fonctionnel (FBD).

Programmation, entretien et diagnostic à distance. Taille minimale du programme.

Puissants outils de débogage et de surveillance.

Prend en charge les fonctions créées par l’utilisateur et les blocs fonctionnels.

Programmation des automates via le réseau Ethernet.

• N-SWT-8. Module de Commutateur Ethernet 8 ports.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d’alimentation).

Le PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC comprend :

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, L + N + GND.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix interrupteurs à bascule.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Le PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC comprend :

• N-ESA-PAN. Module d’E/S Analogique Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d’expansion pour entrées analogiques :

Plage de tension d’entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution de 12 bits.

Unité d’extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution de 12 bits.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :  Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Chaque module peut fonctionner indépendamment d’un autre.

Dimensions : 405 x 300 x 400 mm approx. Poid : 10 kg approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

1.- Mesurer le volume d’eau produit par une pompe sous-marine dans le module à l’aide d’un capteur de débit optique.

2.- Utiliser un capteur de débit optique à haute résolution pour mesurer les faibles débits.

3.- Capteur de niveau de pression. Utiliser un capteur de pression différentielle pour mesurer le niveau de liquide dans l’un des réservoirs.

4.- Capteur de pression différentielle. Pour mesurer la chute de pression dans le système de panneaux perforés du module, en tant que paramètre nécessaire pour déterminer le débit.

5.-  Mesurer le volume de débit généré par la pompe sous-marine à l’aide d’un débitmètre à surface variable

6.- Obtenir la valeur débit-volume dans le réservoir secondaire à l’aide du déversoir en V.

7.-  Utilisation des entrées et sorties analogiques de l’automate pour lire et écrire des signaux analogiques.

8.-  Lire le signal du capteur de débit avec le PLC.

9.-  Commande manuelle de l’actionneur via le PLC.

10.-Contrôle PID de la valeur du débit à travers le PLC.

11.-Observez les effets du contrôle de flux sur les modifications des paramètres PID.

BS5-PLC. Module de Test de Fours pour PLC.

- BS5. Module d´Essai de Fours.

Coffret en acier peint. Les schémas de connexion de chaque transducteur sont représentés graphiquement. Chambre du four.

Élément chauffant :

Elément chauffant du four composé de deux résistances parallèles avec une puissance de dissipation maximale de 500 W. L’alimentation de l’élément chauffant est de 0 – 30 VCA. À l’intérieur de l’élément chauffant se trouve un élément capteur de température.

Ventilateur :

Ventilateur à vitesse variable pouvant fonctionner en faisant varier la tension d’alimentation du ventilateur.

Tension d’alimentation : +12 VCC (maximum). Puissance maximale : 0,96 W. Débit d’air maximal : 2,5 l/s.

Thermocouples :

Quatre thermocouples placés à l’intérieur du four, chacun d’eux à une hauteur différente. Écart de température : -184 °C – 400 °C.

Thermomètre à résistance platine :

Détecteur de température à résistance platine, adapté à la mesure de la température de l’air et des gaz. Plage de température : -70 °C – 600 °C. Résistance (0 °C) : 100 +/-0,1 Ω.

Thermistance :

Thermistance NTC pour la mesure et le contrôle de la température, avec une grande sensibilité et stabilité. Résistance à 25 ºC : 5,8 kΩ. Plage de température : -40 °C – 125 °C.

Capteur de température à semi-conducteur :

Diode polarisée en inverse. Le courant traversant la diode dépend de la température à laquelle l’équilibre avec le milieu environnant est atteint. Il lui faut donc un circuit de conditionnement capable de transformer cette variation de courant en tension proportionnelle à la température.

Les connexions du capteur avec l’unité de base et avec les alimentations électriques se font par des bornes de 2 mm situées sur le panneau avant du module de test.

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110 / 220 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Éléments requis (Non inclus) :

L’AE-PLC-PAN-UB, Unité de Base PANASONIC PLC comprend :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Domestique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Périphérique PLC, Panasonic FP7 :

Vitesse de traitement élevée : 11 ns par instruction de base (étape).

Capacité de programmation : 120 k instructions de base (step).

Capacité d’enregistrement des données : 256 k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3 Mo.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC jusqu’à 32 Go.

Seize entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Module d’extension pour entrées et sorties numériques supplémentaires.

Fonction serveur web :

Serveur Web HTML inclus dans l’automate.

Jusqu’à seize sessions en même temps.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131 – 3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Surveillance en ligne de l’automate.

Cinq langages de programmation :

Schémas à Contacts (LD),Ttexte Structuré (ST), Liste d’Instructions (IL), Diagramme Fonctionnel Séquentiel (SFC) et Diagramme Fonctionnel (FBD).

Programmation, entretien et diagnostic à distance. Taille minimale du programme.

Puissants outils de débogage et de surveillance.

Prend en charge les fonctions créées par l’utilisateur et les blocs fonctionnels.

Programmation des automates via le réseau Ethernet.

• N-SWT-8. Module de Commutateur Ethernet 8 ports.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d’alimentation).

Le PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC comprend :

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, L + N + GND.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix interrupteurs à bascule.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Le PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC comprend :

• N-ESA-PAN. Module d’E/S Analogique Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d’expansion pour entrées analogiques :

Plage de tension d’entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution de 12 bits.

Unité d’extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution de 12 bits.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :  Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Chaque module peut fonctionner indépendamment d’un autre.

Dimensions : 405 x 300 x 470 mm approx. Poid : 7,5 kg approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

1.-  Élément chauffant. Augmentez la température interne du four, au-dessus de la température ambiante, en utilisant un élément chauffant pour effectuer des tests et des pratiques liées à la mesure de la température.

2.-  Utiliser un ventilateur comme élément réfrigérant du four.

3.-  Utilisation de thermocouples comme éléments capteurs de température à l’intérieur du four. Mesure de température à l’aide d’un thermocouple.

4.-  Mesure de la température à l’intérieur du four au moyen d’un thermomètre à résistance de platine.

5.-  Mesurer la température à l’intérieur du four à l’aide d’un capteur de température à thermistance.

6.-  Mesure de la température à l’aide d’une thermistance, basée sur son coefficient de température négatif.

7.-  Obtenir la valeur de la température à l’intérieur du four à l’aide d’un capteur à semi-conducteur (diode).

8.-  Utilisation des entrées et sorties analogiques de l’automate pour lire et écrire des signaux analogiques.

9.-  Lire le signal du capteur de température avec le PLC.

10.-Contrôle manuel de l’actionneur via le PLC.

11.-Contrôle PID de la valeur de température via le PLC.

12.-Observez les effets du contrôle de la température sur les modifications des paramètres PID.

BS6-PLC. Module de Test de Niveau de Liquide pour PLC.

- BS6. Module d´Essai de Niveau du Liquide.

Coffret en acier peint. Les schémas de connexion de chaque transducteur sont représentés graphiquement. Réservoirs d’eau.

Capteur de niveau capacitif :

Capteur de niveau immergé dans le réservoir. Alimentation : 12 – 35 VCC. Sortie : 4 – 20 mA.

Capteur de niveau par pression :

C’est un capteur de pression différentielle qui mesure la pression exercée par l’eau par rapport à la pression

atmosphérique pour mesurer le niveau d’eau. Plage de pression : 0 – 1 psi. Sensibilité : 16,7 mV/psi. Tension d’excitation : 10 – 16 VCC.

Interrupteurs de niveau à flotteur avec potentiomètre :

Il s’agit d’un potentiomètre fixé sur un bras flotteur qui va varier sa position en fonction du niveau d’eau. Ce système se complète avec deux commutateurs de chemin de fin et de début respectivement. Contacts de tension de commutation : 250 VCA / 125 VCC.

Capteur de niveau de conductivité :

Ce capteur fonctionne avec deux électrodes immergées dans l’un des réservoirs. Au fur et à mesure que le niveau d’eau monte et recouvre les électrodes, sa résistance diminue jusqu’à atteindre les valeurs unitaires kΩ ; tant que (l’eau) ne touche pas les électrodes, la résistance entre elles sera très grande et se comportera comme un circuit ouvert.

Capteur de niveau à flotteur magnétique :

Capteur formé par un petit flotteur qui a à l’intérieur un élément magnétique, la base du flotteur a un élément à effet Hall qui détecte quand le flotteur est monté sous l’effet de l’eau. Tension de commutation : 240 VCA / 120 VCC.

Capteur de niveau optique :

Il s’agit d’une photodiode et d’un phototransistor qui, en présence d’eau, modifient leurs propriétés de réfraction et font passer l’état de sortie approximativement de 3 à 0 VCC. Alimentation : 5 VCC. Courant de charge : 20 mA maximum à 125 °C.

Deux pompes :

Le volume fourni par ces pompes peut être régulé en faisant varier la valeur de la tension continue avec laquelle elles sont alimentées. Alimentation : 12 VCC (tension maximale). Volume nominal : 1 l/min. Courant nominal : 1 A.

Les connexions du capteur avec l’unité de base et avec les alimentations électriques se font par des bornes de 2 mm situées sur le panneau avant du module de test.

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110 / 220 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Éléments requis (Non inclus) :

L’AE-PLC-PAN-UB, Unité de Base PANASONIC PLC comprend :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Domestique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Périphérique PLC, Panasonic FP7 :

Vitesse de traitement élevée : 11 ns par instruction de base (étape).

Capacité de programmation : 120 k instructions de base (step).

Capacité d’enregistrement des données : 256 k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3 Mo.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC jusqu’à 32 Go.

Seize entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Module d’extension pour entrées et sorties numériques supplémentaires.

Fonction serveur web :

Serveur Web HTML inclus dans l’automate.

Jusqu’à seize sessions en même temps.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131 – 3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Surveillance en ligne de l’automate.

Cinq langages de programmation :

Schémas à Contacts (LD),Ttexte Structuré (ST), Liste d’Instructions (IL), Diagramme Fonctionnel Séquentiel (SFC) et Diagramme Fonctionnel (FBD).

Programmation, entretien et diagnostic à distance. Taille minimale du programme.

Puissants outils de débogage et de surveillance.

Prend en charge les fonctions créées par l’utilisateur et les blocs fonctionnels.

Programmation des automates via le réseau Ethernet.

• N-SWT-8. Module de Commutateur Ethernet 8 ports.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d’alimentation).

Le PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC comprend :

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, L + N + GND.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix interrupteurs à bascule.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Le PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC comprend :

• N-ESA-PAN. Module d’E/S Analogique Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d’expansion pour entrées analogiques :

Plage de tension d’entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution de 12 bits.

Unité d’extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution de 12 bits.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :  Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Chaque module peut fonctionner indépendamment d’un autre.

Dimensions : 405 x 300 x 380 mm approx. Poid : 10 kg approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

1.-  Utiliser un capteur capacitif pour mesurer le niveau de liquide dans le réservoir.

2.-  Utiliser le capteur de pression différentielle comme élément pour déterminer le niveau d’eau dans un réservoir.

3.-  Utiliser une résistance variable fixée à un système à flotteur comme élément de mesure du niveau de liquide.

4.-  Capteur de conduction. Utilisation d’un capteur composé d’électrodes en acier pour mesurer le niveau d’eau d’un réservoir.

5.-  Capteur de niveau à flotteur magnétique. Il détecte un niveau de liquide précis dans le réservoir grâce à un contact magnétique.

6.-  Contrôle du niveau de liquide du réservoir gauche du module à l’aide d’un capteur de niveau optique.

7.-  Utilisation des entrées et sorties analogiques de l’automate pour lire et écrire des signaux analogiques.

8.-  Lire le signal du capteur de niveau capacitif avec le PLC.

9.-  Commande manuelle de l’actionneur via le PLC.

10.-Contrôle PID du niveau d’eau via le PLC.

11.-Observez les effets du contrôle du niveau d’eau sur les changements des paramètres PID.

BS7-PLC. Module de test de Tachymètres pour PLC.

- BS7. Module d´Essai de Tachymètre.

Coffret en acier peint. Les schémas de connexion de chaque transducteur sont représentés graphiquement. Docteur moteur :

Tension nominale : 12 V. Résistance : 9,7 Ω. Vitesse maximale à vide : 8500 r.p.m. Vitesse de chargement maximale : approx 3500 r.p.m. Tension de démarrage : 210 mV.

Capteur inductif :

Tension de sortie : jusqu’à 10 Vpp. Matériau du boîtier du corps : acier. Plage de température de fonctionnement : -40 °C – 60 °C.

Tachymètre CC : Tension : 1,5 VCC. Puissance nominale : 1,21 W.

Capteur optique rétroréfléchissant :

Capteur où une diode émettrice infrarouge et un phototransistor NPN sont encapsulés dans du thermoplastique noir côte à côte. L’émetteur et le récepteur sont positionnés à un angle convergent par rapport au disque. Vo aux bornes de sortie du module : 0 – 400 mV pour Vs = 12 VCC.

Capteur optique à fente :

Capteur optique à fente où une LED d’entrée et un phototransistor de sortie sont encapsulés. Vo dans les connecteurs de sortie du module : 0 – 5 V pour Vs = 5 VCC.

Capteur à effet hall :

Capteur de position à effet Hall où il existe une relation entre la tension d’alimentation et les effets combinés d’un changement de sensibilité (gain) et d’une sortie de tension nulle à température ambiante.

Tension d’alimentation : 4 – 10 V. Courant d’alimentation : 3,5 mA. Type de sortie : différentiel. Tension de sortie : 0,25 – 2 V. Sensibilité : ±130 gauss ; 0,75 – 1,06 mV/gauss. Vo dans les connecteurs de sortie du module : 0 – 1 V pour Vs = 5 VCC.

Encodeur :

Ce codeur optique contient une source LED, un circuit intégré avec des détecteurs et des circuits de sortie, et une roue codeuse qui tourne entre l’émetteur et le détecteur IC. Tension d’alimentation : -0,5 – 7 V. Tension de sortie : -0,5 – 7 V. Courant de sortie par canal : -1 – 5 mA.

Vitesse : 30 000 r.p.m.

Les connexions du capteur avec l’unité de base et avec les alimentations électriques se font par des bornes de 2 mm situées sur le panneau avant du module de test.

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110 / 220 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Éléments requis (Non inclus) :

L’AE-PLC-PAN-UB, Unité de Base PANASONIC PLC comprend :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Domestique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Périphérique PLC, Panasonic FP7 :

Vitesse de traitement élevée : 11 ns par instruction de base (étape).

Capacité de programmation : 120 k instructions de base (step).

Capacité d’enregistrement des données : 256 k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3 Mo.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC jusqu’à 32 Go.

Seize entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Module d’extension pour entrées et sorties numériques supplémentaires.

Fonction serveur web :

Serveur Web HTML inclus dans l’automate.

Jusqu’à seize sessions en même temps.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131 – 3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Surveillance en ligne de l’automate.

Cinq langages de programmation :

Schémas à Contacts (LD),Ttexte Structuré (ST), Liste d’Instructions (IL), Diagramme Fonctionnel Séquentiel (SFC) et Diagramme Fonctionnel (FBD).

Programmation, entretien et diagnostic à distance. Taille minimale du programme.

Puissants outils de débogage et de surveillance.

Prend en charge les fonctions créées par l’utilisateur et les blocs fonctionnels.

Programmation des automates via le réseau Ethernet.

• N-SWT-8. Module de Commutateur Ethernet 8 ports.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d’alimentation).

Le PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC comprend :

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, L + N + GND.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix interrupteurs à bascule.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Le PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC comprend :

• N-ESA-PAN. Module d’E/S Analogique Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d’expansion pour entrées analogiques :

Plage de tension d’entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution de 12 bits.

Unité d’extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution de 12 bits.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :  Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Chaque module peut fonctionner indépendamment d’un autre.

Dimensions : 405 x 300 x 250 mm approx. Poid : 5,5 kg approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

1.-  Moteur à courant continu. Fournir la force de mouvement à l’ensemble des capteurs du module “BS7”, couplé à l’axe central de l’unité.

2.-  Tachymètre CC. Utiliser un moteur à courant continu comme tachymètre pour mesurer les révolutions de l’axe central du module “BS7“.

3.-  Capteur inductif.

4.-  Capteur optique rétroréfléchissant. Pour mesurer les révolutions de l’axe central du module à l’aide d’un capteur optique à réflexion lumineuse.

5.-  Obtenir la valeur de la vitesse de l’essieu central à l’aide d’un capteur optique à fente par interruption de la lumière.

6.-  Obtenir la valeur de la vitesse de l’essieu central à l’aide d’un capteur de position à effet Hall.

7.-  Mesurer les révolutions de l’axe central du module à l’aide de l’encodeur.

8.-  Utilisation des entrées et sorties analogiques de l’automate pour lire et écrire des signaux analogiques.

9.-  Lire le signal du tachymètre avec le PLC.

10.-Contrôle manuel de l’actionneur via le PLC.

11.-Contrôle PID de la valeur de la vitesse angulaire via le PLC.

12.-Observez les effets du contrôle de la vitesse angulaire sur les modifications des paramètres PID.

BS9-PLC. Module d’Essai Pneumatique pour PLC.

- BS9. Module d´Essai de Pneumatique.

Coffret en acier peint. Les schémas de connexion de chaque transducteur sont représentés graphiquement.

Vannes proportionnelles (1 et 2) :

Tension nominale : 24 VCC. Plage de pression : 8 bar maximum, contrôle 0 – 6 bar. Linéarité : 1 % pleine échelle.

Capteur de pression différentielle : Plage de mesure : 0 – 30 psi. Sensibilité : 3,33 mV/psi. Plage d’alimentation : 10 – 16 VCC.

Commutateur pneumatique : Activation : 24 VCC. Positions : 2. Pression maximale : 6 bar.

Capteur LVDT : Tension d’alimentation : 24 VCC. Sensibilité : 60 mV/mm/10 VCC.

Filtre de régulation : Vidange manuelle. Pression d’entrée maximale : 8 bars. Flux : 14,5 dm³/s.

Compresseur d’air :

Débit d’air : 10 l/min. Pression : 1,83 kg/cm².

Les connexions du capteur avec l’unité de base et avec les alimentations électriques se font par des bornes de 2 mm situées sur le panneau avant du module de test.

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110 / 220 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Éléments requis (Non inclus) :

L’AE-PLC-PAN-UB, Unité de Base PANASONIC PLC comprend :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Domestique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Périphérique PLC, Panasonic FP7 :

Vitesse de traitement élevée : 11 ns par instruction de base (étape).

Capacité de programmation : 120 k instructions de base (step).

Capacité d’enregistrement des données : 256 k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3 Mo.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC jusqu’à 32 Go.

Seize entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Module d’extension pour entrées et sorties numériques supplémentaires.

Fonction serveur web :

Serveur Web HTML inclus dans l’automate.

Jusqu’à seize sessions en même temps.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131 – 3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Surveillance en ligne de l’automate.

Cinq langages de programmation :

Schémas à Contacts (LD),Ttexte Structuré (ST), Liste d’Instructions (IL), Diagramme Fonctionnel Séquentiel (SFC) et Diagramme Fonctionnel (FBD).

Programmation, entretien et diagnostic à distance. Taille minimale du programme.

Puissants outils de débogage et de surveillance.

Prend en charge les fonctions créées par l’utilisateur et les blocs fonctionnels.

Programmation des automates via le réseau Ethernet.

• N-SWT-8. Module de Commutateur Ethernet 8 ports.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d’alimentation).

Le PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC comprend :

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, L + N + GND.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix interrupteurs à bascule.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Le PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC comprend :

• N-ESA-PAN. Module d’E/S Analogique Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d’expansion pour entrées analogiques :

Plage de tension d’entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution de 12 bits.

Unité d’extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution de 12 bits.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :  Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Chaque module peut fonctionner indépendamment d’un autre.

Dimensions : 405 x 300 x 350 mm approx. Poid : 7 kg approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

1.- Vannes proportionnelles. Pour contrôler électroniquement le déplacement vertical d’un piston pneumatique à double effet à l’aide de vannes proportionnelles.

2.-  Capteur de pression différentielle. Utiliser un capteur de pression pour mesurer la différence de pression entre les deux entrées d’air du piston pneumatique.

3.-  Interrupteur pneumatique. Pour dévier le flux d’air à l’aide d’un interrupteur pneumatique.

4.-  Capteur de déplacement linéaire LVDT. Pour mesurer le déplacement pneumatique du piston à l’aide d’un LVDT d’excitation et de sortie CC.

5.-  Utilisation des entrées et sorties analogiques de l’automate pour lire et écrire des signaux analogiques.

6.-  Lire le signal du capteur de position avec le PLC.

7.-  Commande manuelle de l’actionneur via le PLC.

8.-  Contrôle PID de la position du cylindre via le PLC.

9.-  Observer les effets du contrôle de position sur les modifications des paramètres PID.

BS10-PLC. Module d’Essai de Lumière pour Automate.

- BS10. Module d´Essai d’Eclairage.

Coffret en acier peint. Les schémas de connexion de chaque transducteur sont représentés graphiquement.

Lampe :

Tension : 12 V. Puissance 5 W.

Photodiode :

Puissance : 250 mW maximum. Sensibilité : 0,34 A/N. Ce capteur convertit la lumière en courant ou en tension, selon le mode de fonctionnement.

Phototransistor :

Collecteur de courant : 20 mA maximum. Longueur d’onde maximale : 570 nm. Il se compose également d’une photodiode à gain interne.

Élément chauffant dépendant de la lumière :

Puissance dissipée : 250 mW maximum. Longueur d’onde maximale : 550 nm. Un LDR est un élément chauffant dont l’intensité diminue avec l’augmentation de l’intensité de la lumière incidente.

Cellule photovoltaïque :

Puissance : 250 mW maximum. Longueur d’onde maximale : 550 nm. Une cellule photovoltaïque convertit le rayonnement solaire en électricité à courant continu.

Emetteur-récepteur infrarouge :

Puissance : 470 mW maximum. Courant maximal : 200 mA. Longueur d’onde maximale : 880 nm. Cet élément se compose d’une LED émettrice IR et d’un phototransistor IR.

Les connexions du capteur avec l’unité de base et avec les alimentations électriques se font par des bornes de 2 mm situées sur le panneau avant du module de test.

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110 / 220 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Éléments requis (Non inclus) :

L’AE-PLC-PAN-UB, Unité de Base PANASONIC PLC comprend :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Domestique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Périphérique PLC, Panasonic FP7 :

Vitesse de traitement élevée : 11 ns par instruction de base (étape).

Capacité de programmation : 120 k instructions de base (step).

Capacité d’enregistrement des données : 256 k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3 Mo.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC jusqu’à 32 Go.

Seize entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Module d’extension pour entrées et sorties numériques supplémentaires.

Fonction serveur web :

Serveur Web HTML inclus dans l’automate.

Jusqu’à seize sessions en même temps.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131 – 3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Surveillance en ligne de l’automate.

Cinq langages de programmation :

Schémas à Contacts (LD),Ttexte Structuré (ST), Liste d’Instructions (IL), Diagramme Fonctionnel Séquentiel (SFC) et Diagramme Fonctionnel (FBD).

Programmation, entretien et diagnostic à distance. Taille minimale du programme.

Puissants outils de débogage et de surveillance.

Prend en charge les fonctions créées par l’utilisateur et les blocs fonctionnels.

Programmation des automates via le réseau Ethernet.

• N-SWT-8. Module de Commutateur Ethernet 8 ports.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d’alimentation).

Le PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC comprend :

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, L + N + GND.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix interrupteurs à bascule.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Le PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC comprend :

• N-ESA-PAN. Module d’E/S Analogique Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d’expansion pour entrées analogiques :

Plage de tension d’entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution de 12 bits.

Unité d’extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution de 12 bits.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :  Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Chaque module peut fonctionner indépendamment d’un autre.

Dimensions : 405 x 300 x 300 mm approx. Poid : 6 kg approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

1.-  Etude du circuit électrique équivalent d’une photodiode. Étudiez la caractéristique VI d’une photodiode.

2.-  Etude du mode de fonctionnement normal d’une photodiode. Étudier le fonctionnement “ON/OFF” (interrupteur de lumière) d’un phototransistor.

3.-  Mesure de l’intensité lumineuse à l’aide d’une cellule solaire.

4.-  Étude des propriétés des éléments chauffants dépendants de la lumière (LDR).

5.-  Étude du fonctionnement des capteurs IR.

6.-  Utilisation des entrées et sorties analogiques de l’automate pour lire et écrire des signaux analogiques.

7.-  Lire le signal du capteur de lumière avec le PLC.

8.-  Commande manuelle de l’actionneur via le PLC.

9.-  Contrôle PID de la valeur d’intensité lumineuse à travers le PLC.

10.-Observez les effets du contrôle de l’intensité lumineuse sur les changements des paramètres PID.

Optionnel

BS-PLC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

PLC. Contrôle Industriel utilisant PLC (comprend le module PLC-PI plus Logiciel de Contrôle PLC-SOF) :

- PLC-PI. Module PLC :

Boîte métallique.

Schéma de principe sur le panneau avant du module.

Les entrées numériques (X) et les sorties (Y) : 16 entrées numériques. 14 sorties numériques.

Bloc entrées analogiques : 16 entrées analogiques.

Sorties analogiques d'un bloc : 4 sorties analogiques.

Écran tactile.

Panasonic PLC :

Haute vitesse de traitement de 0,32 microsecondes. Capacité du programme des mesures de 32 K. Compteur à grande vitesse. Régulation PID multi-points.

Panasonic modules entrées/sorties numériques et des entrées/sorties analogiques.

- EG5B/PLC-SOF. Logiciel de contrôle PLC :

Pour cette unité particulière, toujours inclus avec l'offre PLC.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.