SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

- BS4. Module d´Essai de Débit.

Coffret en acier peint. Les schémas de connexion de chaque transducteur sont représentés graphiquement.

Interrupteur de débit :

Surveille le débit et ferme un circuit électrique. Formulaire de contact : normalement ouvert. Tension de commutation : 240 VCA.

Tension de commutation CC : 120 VCC.

Capteur de débit optique :

Il donne une sortie en impulsions proportionnelle au débit de liquide. A la sortie de ce capteur on obtient un signal impulsionnel dont la fréquence est proportionnelle au volume de débit qui traverse le capteur.

Alimentation : 5 Vcc. Plage de mesure : 0,25 – 6,5 l/min. Facteur K : 4600 impulsions par litre.

Pompe sous-marine : la variation de la tension d’alimentation de la pompe permet de modifier le volume d’eau dans le module de test. Alimentation : 12 VCC.

Capteur de niveau de pression :

C’est un capteur qui mesure la pression causée par l’eau par rapport à la pression atmosphérique, de sorte que le niveau de liquide dans le réservoir peut être calculé. Plage de pression : 0 – 1 psi. Sensibilité : 16,7 mV/psi. Alimentation : 10 – 16 VCC.

Capteur de pression différentielle (système de panneau perforé) :

Ce capteur est relié à un système de panneaux perforés pour mesurer la différence de pression causée par le rétrécissement du volume de la conduite par laquelle l’eau s’écoule. De cette façon, avec la mesure de la différence de pression entre la sortie et l’entrée d’eau de la planche perforée, il est possible de calculer le volume d’eau qui traverse la planche.

Plage de mesure : 0 – 16 psi. Sensibilité : 1,5 mV/psi. Alimentation : 10 – 16 VCC.

Débitmètre interchangeable :

À l’aide d’une petite bouée flottante qui se trouve à l’intérieur du tube et calibrée en litre par minute, on peut lire la mesure du volume circulant dans le tuyau. Plage : 0 – 2 l/min.

Rétrécissement en V :

La liaison entre le réservoir principal et le réservoir secondaire, un barrage, comprend un rétrécissement en “V”. L’altitude du niveau d’eau au-dessus du fond du barrage est une mesure très précise de la relation de débit. La règle fixée à l’extrémité droite du réservoir indiquera cette hauteur.

Réservoirs principaux et secondaires.

Les connexions du capteur avec l’unité de base et avec les alimentations électriques se font par des bornes de 2 mm situées sur le panneau avant du module de test.

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110 / 220 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Éléments requis (Non inclus) :

L’AE-PLC-PAN-UB, Unité de Base PANASONIC PLC comprend :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Domestique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Périphérique PLC, Panasonic FP7 :

Vitesse de traitement élevée : 11 ns par instruction de base (étape).

Capacité de programmation : 120 k instructions de base (step).

Capacité d’enregistrement des données : 256 k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3 Mo.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC jusqu’à 32 Go.

Seize entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Module d’extension pour entrées et sorties numériques supplémentaires.

Fonction serveur web :

Serveur Web HTML inclus dans l’automate.

Jusqu’à seize sessions en même temps.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131 – 3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Surveillance en ligne de l’automate.

Cinq langages de programmation :

Schémas à Contacts (LD),Ttexte Structuré (ST), Liste d’Instructions (IL), Diagramme Fonctionnel Séquentiel (SFC) et Diagramme Fonctionnel (FBD).

Programmation, entretien et diagnostic à distance. Taille minimale du programme.

Puissants outils de débogage et de surveillance.

Prend en charge les fonctions créées par l’utilisateur et les blocs fonctionnels.

Programmation des automates via le réseau Ethernet.

• N-SWT-8. Module de Commutateur Ethernet 8 ports.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d’alimentation).

Le PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC comprend :

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, L + N + GND.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix interrupteurs à bascule.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Le PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC comprend :

• N-ESA-PAN. Module d’E/S Analogique Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d’expansion pour entrées analogiques :

Plage de tension d’entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution de 12 bits.

Unité d’extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution de 12 bits.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Chaque module peut fonctionner indépendamment d’un autre.

Dimensions : 405 x 300 x 400 mm approx. Poid : 10 kg approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

1.- Mesurer le volume d’eau produit par une pompe sous-marine dans le module à l’aide d’un capteur de débit optique.

2.- Utiliser un capteur de débit optique à haute résolution pour mesurer les faibles débits.

3.- Capteur de niveau de pression. Utiliser un capteur de pression différentielle pour mesurer le niveau de liquide dans l’un des réservoirs.

4.- Capteur de pression différentielle. Pour mesurer la chute de pression dans le système de panneaux perforés du module, en tant que paramètre nécessaire pour déterminer le débit.

5.-  Mesurer le volume de débit généré par la pompe sous-marine à l’aide d’un débitmètre à surface variable

6.- Obtenir la valeur débit-volume dans le réservoir secondaire à l’aide du déversoir en V.

7.-  Utilisation des entrées et sorties analogiques de l’automate pour lire et écrire des signaux analogiques.

8.-  Lire le signal du capteur de débit avec le PLC.

9.-  Commande manuelle de l’actionneur via le PLC.

10.-Contrôle PID de la valeur du débit à travers le PLC.

11.-Observez les effets du contrôle de flux sur les modifications des paramètres PID.

Optionnel

BS4-PLC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.