SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

- BS5. Module d´Essai de Fours.

Coffret en acier peint. Les schémas de connexion de chaque transducteur sont représentés graphiquement. Chambre du four.

Élément chauffant :

Elément chauffant du four composé de deux résistances parallèles avec une puissance de dissipation maximale de 500 W. L’alimentation de l’élément chauffant est de 0 – 30 VCA. À l’intérieur de l’élément chauffant se trouve un élément capteur de température.

Ventilateur :

Ventilateur à vitesse variable pouvant fonctionner en faisant varier la tension d’alimentation du ventilateur.

Tension d’alimentation : +12 VCC (maximum). Puissance maximale : 0,96 W. Débit d’air maximal : 2,5 l/s.

Thermocouples :

Quatre thermocouples placés à l’intérieur du four, chacun d’eux à une hauteur différente. Écart de température : -184 °C – 400 °C.

Thermomètre à résistance platine :

Détecteur de température à résistance platine, adapté à la mesure de la température de l’air et des gaz. Plage de température : -70 °C – 600 °C. Résistance (0 °C) : 100 +/-0,1 Ω.

Thermistance :

Thermistance NTC pour la mesure et le contrôle de la température, avec une grande sensibilité et stabilité. Résistance à 25 ºC : 5,8 kΩ. Plage de température : -40 °C – 125 °C.

Capteur de température à semi-conducteur :

Diode polarisée en inverse. Le courant traversant la diode dépend de la température à laquelle l’équilibre avec le milieu environnant est atteint. Il lui faut donc un circuit de conditionnement capable de transformer cette variation de courant en tension proportionnelle à la température.

Les connexions du capteur avec l’unité de base et avec les alimentations électriques se font par des bornes de 2 mm situées sur le panneau avant du module de test.

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110 / 220 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Éléments requis (Non inclus) :

L’AE-PLC-PAN-UB, Unité de Base PANASONIC PLC comprend :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Domestique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Périphérique PLC, Panasonic FP7 :

Vitesse de traitement élevée : 11 ns par instruction de base (étape).

Capacité de programmation : 120 k instructions de base (step).

Capacité d’enregistrement des données : 256 k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3 Mo.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC jusqu’à 32 Go.

Seize entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Module d’extension pour entrées et sorties numériques supplémentaires.

Fonction serveur web :

Serveur Web HTML inclus dans l’automate.

Jusqu’à seize sessions en même temps.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131 – 3.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

Surveillance en ligne de l’automate.

Cinq langages de programmation :

Schémas à Contacts (LD),Ttexte Structuré (ST), Liste d’Instructions (IL), Diagramme Fonctionnel Séquentiel (SFC) et Diagramme Fonctionnel (FBD).

Programmation, entretien et diagnostic à distance. Taille minimale du programme.

Puissants outils de débogage et de surveillance.

Prend en charge les fonctions créées par l’utilisateur et les blocs fonctionnels.

Programmation des automates via le réseau Ethernet.

• N-SWT-8. Module de Commutateur Ethernet 8 ports.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d’alimentation).

Le PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC comprend :

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, L + N + GND.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix interrupteurs à bascule.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Le PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC comprend :

• N-ESA-PAN. Module d’E/S Analogique Panasonic.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d’expansion pour entrées analogiques :

Plage de tension d’entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution de 12 bits.

Unité d’extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution de 12 bits.

Connecteur pour les signaux d’entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Chaque module peut fonctionner indépendamment d’un autre.

Dimensions : 405 x 300 x 470 mm approx. Poid : 7,5 kg approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

1.-  Élément chauffant. Augmentez la température interne du four, au-dessus de la température ambiante, en utilisant un élément chauffant pour effectuer des tests et des pratiques liées à la mesure de la température.

2.-  Utiliser un ventilateur comme élément réfrigérant du four.

3.-  Utilisation de thermocouples comme éléments capteurs de température à l’intérieur du four. Mesure de température à l’aide d’un thermocouple.

4.-  Mesure de la température à l’intérieur du four au moyen d’un thermomètre à résistance de platine.

5.-  Mesurer la température à l’intérieur du four à l’aide d’un capteur de température à thermistance.

6.-  Mesure de la température à l’aide d’une thermistance, basée sur son coefficient de température négatif.

7.-  Obtenir la valeur de la température à l’intérieur du four à l’aide d’un capteur à semi-conducteur (diode).

8.-  Utilisation des entrées et sorties analogiques de l’automate pour lire et écrire des signaux analogiques.

9.-  Lire le signal du capteur de température avec le PLC.

10.-Contrôle manuel de l’actionneur via le PLC.

11.-Contrôle PID de la valeur de température via le PLC.

12.-Observez les effets du contrôle de la température sur les modifications des paramètres PID.

.

Optionnel

BS5-PLC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.