ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 CADDA. Equipo:

Equipo montado en una estructura metálica.

Fuente de alimentación.

En este equipo, los elementos están separados en dos partes: parte izquierda para conversiones de analógico a digital (panel convertidor A/D) y parte derecha para conversiones de digital a analógico (panel convertidor D/A).

Las señales analógicas y digitales para probar los convertidores A/D y D/A pueden ser generadas por los circuitos incluidos en el panel frontal o por el software del equipo.

El equipo “CADDA” incluye los siguientes elementos:

- N-M60. Módulo de Convertidores Analógico/Digital.

Bloques de circuitos:

Generadores de señal.

Convertidor D/A.

Convertidor A/D.

Sumador.

Muestreo y retención.

Leds.

Control lógico.

Integrador.

Contador.

Convertidor flash.

- N-M61. Módulo de Convertidores Digital/Analógico.

Bloques de circuitos:

Generadores de señal.

Convertidor R-2R.

Resistencias ponderadas.

Convertidor D/A.

Convertidor de serie.

Amplificador.

Sumador.

Muestreo and retención.

Convertidor tensión-frecuencia..

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 EDAS/VIS. Sistema de adquisición de datos de EDIBON/ Sistema de Intrumentación Virtual:

16 entradas analógicas (1 bloque con 12 canales de voltaje y 1 bloque con 2 canales de corriente (4 conexiones)).

Velocidad de muestreo 250.000 muestras por segundo para la versión EDAS/VIS 0.25.

Dos salidas analógicas.

24 entradas / salidas digitales, configurables como entradas o salidas, con 24 indicadores LED de estado.

Estas entradas / salidas digitales se agrupan en tres puertos de ocho canales (P0, P1 y P3).

Cuatro interruptores de señal digital 0-5 V.

3 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

4 CADDA/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Software configurable que permite la representación temporal / frecuencia de las diferentes entradas y salidas. Visualización de una tensión de los circuitos en la pantalla del ordenador.

Permite el almacenamiento de datos en un archivo, pantallas de impresión e informes de las señales en cualquier momento. Medición, análisis, visualización, representación e informe de resultados.

Conjunto de instrumentos virtuales:

Osciloscopio: canales: 12. Todos los 12 canales de entrada podrían escalarse. "Menú de Matemáticas".

Generador de función: dos generadores de señal independientes. Canales: 2. Incluye un gráfico donde se muestra una señal de salida para cada canal.

Analizador de espectro: canales: 12.

Multímetro: voltímetro, canales: 12. Amperímetro, canales: 2.

Analizador de transitorios.

Logic Analyzer: número de canales de entrada: 8. Fuente de reloj: 3 fuentes diferentes.

Generador Lógico: Número de canales de transmisión: 8.

5 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

6 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

*Referencias de 1 a 6 son los items principales: CADDA + CADDA/CIB + DAB + CADDA/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.-  Teorema de muestreo.

2.-  Convertidor de rampa simple monopolar.

3.-  Convertidor de rampa doble monopolar.

4.-  Convertidor de rampa binario monopolar.

5.-  Convertidor A/D integrado. Montaje monopolar

6.-  Convertidor A/D integrado. Montaje bipolar.

7.-  Convertidor flash.

8.-  Convertidor D/A de resistencias divisoras ponderadas.

9.-  Errores de interruptores analógicos.

10.-  Convertidor D/A de escalera R-2R.

11.-  División actual en el convertidor de escalera R-2R.

12.-  Convertidor D/A de escalera invertida.

13.-  Convertidor D/A integrado.

14.-  Convertidor D/A de entrada serie.

15.-  Convertidor D/A de modulación ancho de pulso

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

16.-  Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

17.-  Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

18.-  El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

19.-  Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

20.-  Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

21.-  Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

22.-  Control del proceso del equipo CADDA a través de la interface de control, sin el computador.

23.-   Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo CADDA.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Especificaciones de Concurso (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

7 CADDA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

8 Mini ESN. Sistema Mini Scada-Net de EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (Mini ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema Mini ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA y Control PID de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA y Control PID de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software Mini ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.