SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Colonne garnie :

Il se compose d'une colonne cylindrique en verre de 1400 mm de hauteur et 75 mm de diamètre intérieur.

Il est rempli d'anneaux de Raschig de 10 mm de diamètre.

Il comprend des extrémités en verre pour l'entrée et la sortie des gaz et des liquides et pour le point d'échantillonnage.

Deux capteurs de pression différentielle. La pression peut être mesurée dans différentes parties de la colonne.

Circuit liquide (eau) :

Réservoir de stockage en verre PVC, capacité : 40 l.

Pompe centrifuge contrôlée par ordinateur, débit maximum : 540 l/h.

Le débit de liquide qui arrive à chaque instant à la colonne est mesuré avec un débitmètre.

Douche de diffusion en verre.

Conduit en PVC pour le liquide effluent avec une vanne de contrôle du débit et un échantillonneur.

Capteur de température de type “J” qui mesure la température d’entrée de l’eau dans la colonne.

Circuit gaz (air et CO2) :

Le compresseur (blower) assure un débit maximal de 6 m³/h et une pression maximale de 1 bar.

L'alimentation en gaz (CO2 ou ammoniac) est assurée par une bouteille, type flacon. (Non fourni avec l'appareil)

Système de mélange des deux flux de gaz.

Les deux flux gazeux sont mesurés par deux débitmètres installés dans le panneau.

Deux vannes de contrôle du débit.

Instrumentation pour la mesure analytique du CO2 :

Seringue en verre d'une capacité de 100 ml, dédiée à l'extraction des quantités spécifiques d'un échantillon à analyser.

Deux réservoirs en verre situés à des hauteurs différentes et interconnectés. Ils contiennent une solution aqueuse de KOH, dans laquelle le CO2 contenu sera absorbé par l'échantillon de gaz à analyser.

Des vannes à trois voies pour diriger les courants gazeux pendant le processus d'analyse.

Il existe des éléments transparents permettant une meilleure visualisation du processus.

Panneau de contrôle :

Lampe. Différentiel automatique (RCB). Interrupteur du compresseur. Interrupteur de la pompe.

Sélecteur de sondes de température. Afficheur numérique pour les sondes de température.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- CAG/M. Mesureur Manuel de Concentration en CO2 dans les Courants Gazeux.

- TERA. Unité de Recirculation de l'Eau de Réfrigération.

- Dimensions : 1000 x 740 x 2600 mm approx. - Poids : 100 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-Etude des principes de base de l'absorption d'un gaz dans un liquide à l'aide d'une colonne garnie.

2.-Analyse des flux gazeux.

3.-Etude des caractéristiques hydrodynamiques d'une colonne à garnissage.

4.-Détermination des flux de traînée et de noyage.

5.-Détermination du coefficient de transfert de masse.

6.-Vérification des bilans de masse.

7.-Démonstration des méthodes d'analyse quantitative des gaz et des liquides.

8.-Investigations des variables influençant l'efficacité de l'absorption.

Possibilités pratiques supplémentaires :

9.-Détermination des flux d'eau, de CO2 et d'air.

10.-Perte de charge dans la colonne.

11.-Étude du processus de désorption simple.

12.-Mesure de la concentration de CO2 dans les courants gazeux à l'aide d'un compteur de CO2 (Il nécessite l'élément supplémentaire recommandé CAG/M).

13.-Influence de la température sur l'efficacité de l'adsorption. (Il requiert l'élément supplémentaire recommandé TERA).

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

CAG/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.