EDIBON

Edición:ED01/25
Fecha:Diciembre/2025
CAG/CD
EQUIPO DE ABSORCIÓN DE GASES DE DOBLE COLUMNA

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado. 

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable. 

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Columna de relleno para absorción: 

    Está formada por un tubo cilíndrico de vidrio de 1400 mm de altura y 75 mm de diámetro interior. 

    El relleno de la columna es de anillos Raschig de vidrio de 10 mm.  
    Incluye extremos de vidrio para entrada y salida de gases y líquidos y toma de muestras. 

Columna de relleno para desorción: 

    Está formada por un tubo cilíndrico de vidrio de 750 mm de altura y 75 mm de diámetro interior. 

    El relleno de la columna es de anillos Raschig de vidrio de 10 mm. 

    Incluye extremos de vidrio para entrada y salida de gases y líquidos. 

    Control independiente de las columnas de absorción y desorción. 

Circuito de líquido (agua): 

    Depósito de PVC de 40 l de capacidad. 

    Bomba centrífuga (caudal máximo: 540 l/h). 

    Caudal de líquido que llega en cada momento a la columna se mide con un caudalímetro. 

    Ducha difusora de vidrio. 

    Conducto de PVC para el efluente líquido con una válvula reguladora de caudal y una toma de muestras. 

    Sensor de temperatura tipo “J” que mide la temperatura de entrada del agua a la columna. 

Circuito de gas (aire y CO2): 

    Compresor (soplante) que proporciona un caudal máximo de 6 m³/h y una presión máxima de 1 bar. 

    El gas (CO2 o amoniaco) está suministrado por un cilindro, tipo botella. (No incluido en el suministro del equipo) 

    Sistema de mezclado de las dos corrientes gaseosas. 

    Los caudales de ambos gases se miden con dos caudalímetros instalados en el panel frontal. 

    Dos válvulas de control de caudal. 

    Sensor de temperatura tipo “J” que mide la temperatura de la mezcla de las dos corrientes gaseosas a la entrada de la columna. 

Instrumentación para medición analítica de CO2: 

    Una jeringa de vidrio de 100 ml de capacidad, destinada a extraer la cantidad precisa de muestra para su análisis.  

Dos depósitos de vidrio situados a diferente altura e interconectados. En ellos se introduce una disolución acuosa de KOH, en la que se absorberá el CO2 contenido en la muestra de gas a analizar. 

    Válvulas de tres vías para dirigir las corrientes gaseosas durante el proceso de análisis. 

    Dispone de elementos transparentes para facilitar la visualización del proceso. 

Panel de control: 

    Caja metálica. 

    Lámpara. 

    Automático diferencial. 

    Interruptor del compresor. 

    Interruptor de la bomba. 

    Selector para los sensores de temperatura. 

    Display digital para los sensores de temperatura.

    Interruptor principal. 

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal. 

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- CAG. Columna de Absorción de Gases.  

- Dimensiones: 1000 x 740 x 2600 mm aprox. - Peso: 100 Kg aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
  1.- Estudio de los principios básicos de absorción de un gas en un líquido usando una columna de relleno. 

  2.- Análisis de las corrientes gaseosas. 

  3.- Estudio de las características hidrodinámicas de una columna de relleno. 

  4.- Determinación de los caudales de arrastre y anegamiento. 

  5.- Determinación de los coeficientes de transferencia de materia. 

  6.- Comprobación de los balances de materia. 

  7.- Demostración de métodos de análisis cuantitativo de gas y líquido. 

  8.- Estudio de las variables que influyen en la eficacia de la absorción. 

Posibilidades prácticas adicionales: 

  9.- Determinación del caudal de agua, CO2 y aire. 

10.- Pérdidas de presión en la columna. 

11.- Medida de la concentración de CO2 en tiempo real en corrientes gaseosas mediante un medidor de CO2 (requiere el elemento adicional recomendado CAG/M). 

12.- Influencia de la temperatura en la eficacia de la absorción. (Requiere el elemento adicional recomendado TERA). 

13.- Estudio del proceso de Desorción simple. 

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
Opcional
CAG/CD/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
1

