ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

1 CE00/P. Planta Piloto de Producción de Pasta:

PEK/CTS. Equipo de Extrusión y Amasado, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Producción: 25 - 30 kg/h.

Tolva de alimentación de 12 kg.

Alimentador de tornillo sin fin en acero inoxidable.

Brazo mezclador desmontable.

Ventilador de presecado.

Dispositivo de refrigeración por agua.

Cuchilla electrónica para cortar la pasta corta.

Cuatro matrices estándar incluidas.

SPD/CTS. Equipo de Secado Estático, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Capacidad: 100 kg.

Carro con 25 bandejas de madera y aluminio.

Resistencias eléctricas.

Aislamiento de espuma de poliuretano.

Dos ventiladores motorizados con flujo inverso.

Dos extractores con válvulas electrónicas.

Potencia: 5,3 kW.

Gestión de ciclos por microprocesador:

Ciclos programados.

Posibilidad de programar nuevos ciclos.

La planta piloto completa incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real y Control PID.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

3 Manuales:

Cada equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

*Referencias de 1 a 3 son los items principales: CE00/P: PEK/CTS y SPD/CTS + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Estudio del proceso de extrusión de pastas de trigo.

2.- Estudio de la presión en el proceso de extrusión.

3.- Elaboración de pasta fresca con distintos moldes.

4.- Diferencias entre la elaboración de pastas frescas alargadas y cortas.

5.- Estudio del proceso de secado de pastas.

6.- Determinación del tiempo de secado.

7.- Diferencias en el proceso de secado entre varios tipos de pasta.

8.- Evolución de la temperatura y la humedad en el proceso de secado.

Posibilidades prácticas adicionales:

9.- Calibración de sensores.