SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

1 CE00/P. Usine Pilote de Production de Pâtes :

PEK/CTS. Unité d’extrusion et de Malaxage, Contrôlée par Ordinateur (PC) et Écran Tactile.

Production : 25 - 30 kg/heure.

Trémie d’alimentation de 12 kg.

Alimentateur à vis sans fin en acier

inoxydable. Bras mélangeur amovible.

Ventilateur de pré-séchage.

Dispositif de refroidissement par eau.

Couteau électronique pour couper les pâtes courtes.

Quatre matrices standards incluses.

SPD/CTS. Unité de Séchage Statique, Contrôlée par Ordinateur (PC) et Écran Tactile.

Capacité : 100 kg.

Chariot de 25 plateaux en bois et aluminium.

Résistances électriques.

Isolation en mousse de polyuréthane.

Deux ventilateurs motorisés à flux inversé.

Deux extracteurs avec vannes électroniques.

Puissance : 5,3 kW.

Gestion des cycles basée sur un microprocesseur :

Cycles programmés.

Possibilité de programmer de nouveaux cycles.

L'usine pilote complète comprend également :

Système SCADA Avancé avec Contrôle en Temps Réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

Le fonctionnement et le contrôle à distance par l'utilisateur, ainsi que l'assistance à distance du support technique d'EDIBON, sont toujours inclus.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

3 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d'interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*Références 1 à 3 sont les principaux éléments : CE00/P: PEK/CTS et SPD/CTS + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.-Etude du procédé d’extrusion des pâtes de blé.

2.-Etude de la pression dans le processus d’extrusion.

3.-Elaboration de pâtes fraîches avec différents moules.

4.-Différences entre l’élaboration de pâtes fraîches longues et courtes.

5.-Etude du procédé de séchage des pâtes.

6.-Détermination du temps de séchage.

7.-Différences dans le processus de séchage entre plusieurs types de pâtes.

8.-Evolution de la température et de l’humidité dans le processus de séchage.

Possibilités pratiques supplémentaires :

9.-Calibrage des capteurs.