Especificaciones de Concurso

Caja-Interface del "CEAB":

Puerta de enlace Modbus - Profibus.

Configurable a través del software incluido con el equipo.

Convertidor bidireccional de Modbus RTU a Profibus DP.

Permite mapear los datos de entrada/salida para realizar la conversión de protocolo.

Memoria: 8 MB SDRAM y 4 MB flash en serie.

Controlador industrial:

Controlador ControlMaster CM30 de ABB.

Pantalla:

LCD de 9 cm (3,5 pulgadas) a todo color con retroiluminación incorporada.

Idiomas:

Inglés, alemán, francés, italiano y español.

Teclado del operador:

6 teclas de membrana táctiles.

Protección por contraseña:

Protección por contraseña básica/avanzada asignada por el usuario.

Indicador de tendencias:

Registro de dos variables.

Frecuencia de muestreo configurable (de un segundo a 5 minutos).

Tipos de salidas de control:

De corriente / de tensión (a través de una resistencia).

De tiempo.

Relés de encendido / apagado.

Válvula motorizada con retroalimentación.

Válvula motorizada sin retroalimentación.

Salida dividida del O/P: relé digital y corriente.

Parámetros de control:

Banda proporcional: de 0 a 999,9 %.

Banda integral: de 0 a 10000 s.

Banda derivativa: de 0 a 999,9 s.

Reajuste manual: de 0,0 a 100 %.

Tres conjuntos de parámetros PID cuando se utiliza con la función planificación de ganancias.

Consignas:

Hasta cuatro consignas locales, todas seleccionables a través de las entradas digitales o el panel frontal.

Selección remota a través de entrada digital.

Autoajuste:

Cálculo de los ajustes de control dependiendo del sistema conectado.

Alarmas del proceso:

Número: 8.

Tipos: proceso alto / bajo y enclavamiento alto / bajo.

Reconocimiento: a través de las teclas del panel frontal o señales digitales.

Fuente: completamente configurable (por ejemplo: PV, entrada analógica, bloque matemático incorporado,  desviación del lazo de control del O/P).

Histéresis: nivel y tiempo.

Habilitar alarma: habilitación / deshabilitación de alarmas individuales a través de una señal digital.

Entradas analógicas:

Número: 2.

Frecuencia de muestreo: 125 ms.

Tipo: tensión (pre-configurada), corriente, resistencia (ohmios), RTD de tres hilos, termopar, digital libre de potencial, digital de 24V, frecuencia (entrada 1) y pulso.

Salidas analógicas:

Número: 1.

Tipo: configurable como pulso analógico o digital.

Rango analógico: de 0 a 10 V a través de una resistencia.

Relés:

Número: 2.

Tipo: N/O.

Valores del contacto: 5A, 240V.

Conector del Profibus DP.

Módulo de entradas y salidas digitales y analógicas:

4 entradas digitales:

Niveles de tensión: 0 y 24Vdc.

4 salidas digitales:

Niveles de tensión: 0 y 24Vdc.

4 entradas analógicas:

Rango de tensión de -10V a +10V.

4 salidas analógicas:

Rango de tensión de -10V a +10V.

Conector del Profibus DP.

Tarjeta de interfaz del Profibus DP:

Para la interfaz de comunicación con PCI Express y el protocolo Profibus DP.

Interfaz PCI Express.

Estándar de comunicación: Profibus DP.

Tipo de interfaz: RS-485.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de prácticas.

Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.  Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de la función de transferencia.

2.-  Familiarización con el generador de consignas; generación de una señal cuadrada mediante dos señales analógicas.

3.-  Familiarización con el funcionamiento de un controlador industrial (pantalla del operador, pantalla de visualización de tendencias, etc.).

4.-  Manejo y función de un controlador industrial digital.

5.-  Ajuste de alarmas y generación de diagnósticos.

6.-  Familiarización con los buses de campo y estaciones conectados.

7.-  Familiarización con el archivo maestro del dispositivo “DMF” (device master file).

8.-  Diseño de red de un bus de campo Profibus DP.

9.-  Protocolos de comunicación.

10.-Instalación, conexión y familiarización con el software.

11.-Configuración de la red Profibus DP.

12.-Mapeo de entradas/salidas del controlador industrial y del dispositivo de entradas y salidas digitales y analógicas.

13.-Configuración de los parámetros de comunicación y lectura de las variables del Profibus DP.

14.-Configuración del servidor OPC y creación de etiquetas con un cliente OPC.

15.-Lectura y escritura de la señal del módulo Profibus DP de entradas y salidas digitales y analógicas con el servidor OPC

16.-Ajuste de los parámetros de control PID de un controlador industrial con el panel frontal del dispositivo.

17.-Ajuste de los parámetros de control PID de un controlador industrial con el servidor OPC.

Opcional

CEAB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este completo paquete de software consta del Software del Instructor (INS/SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (CEAB/SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.