spécifications du concours

Interface Boîte de « BEAC »

Porte liaison Modbus - Profibus.

Configurable via le logiciel fourni avec l'ordinateur.

convertisseur bidirectionnel Modbus RTU pour Profibus DP.

Il vous permet de mapper entrée / sortie de données pour la conversion de protocole.

Mémoire: 8 Mo SDRAM et 4 Mo flash série.

Contrôleur industriel:

contrôleur ABB ControlMaster CM30.

affichage:

LCD 9 cm (3,5 pouces) en couleur avec rétro-éclairage intégré.

Langues:

Anglais, allemand, français, italien et espagnol.

Clavier de l'opérateur:

6 touches à membrane tactile.

Protection par mot de passe:

Protection de base / avancée de mot de passe attribué par l'utilisateur.

Indicateur de tendance:

Enregistrement des deux variables.

fréquence d'échantillonnage paramétrable (de seconde à 5 minutes).

Types de sorties de commande:

Courant / tension (à travers une résistance).

Temps.

Relais marche / arrêt.

Vanne motorisée avec rétroaction.

Vanne motorisée sans retour.

sortie divisée O / P: relais numérique et de puissance.

Paramètres de contrôle:

Bande proportionnelle: 0 à 999,9%.

bande intégrale: 0 à 10 000 s.

par dérivation bande: 0 à 999,9 s.

Réinitialisation manuelle: 0.0 à 100%.

Trois séries de paramètres PID lorsqu'ils sont utilisés avec la fonction de planification des bénéfices.

mots d'ordre:

Jusqu'à quatre mots d'ordre locaux, tous sélectionnables via des entrées numériques ou le panneau avant.

sélection à distance par l'intermédiaire de l'entrée numérique.

autotune:

Calcul des paramètres de contrôle en fonction du système connecté.

Les alarmes de processus:

Numéro 8.

Types: processus haut / bas et verrouillage haut / bas.

Reconnaissance: par l'intermédiaire des touches du panneau avant ou des signaux numériques.

Source: entièrement configurable (par exemple PV, entrée analogique, commande la boucle de déviation constituée de blocs mathématiques O / P).

Hystérèse: niveau et le temps.

Activer alarme activer / désactiver des alarmes individuelles par l'intermédiaire d'un signal numérique.

Entrées analogiques:

: 2.

Taux d'échantillonnage: 125 ms.

Type: tension (préconfiguré), le courant, la résistance (ohms) trois fils RTD, thermocouple, fréquence numérique libre de potentiel 24V numérique (entrée 1) et le pouls.

sorties analogiques:

Numéro 1.

Type: configurable comme impulsion analogique ou numérique.

gamme analogique: 0 à 10 V par l'intermédiaire d'une résistance.

relais:

: 2.

Type: N / O.

Valeurs Contact: 5A, 240V.

Connecteur Profibus DP.

les entrées et sorties du module numérique et analogique:

4 entrées numériques:

Niveaux de tension: 0 et 24 V cc.

4 sorties numériques:

Niveaux de tension: 0 et 24 V cc.

4 entrées analogiques:

Plage de tension de 10V à + 10V.

4 sorties analogiques:

Plage de tension de 10V à + 10V.

Connecteur Profibus DP.

Carte d'interface Profibus DP:

Pour l'interface de communication avec PCI Express et le protocole Profibus DP.

interface PCI Express.

Communication standard: Profibus DP.

Type d'interface: RS-485.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels: Cet appareil est livré avec les manuels suivants: Services requis, Montage et Installation, mise en service, de sécurité, d'entretien et pratiques manuels.

Dimensions: 490 x 330 x 310 mm env. Poids: 10 Kg environ.

EXERCICES ET PRATIQUES POSSIBILITÉS

1. Etude de la fonction de transfert.

2. Familiarisation avec générateur de mots d'ordre; la génération d'un signal carré de deux signaux analogiques.

3. Familiarité avec le fonctionnement d'un contrôleur industriel (affichage de l'opérateur, l'affichage des tendances, etc.).

4. Rôle et fonctionnement d'un régulateur numérique industriel.

5. Régler la génération d'alarme et de diagnostic.

6. Familiarité avec les stations de bus de terrain et connectées.

7. familiarisation avec le fichier de dispositif maître « DMF » (dispositif de fichier principal).

8. conception de réseau un champ Profibus DP.

9. Protocoles de communication.

10. Installation, connexion et de familiarité avec le logiciel.

11. Réglage du réseau Profibus DP.

12. entrée de mappage / contrôleur de sortie et le dispositif industriel sorties numériques et analogiques.

13. paramètres de communication et de réglage des variables de lecture Profibus DP.

14. Mise en place du serveur OPC et la création d'étiquettes avec un client OPC.

15. La lecture et l'écriture des sorties de signaux Profibus DP module d'entrée numérique et analogique et le serveur OPC

16. Définition des paramètres de régulation PID d'un contrôleur industriel avec le panneau avant de l'appareil.

17. Réglage des paramètres de régulation PID d'un contrôleur industriel avec le serveur OPC.

en option

BEAC / ICAI. Instruction assistée par ordinateur de manière interactive Logiciel:

Ce logiciel complet est composé sur un logiciel d'instructeur (INS / SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (BEAC / SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant sait, en tout temps, ce qui est la connaissance théorique et pratique des étudiants.

- ECM-SOF. Logiciel de gestion de classe EDIBON (instructeur du logiciel).

ECM-Sof est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• les utilisateurs de la base de données de gestion.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, et l'ivraie des sessions de formation.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Software Student).

ESL-Sof est l'application destinée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques grâce à des exercices pratiques et teste vos connaissances et de l'évolution en effectuant des tests et des calculs, ainsi que des ressources multimédias. EDIBON fournit par défaut et prévu un groupe de travail ouvert aux étudiants de commencer à travailler à partir des premières tâches de la session. Rapports et statistiques pour suivre les tendances à tout moment, et les explications de chaque exercice pour renforcer les connaissances techniques acquises en théorie.

Caractéristiques innovantes:

• L'accès et l'auto-inscription des étudiants.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Par défaut et le contenu disponible pour l'utilisation des premières tâches de la session.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Les méthodes d'évaluation de tester leurs connaissances et de l'évolution.

• tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• rapports imprimables et les progrès de l'utilisateur piste.

• ressources multimédias auxiliaires.