Especificaciones de Concurso

Unidad principal (en caja metálica), que incluye:

Controlador industrial:

Controlador ABB Cm30.

Pantalla: color 1/4 VGA TFT, pantalla de cristal líquido (LCD) con retroiluminación incorporada.

Idiomas: inglés, alemán, francés, italiano y español.

Teclado: seis teclas de membrana táctil.

Protección con contraseña: protección con contraseña básica/avanzada asignada por el usuario.

Visualizador de tendencias:

Registro de dos variables.

Velocidad de muestreo configurable (de 1 segundo a 5 minutos).

Parámetros de control:

Banda proporcional: 0 – 999,9 %.

Banda integral: 0 – 10000 s.

Banda derivativa: 0 – 999,9 s.

Reinicio manual: 0,0 – 100 %.

Autoajuste: cálculo a petición de los ajustes de control.

Alarmas de proceso:

Número: 8.

Tipos: de proceso alto/bajo y con enganche alto/bajo.

Indicación: a través de las teclas del panel frontal o las señales digitales.

Fuente: totalmente configurable, por ejemplo: PV (variable de proceso), entrada analógica, bloque matemático incorporado, O/P (salida del proceso), desviación del lazo de control, etc.

Histéresis: nivel y tiempo.

Habilitar alarma: habilitar/deshabilitar alarmas individuales a través de una señal digital.

Entradas analógicas:

Número: 2.

Entrada de proceso configurable completa: voltaje (V o mV), corriente (mA), resistencia (ohmios), termopar, RTD de tres hilos, frecuencia, pulso, entrada digital sin tensión y entrada digital de 24V.

Consignas seleccionables a través del software (de forma remota desde el computador (PC)) o desde el panel frontal.

Salida analógica/digital:

Número: 1.

Tipo: configurable como pulso analógico o digital.

Rango analógico: 0 – 20 mA (programable).

Tipos de salida de control (configurable a través del software):

División de corriente/división de tensión (utilizando una resistencia).

División de tiempo.

On/Off.

Válvula motorizada con retroalimentación.

Válvula motorizada sin retroalimentación.

Salida dividida del O/P: relé digital y corriente.

Relés:

Número: 2.

Tipo: N/O.

Capacidad nominal del contacto: 5 A, 240 V.

Voltímetro digital:

Rango: 0 – 10 Vdc.

Resolución: 10 mVdc.

Generador de consignas:

Pueden seleccionarse dos tensiones mediante interruptor, lo que permite generar una señal en escalón.

Amplitud: 0 – 10Vdc.

Simulador de sistema:

Simula un sistema de primer orden con retardo.

Constante de tiempo (T): 20 s.

Ganancia de 1 a 10 (dirección de las agujas del reloj).

Módulo de comunicación:

Permite conectarse al ordenador mediante protocolo IrDA.

Software comercial ABB Device Type Manager (DTM), un software de configuración para las versiones de controladores industriales tipo Control Master:

El software permite seleccionar el tipo de control, los parámetros del controlador industrial, el ajuste de alertas y alarmas, el tipo de lazo del sistema, etc. El acceso a la configuración de diferentes parámetros se realiza a través de un completo esquema de bloques.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: Unidad principal: 490 x 330 x 310 mm aprox.  Peso: 10 Kg aprox.

Módulo de comunicación: 100 x 100 x 310 mm aprox.  Peso: 1 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Instalación, conexión y familiarización con el software.

2.-  Estudio de la función de transferencia (estática y dinámica).

3.-  Familiarización con el generador de consignas, generación de una señal cuadrada mediante dos señales analógicas.

4.-  Familiarización con la navegación de un controlador industrial (pantalla de la página del operario, pantalla del visualizador de tendencias, etc.).

5.-  Respuesta en escalón de un sistema de primer orden.

6.-  Configuración de señales de entrada/salida analógicas del controlador industrial (rango eléctrico, unidades de ingeniería, detector de fallos, etc.).

7.-  Control manual de un sistema de primer orden mediante controlador industrial (lazo abierto).

8.-  Control PID automático de un sistema de primer orden mediante controlador industrial (lazo cerrado).

9.-  Obtención de los parámetros PID de forma automática mediante autoajuste.

10.-Ajuste de la generación de alarmas y diagnósticos.

11.-Ajuste de un controlador industrial a través del panel frontal (nivel de configuración, nivel de parámetros, nivel de control de las funciones, etc.).

12.-Ajuste remoto de un controlador industrial a través del software de configuración (nivel de configuración, nivel de parámetros, nivel de control de las funciones, etc.).

Opcional

CECI/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este completo paquete de software consta del Software del Instructor (INS/SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (CECI/SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.