Especificaciones de Concurso (de los items principales)

1 Equipo CFGC:

Canal formado por una composición de secciones modulares de 2,5 m de longitud. Cada segmento rectangular de diferentes secciones, con paredes transparentes de 10 mm de espesor, está construido garantizando una sección uniforme a lo largo de todo el canal. Todas las secciones están construidas en vidrio templado, acero inoxidable y aluminio anodizado, garantizando la resistencia a la corrosión.

El proceso de alineación y los comprobadores de nivel garantizan una perfecta alineación del conjunto ensamblado y perfectamente estanco.

El conjunto dispone de unas compuertas de entrada y salida para la realización de diferentes experimentos y de interruptores de nivel de seguridad que evitan exceder el nivel máximo de agua.

Estructura metálica robusta en acero soldado, para el soporte del conjunto de las secciones que permiten un ajuste de la inclinación del conjunto de -0,5 % a 2,5 %.

La inclinación del canal es controlada y monitorizada desde el computador (PC) mediante sensor de desplazamiento.

Depósito de entrada de fibra de vidrio, con válvula de vaciado e interruptor de nivel de agua de seguridad.

Depósito de captación de fibra de vidrio, con válvula de vaciado e interruptor de nivel de agua de seguridad.

Depósitos de almacenamiento del agua de recirculación. Los depósitos disponen de tapa y válvula de vaciado en la parte inferior, capacidad: 1200  l.

Bomba de impulsión, con velocidad variable, controlada desde el computador (PC). La potencia de la bomba varía en función de la versión del canal de 140 m³/h, 4 kW hasta 480 m³/h y 12 kW. La velocidad del agua en el interior del canal podrá ser controlada de 0 m/s al máximo caudal suministrado por la bomba.

Instrumentación:

Sensor de desplazamiento para conocer la posición en altura del canal (inclinación) mostrando la lectura, en todo momento, en el computador (PC).

Dos sensores de presión diferencial para la medida del caudal de entrada (incluido en CFGCTVC).

Sensor de desplazamiento (incluido en CFGCRM).

Sensor de presión diferencial (incluido en CFGCTP).

Versiones disponibles a elegir:

- CFGC300/5. Canal de Fluidos (sección: 300 x 450 mm), longitud: 5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC300/7. Canal de Fluidos (sección: 300 x 450 mm), longitud: 7,5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC300/10. Canal de Fluidos (sección: 300 x 450 mm), longitud: 10 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC300/12. Canal de Fluidos (sección: 300 x 450 mm), longitud: 12,5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC310/5. Canal de Fluidos (sección: 310 x 450 mm), longitud: 5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC310/7. Canal de Fluidos (sección: 310 x 450 mm), longitud: 7,5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC310/10. Canal de Fluidos (sección: 310 x 450 mm), longitud: 10 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC310/12. Canal de Fluidos (sección: 310 x 450 mm), longitud: 12,5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC400/5. Canal de Fluidos (sección: 400 x 500 mm), longitud: 5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC400/7. Canal de Fluidos (sección: 400 x 500 mm), longitud: 7,5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC400/10. Canal de Fluidos (sección: 400 x 500 mm), longitud: 10 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC400/12. Canal de Fluidos (sección: 400 x 500 mm), longitud: 12,5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC600/5. Canal de Fluidos (sección: 600 x 800 mm), longitud: 5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC600/7. Canal de Fluidos (sección: 600 x 800 mm), longitud: 7,5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC600/10. Canal de Fluidos (sección: 600 x 800 mm), longitud: 10 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC600/12. Canal de Fluidos (sección: 600 x 800 mm), longitud: 12,5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC600/17. Canal de Fluidos (sección: 600 x 800 mm), longitud: 17 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC1000/5. Canal de Fluidos (sección: 1000 x 1100 mm), longitud: 5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC1000/7. Canal de Fluidos (sección: 1000 x 1100 mm), longitud: 7,5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC1000/10. Canal de Fluidos (sección: 1000 x 1100 mm), longitud: 10 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC1000/12. Canal de Fluidos (sección: 1000 x 1100 mm), longitud: 12,5 m, Controlado desde Computador (PC).

- CFGC1000/17. Canal de Fluidos (sección: 1000 x 1100 mm), longitud: 17 m, Controlado desde Computador (PC).

Nota: Diseñamos cualquier canal de fluidos según sus especificaciones. Nuestra propuesta incluirá, para aquellos canales de mayor longitud, la integración de tramos de ampliación del canal (CFGAM) y pasarelas (CFGPAS). No dude en consultarnos para obtener más información.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

Elementos requeridos (No incluidos):

- CFGCRM. Regleta de Medición de la Altura del Agua (Limnímetro) (para medir el nivel del agua).

En hidráulica en muchos casos es decisivo conocer la profundidad de descarga. La regleta para la medición de la altura sirve para medir el nivel de agua en el canal de fluidos.

El accesorio “CFGCRM” consta de un instrumento compuesto de una punta palpadora que entra en contacto con el agua y el nivel se mide mediante un sensor de desplazamiento.

Tiene un recorrido suficiente para posibilitar la medición de cualquier nivel de agua en el canal y sus principales elementos son de acero inoxidable. El accesorio está montado sobre un soporte móvil, que se puede desplazar a lo largo de todo el canal de fluidos.

- CFGCTP. Tubo de Pitot (para medir velocidades).

El tubo de Pitot es un dispositivo de medida de la presión total y la presión estática en un punto aleatorio del flujo.

La diferencia de presión entre la presión estática y la presión total se corresponde con la presión dinámica a partir de la cual se puede calcular la velocidad de flujo y el caudal en cualquier punto.

El accesorio “CFGCTP” consiste en un tupo de Pitot montado sobre un soporte móvil que se puede desplazar a lo largo de todo el canal conectado a un sensor de presión diferencial.

- CFGCTVC. Tubo Venturi con Sensores de Presión para la Medida de Caudal de Entrada (para medir el caudal de entrada al canal).

El accesorio consiste en un tubo Venturi situado a la entrada del canal con dos sensores de presión.

Un tubo Venturi es un dipositivo diseñado para medir la velocidad del caudal de un fluido aprovechando el efecto Venturi.

El efecto Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- CFGPR. Compuerta con Descarga Inferior Ajustable.

Una de las formas de regular el caudal que circula por un canal es el uso de compuertas de control. Cuando la compuerta está totalmente cerrada se obstruye la circulación del agua y al abrirla, el agua fluye por debajo y se establece un caudal circulante por el canal.

El accesorio “CFGPR” consta de una compuerta de PVC montada en una estructura que se puede desplazar a lo largo de todo el canal de fluidos. Permite la fijación de la compuerta en la altura deseada y medición de dicha altura.

Dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

*Disponible para CFGC/300 y CFGC/310.

- CFGPRE. Compuerta con Descarga Inferior Ajustable con Sistema de Elevación.

Una de las formas de regular el caudal que circula por un canal es el uso de compuertas de control. Cuando la compuerta está totalmente cerrada se obstruye la circulación del agua y al abrirla, el agua fluye por debajo y se establece un caudal circulante por el canal.

El accesorio “CFGPRE” consta de una compuerta metálica que se puede desplazar a lo largo del canal. Dispone de un usillo para bajar y subir la compuerta hasta la posición deseada.

Dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFGCVR. Compuertas Plana Vertical y Radial.

Una de las formas de regular el caudal que circula por un canal es el uso de compuertas de control.

Cuando la compuerta está totalmente cerrada se obstruye la circulación del agua y al abrirla, el agua fluye por debajo y se establece un caudal circulante por el canal.

Las compuertas radiales forman parte de las estructuras de control móviles y se utilizan normalmente en combinación con estructuras de control fijas, para así ajustar la descarga según la necesidad.

El accesorio “CFGCVR” consta de dos compuertas, una plana vertical y otra radial. La compuerta radial permite el ajuste de su grado de inclinación y está montada sobre una estructura que se puede desplazar a lo largo de todo el canal de fluidos.

Disponen de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFGCDS. Compuerta Regulable con Descarga Superior.

Una de las formas de regular el caudal que circula por un canal es el uso de compuertas de control.

El accesorio “CFGCDS” consta de una compuerta de PVC que permite la fijación de la compuerta en la inclinación deseada. Dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFGVD. Vertederos de Pared Delgada.

Los vertederos de pared delgada son vertederos hidráulicos, generalmente usados para medir caudales. Se llaman de pared delgada porque la descarga se efectúa sobre una placa con perfil de cualquier forma pero de arista aguda.

El accesorio “CFGVD” incluye cuatro vertederos de PVC (uno triangular, dos rectangulares y uno trapezoidal) que se alojan en ranuras preparadas para tal efecto a la salida del canal, reforzadas con goma flexible, asegurando la estanqueidad.

- CFGVG. Vertedero de Pared Ancha.

Los vertederos de pared gruesa tienen menor capacidad de descarga para igual carga de agua que los vertederos de cresta delgada. Su uso más frecuente es como estructuras de control de nivel, pero pueden ser también calibrados y usados como estructuras de medición de caudal.

El accesorio “CFGVG” incluye un vertedero de cresta ancha fabricado en PVC con espesor suficiente para mantener la verticalidad del vertedero y su no deformación y con refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad. Se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal. El vertedero se puede colocar por uno de sus lados que presenta el borde de la cresta redondeado o por el otro que presenta el borde recto.

- CFGVC. Vertedero Crítico.

Los vertederos críticos forman parte de las estructuras de control. Es un vertedero de perfil longitudinal triangular, perfil transversal triangular y con suaves pendientes. Se usa regularmente como umbral para reducir la velocidad de flujo y evitar la erosión.

El accesorio “CFGVC” incluye un vertedero crítico fabricado en PVC, se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y tiene refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

Dispone de inclinaciones definidas en los lados de aguas arriba y aguas abajo.

- CFGPV. Presas Vertedero.

Las presas-vertedero de perfil Ogee son vertederos fijos y forman parte de las estructuras de control. Habitualmente son usadas para derivar caudales y crear remansos en un río.

El accesorio “CFGPV” cuenta con tres presas-vertedero de perfil Ogee con diferentes inclinaciones de descarga.

Están fabricadas en PVC y se pueden fijar en cualquier parte del fondo del canal, y tienen refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFGPVO. Presas Vertedero de Perfil Ogee.

Las presas-vertedero de perfil Ogee son vertederos fijos y forman parte de las estructuras de control. Habitualmente son usadas para derivar caudales y crear remansos en un río.

El accesorio “CFGPVO” cuenta con una presa-vertedero de perfil Ogee a la cual se la pueden incorporar distintas inclinaciones de descarga.

Están fabricadas en PVC y se pueden fijar en cualquier parte del fondo del canal, y tienen refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFGPVO1. Salida 1 de Presas Vertedero de Perfil Ogee.

Las presas-vertedero de perfil Ogee son vertederos fijos y forman parte de las estructuras de control. Habitualmente son usadas para derivar caudales y crear remansos en un río.

El accesorio “CFGPVO1” consiste en un tipo de salida para incorporar en la presa vertedero.

- CFGPVO2. Salida 2 de Presas Vertedero de Perfil Ogee.

Las presas-vertedero de perfil Ogee son vertederos fijos y forman parte de las estructuras de control. Habitualmente son usadas para derivar caudales y crear remansos en un río.

El accesorio “CFGPVO2” consiste en un tipo de salida para incorporar en la presa vertedero.

- CFGPVO3. Salida 3 de Presas Vertedero de Perfil Ogee.

Las presas-vertedero de perfil Ogee son vertederos fijos y forman parte de las estructuras de control. Habitualmente son usadas para derivar caudales y crear remansos en un río.

El accesorio “CFGPVO3” consiste en un tipo de salida para incorporar en la presa vertedero.

- CFGVOTP. Presa Vertedero Tipo Ogee con Medición de Presión.

Las presas-vertedero de perfil Ogee son vertederos fijos y forman parte de las estructuras de control. Habitualmente son usadas para derivar caudales y crear remansos en un río.

El dorso del vertedero se construye normalmente para favorecer al flujo y así lograr la descarga más grande posible.

El accesorio “CFGVOTP” cuenta con una presa-vertedero de perfil Ogee cuya superficie dispone de ocho tomas de presión perpendiculares a la superficie y de esta forma permite estudiar la distribución de presión a lo largo del dorso del vertedero. Dispone de tubos manométricos para medir la medida de la presión.

Se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal, y tienen refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFGSDL. Sifón con Descarga Libre.

Una de las formas de regular el nivel del agua en un canal es mediante el uso de sifones.

Los vertederos de sifón forman parte de los vertederos fijos. Se instalan a modo de aliviadero en embalses y cuentan con una elevada capacidad de descarga específica.

Cuando el nivel sobrepasa una cierta cota el agua fluye por el sifón quedando regulado el nivel aguas arriba del mismo.

El sifón con descarga libre de EDIBON se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y está fabricado en metacrilato para visualizar las líneas de flujo. Dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFGSDS. Sifón con Descarga Sumergida.

Una de las formas de regular el nivel del agua en un canal es mediante el uso de sifones.

Los vertederos de sifón forman parte de los vertederos fijos. Se instalan a modo de aliviadero en embalses y cuentan con una elevada capacidad de descarga específica.

Cuando el nivel sobrepasa una cierta cota el agua fluye por el sifón quedando regulado el nivel aguas arriba del mismo.

El sifón con descarga sumergida de EDIBON se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y está fabricado en metacrilato para visualizar las líneas de flujo. Dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFGMDE. Accesorios para la Disipación de Energía.

Uno de los aspectos que generalmente merece especial atención en el diseño de obras hidráulicas es la disipación de la energía cinética que adquiere un flujo en su descenso. Esta situación se presenta en vertederos de excedencias, estructuras de caída, salidas de alcantarillas, etc.

La disipación de la energía cinética puede lograrse aplicando diferentes medidas: generación de resalto hidráulico, impacto o incremento de la rugosidad. La estructura disipadora de energía es una parte importante de la obra de excedencia que tiene por objeto disipar la energía cinética que el agua adquiere en su caída desde el vaso hasta un sitio adecuado en el fondo del cauce, donde no genere problemas de erosión o socavación.

El accesorio “CFGMDE” incluye varios elementos de disipación de energía como son: dos umbrales dentados con cinco dientes rectangulares, un umbral dentado con cinco dientes triangulares, dos umbrales de salida con diferentes alturas y un bloque en la rápida. Éstos se pueden fijar en cualquier parte del canal de forma individual o combinada.

- CFGRA. Rastrillo.

Los rastrillos o rejillas se utilizan en las etapas primarias de las estaciones depuradoras para detener la suciedad gruesa que podría dañar la instalación.

El rastrillo “CFGRA” evita que entre suciedad en la instalación y dispone de diferentes perfiles de barra permitiendo ajustar el ángulo de inclinación.

- CFGMU. Modelo de Umbral.

Los umbrales se usan comúnmente para alisar los desniveles de un canal y evitar la erosión. Los umbrales provocan una constricción de la sección transversal del flujo.

El accesorio “CFGMU” incluye un umbral fabricado en PVC, que se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y tiene refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFGMA. Modelos de Alcantarilla.

Las obras de paso pertenecen a las estructuras de cruce y permiten el paso del agua, pueden ser: alcantarilla, sifón, acueducto, puente, etc.

El accesorio “CFGMA” está formado por una obra de paso formada por un canal hueco de sección circular y por un canal de sección transversal rectangular, que permiten observar los resaltos hidráulicos en las obras de paso.

Se pueden fijar en cualquier parte del fondo del canal y tienen refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFGCA. Conexión del Canal a la Alcantarilla.

Las obras de paso pertenecen a las estructuras de cruce y permiten el paso del agua, pueden ser: alcantarilla, sifón, acueducto, puente, etc.

El accesorio “CFGCA” está fabricado en PVC y representa la conexión del canal a la alcantarilla, permitiéndose su regulación en altura.

Se puede fijar en cualquier parte del canal y tiene refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFGPCG. Pilares Cortos Giratorios.

Los pilares en un canal son obstáculos que reducen la sección transversal del flujo. De esta manera, antes de los obstáculos se puede crear un remanso en el agua.

El accesorio “CFGPCG” incluye varios pilares de puente con diferentes perfiles y un dispositivo para fijar el pilar en el canal de ensayo y girar dicho pilar midiendo el ángulo entre el extremo del pilar y el flujo y así estudiar la influencia del ángulo de flujo.

Se incluyen perfiles de pilar rectangular, cuadrado, redondo, redondeado en un lateral, redondeado en los dos laterales, en punta en un lateral y en punta en los dos laterales.

- CFGP. Pilares Largos.

Elemento de dos pilares largos transparentes desmontables para el estudio del efecto de flujo entre pilares con o sin sedimentos.

Están fabricados en metacrilato y se pueden fijar en cualquier parte del canal.

- CFGPLR. Placas de Lecho Rugoso.

El comportamiento de flujo de un río depende, sobre todo de los desniveles y de la rugosidad de la base del canal.

El accesorio “CFGPLR” está formado por placas de PVC con diferentes elementos (tres tamaños distintos) lo que permite simular en el canal de fluidos un lecho fluvial de tres diferentes desniveles.

Se pueden fijar en cualquier parte del fondo del canal.

- CFGFS. Falso Suelo.

El comportamiento de flujo de un río depende, sobre todo de los desniveles y de la rugosidad de la base del canal.

El accesorio “CFGFS” está formado por placas de PVC con diferentes materiales de diferentes rugosidades lo que permite simular en el canal de fluidos un lecho fluvial de tres diferentes rugosidades. Se pueden fijar en cualquier parte del fondo del canal.

- CFGVEN. Venturímetro.

De la misma forma que el medidor Venturi en tubos se utiliza para medir el caudal en flujos cerrados, el canal Venturi se utiliza para medir el caudal en canales abiertos.

Está fabricado en material transparente lo que permite la visualización del flujo en el interior.

Se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y tiene refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFGMP. Medidor Parshall.

Uno de los métodos más comunes para conocer la descarga de un canal son los canales para aforar.

El medidor Parshall es un dispositivo de medición de caudales en canales o ríos.

Tiene elevaciones particulares de forma que la corriente se concentra por tres lados.

Se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y dispone de refuerzos que aseguran la estanqueidad.

- CFGMT. Medidor Trapezoidal.

Uno de los métodos más comunes para conocer la descarga de un canal son los canales para aforar.

El medidor Trapezoidal es un dispositivo de medición de caudales en canales o ríos.

Tiene elevaciones particulares de forma que la corriente se concentra por tres lados.

La sección del canal es trapezoidal con paredes lisas.

Se ajusta a las secciones de canales naturales y se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y dispone de refuerzos que aseguran la estanqueidad.

- CFGCGO. Generador de Olas Controlado desde Computador (PC).

El accesorio “CFGCGO” permite la generación de ondas mediante una placa de desplazamiento que desarrolla un movimiento giratorio.

La placa está fabricada de PVC y es accionada por un motor eléctrico con variador de frecuencia, lo cual permite al usuario variar las olas en frecuencia y amplitud a través de un computador (PC).

Se encuentra sobre una estructura con perfiles de aluminio, que permite su colocación en cualquier parte del canal.

El Generador de Olas Controlado desde Computador (PC), “CFGCGO”, puede ajustar la frecuencia de rotación del motor, lo que a su vez altera la frecuencia y la altura de las olas generadas por la paleta. Este ajuste permite regular la altura de las olas según sea necesario.

- CFGCGOA. Generador de Olas Aleatorias.

El accesorio “CFGCGO” permite la generación de ondas mediante una placa de desplazamiento que desarrolla un movimiento giratorio.

La placa está fabricada de PVC y es accionada por un motor eléctrico con variador de frecuencia, lo cual permite al usuario variar las olas en frecuencia y amplitud a través de un computador (PC).

Se encuentra sobre una estructura con perfiles de aluminio, que permite su colocación en cualquier parte del canal.

El Generador de Olas Aleatorias, “CFGCGOA”, controla directamente la paleta, lo que nos permite generar diversos tipos de olas utilizando el ordenador. Este proceso es similar al funcionamiento de un generador de funciones o señales en electrónica, donde las formas de onda deseadas se transmiten a través de la paleta para producir olas específicas.

- CFGMPL. Modelos de Playas.

El accesorio “CFGMPL” representa diferentes modelos de playas que permiten el estudio del rompiente de las olas en diferentes playas. Se requiere para su uso un generador de olas.

Incluye modelos de playa como una playa lisa, una rugosa o una permeable.

Permite la regulación de la inclinación de las playas para estudiar el rompiente de las olas con diferentes condiciones. Están fabricadas en PVC y disponen de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFGPVI. Juego de Pilotes Vibratorios.

Las plataformas de perforación, como plataformas petrolíferas se suelen apoyar sobre pilotes en el agua.

El agua que circula ejerce fuerzas sobre la parte de los pilotes que se encuentra sumergida y desencadena vibraciones.

En el flujo alrededor de un pilote puede formarse torbellinos de Karman. La separación de estos vórtices provoca una modificación en la dirección del flujo.

El accesorio “CFGPVI” permite la observación de pilotes vibratorios constituidos por varillas de diferentes diámetros a las que se añaden pesas.

- CFGSRS. Sistema de Recirculación de Sedimentos.

El sistema de recirculación de sedimentos está compuesto por un sistema de tuberías con bomba para impulsar el agua con sedimentos desde la trampa de sedimentos hasta el alimentador de sedimentos.

La bomba se ubica en el depósito de evacuación del canal, dentro de una cesta de malla que permite el paso del fluido reteniendo los sedimentos.

La recirculación se realiza mediante tuberías donde se dispone de una válvula de regulación de flujo, para variar el caudal de sedimentos.

Este accesorio requiere para su uso el Alimentador de Sedimentos “CFGAS” y la Trampa de Sedimentos “CFGTS”.

- CFGAS. Alimentador de Sedimentos.

El accesorio “CFGAS” transporta y dosifica sedimentos, de diversas granulometrías.

Está formado por una tolva vibratoria de 50  l y un brazo que permite distribuir, de forma uniforme, los sedimentos en el canal con una tasa de transporte de 0,5 m³/h. Está montada sobre un carril para facilitar su movilidad a lo largo de todo el canal.

Este accesorio requiere para su uso la Trampa de Sedimentos “CFGTS” y el Sistema de Recirculación de Sedimentos “CFGSRS”.

- CFGTS. Trampa de Sedimentos.

Los flujos en ríos, canales y zonas costeras suelen ir acompañados de transporte de sedimentos.

En este caso, el transporte de depósitos arrastrados por la corriente juega un papel importante, ya que se mueven materias sólidas en la base de las aguas.

El accesorio “CFGTS” consta de una malla fina colocada debajo del dispositivo de salida de agua y así el agua limpia fluye al depósito de agua. De esta forma se evita que los sedimentos vayan a parar a la bomba o al caudalímetro produciendo su obstrucción.

Este accesorio requiere para su uso el Alimentador de Sedimentos “CFGAS” y el Sistema de Recirculación de Sedimentos “CFGSRS”.

- CFGRMD. Indicador Digital del Nivel del Agua.

En hidráulica en muchos casos es decisivo conocer la profundidad de descarga. La regleta para la medición de la altura sirve para medir el nivel de agua en el canal de fluidos.

El accesorio “CFGRMD” consta de un instrumento compuesto de una punta palpadora que entran en contacto con el agua y el nivel se lee directamente en un display.

Tiene un recorrido suficiente para posibilitar la medición de cualquier nivel de agua en el canal y tiene los principales elementos en acero inoxidable.

El accesorio está montado sobre un soporte móvil, que se puede desplazar a lo largo de todo el canal de fluidos.

- CFGMV. Medidor de Velocidad.

El accesorio “CFGMV” consiste en un medidor de velocidad del flujo. El aparato consiste en una rueda de paletas que gira proporcionalmente a la velocidad del flujo, la cual se lee en un display.

El accesorio se puede desplazar a lo largo y ancho de todo el canal de fluidos.

- CFGCAU. Caudalímetro.

El accesorio “CFGCAU” consiste en un caudalímetro electromagnético situado a la entrada del canal permitiendo conocer el caudal de trabajo.

- CFGCUS. Medidor de nivel por Ultrasonidos.

El accesorio “CFGCUS” consiste en un medidor de nivel por ultrasonido el cual ayuda a nivelar el canal.

- CFGSMI. Soporte Móvil para Instrumentos.

Soporte para accesorios de medida como el tubo de Pitot (CFGCTP) o regleta de medición de la altura (CFGCRM).

Este soporte permite mediante unas guías desplazar el medidor a lo largo de todo el canal.

Dispone de escalas para determinar la posición exacta del medidor.

- CFGTAA. Tanque de Agua Adicional.

Depósito de almacenamiento adicional de capacidad de 1200  l.

- CFGPAS. Pasarela Metálica.

Accesorio plataforma elevada, que permite una mayor accesibilidad al canal para facilitar el trabajo con el mismo.

- CFG10SP-KIT. Kit para la Medición de Presión a lo largo del Canal.

El kit para medición de presión a lo largo del canal consiste en diez tomas de medición con tubo indicador de altura repartidas a lo largo del canal.

Permite la representación de la altura de la presión en función del caudal.

- CFGC10SP. Módulo con Diez Sensores de Presión.

Consola que consta de diez sensores de presión a los que se podrán conectar diferentes accesorios del canal y que mandará las medidas tomadas al computador (PC) a través de la interface electrónica. Esto nos permitirá obtener y analizar diferentes distribuciones de presiones en los elementos a estudiar.

- CFGBAE. Balanza, Arrastre y Elevación.

El modelo “CFGBAE” tiene como objetivo calcular las fuerzas producidas por el agua sobre diferentes formas, como un cubo, un cilindro o dos discos de diferente diámetro. Incluye tres sensores de fuerza.

- CFGZG. Modelo para Monitorización del Flujo “Zagni”.

El Modelo para Monitorización del Flujo “Zagni” consiste en un panel manométrico y un tubo de Pitot que permiten el estudio de distribución de presiones y velocidades de flujo.

- APIV/30. PIV 2D para Visualización del flujo para Velocidades de hasta 30 m/s y Área de 100x100mm.

El modelo “APIV/30” utiliza la velocimetría de imágenes de partículas para medir las velocidades del fluido en múltiples puntos del flujo. Incluye un  proyector de hoja de luz láser, un sistema de cámara y software de procesamiento.

Elementos requeridos (No incluidos):

- CFGSMPIV.  Portainstrumentos de APIV/30.

- CFGCVPIV. Corte de Vidrio de APIV/30.

2 CFGC/CIB. Caja-Interface de Control:

La Caja-Interface de Control forma parte del sistema SCADA.

Caja-Interface de Control con diagrama del proceso en el panel frontal.

Los elementos de control del equipo están permanentemente controlados desde el computador.

Visualización simultánea en el computador de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

Calibración de todos los sensores que intervienen en el proceso. Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Todos los valores de los actuadores pueden ser cambiados en cualquier momento desde el teclado, permitiendo el análisis de las curvas y respuestas del proceso completo.

Señales protegidas y filtradas para evitar interferencias externas.

Control en tiempo real con flexibilidad de modificaciones de los parámetros desde el teclado del computador, en cualquier momento durante el proceso.

Control en tiempo real de los parámetros que intervienen en el proceso simultáneamente.

Control abierto permitiendo modificaciones, en cualquier momento y en tiempo real, de los parámetros que intervienen en el proceso, simultáneamente.

Tres niveles de seguridad, uno mecánico en el equipo, otro electrónico en la interface de control y el tercero en el software de control.

3 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas. La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

4 CFGC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

5 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

6 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

*Referencias de 1 a 6 son los items principales: CFGC + CFGC/CIB + DAB + CFGC/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.-  Medida de altura de agua y velocidad a lo largo del canal.

2.-  Medida de caudales mediante vertederos de pared delgada.

3.-  Medida de caudales mediante cambios en la sección del canal.

4.-  Medida de caudales mediante canales Venturi.

5.-  Control del caudal mediante compuertas.

6.-  Control de nivel mediante sifones.

7.-  Flujo sobre presas de aliviadero.

8.-  Flujo entre pilares de un puente.

9.-  Conexión de un canal a una alcantarilla.

10.-Caracterización del resalto hidráulico.

11.-Perfiles de la superficie libre del agua.

12.-Cálculo del coeficiente de Manning para canales con sedimentación.

13.-Comparación del coeficiente de descarga en compuertas con o sin sedimentación.

14.-Simulación de los efectos de los pilares de un puente en un canal con sedimentación.

15.-Estudio de las turbulencias mediante coloración.

16.-Visualizar las transiciones del fondo sedimentado al producirse descargas bruscas.

17.-Dependencia de las formas del sedimento con las variaciones del caudal.

18.-Estudio de los mecanismos del transporte y depósito de sedimentos.

Posibilidades prácticas adicionales:

19.-Investigación de estados de corrientes y corrientes torrenciales.

20.-Medida de los niveles de agua.

21.-Procesos de descarga en un vertedero sumergible.

22.-Pérdidas de carga en canales abiertos.

23.-Funcionamiento y estudio de un sifón.

24.-Caudal y coeficiente de drenaje de un sifón.

25.-Caudales en tuberías.

26.-Comparación entre aliviadero y sifón.

27.-Observar la amplitud de salto de agua.

28.-Generación de diferentes estados de flujo mediante un embalse subacuático.

29.-Observar los procesos de descarga bajo una presa regulable:

- Observar cambios alternos al evacuar.

30.-Relación entre la altura de remanso y descarga.

31.-Observación de descargas bajo una compuerta radial:

- Observar los cambios alternos al evacuar.

32.-Presión hidrostática sobre un vertedero.

33.-Estudios en olas.

34.-Comportamiento de estructuras en oleaje.

35.-Aplicación y comprensión de la fórmula de Manning.

36.-Estudio del flujo subcrítico y supercrítico.

37.-Aprender cómo aplicar las ecuaciones de fuerza, impulso y energía en situaciones típicas.

38.-Estudio de transición de corriente fluyente a corriente acelerada.

39.-Cálculo del caudal de agua.

40.-Utilización del limnímetro.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

41.-Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

42.-Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

43.-El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

44.-Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

45.-Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

46.-Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

47.-Control del proceso del equipo CFGC a través de la interface de control, sin el computador.

48.-Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo CFGC.

- Usando PLC-PI pueden realizarse adicionalmente 19 ejercicios más.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Posibilidades prácticas adicionales con las expansiones:

ESN. Sistemas EDIBON Scada-Net:

49.-Controlar cualquier equipo desde cualquier puesto de trabajo ubicado en el laboratorio.

50.-Supervisar diferentes experimentos de adquisición y representación de datos, procedentes de los equipos, en tiempo real.

51.-Visualizar cualquier experimento desde cualquier puesto del laboratorio.

52.-Supervisar tantos experimentos, llevados a cabo en diferentes equipos, como se desee, al mismo tiempo.

53.-Generar informes con los resultados obtenidos con los equipos.

54.-Llevar a cabo diferentes experimentos de forma simultánea.

55.-Mostrar, al resto de integrantes del laboratorio, cómo manipular correctamente, manual o automáticamente, cada uno de los equipos que se encuentran en el mismo.

56.-Crear prácticas de laboratorio más elaboradas utilizando más de un equipo que formen parte del mismo.

57.-Plantear experimentos multidisciplinares, es decir, combinar en el mismo experimento equipos de distintos campos de estudio.

58.-Modificar cualquiera de los parámetros de los equipos que constituyen el sistema desde cualquier puesto de trabajo del laboratorio.

59.-Provocar voluntariamente el funcionamiento anormal de un equipo como un ejercicio, para que el estudiante encuentre el origen del mismo.

60.-Evaluar el conocimiento que un estudiante o un grupo tiene de un equipo en particular (cualquiera que forme parte del sistema “ESN”).

61.-Desarrollar ejercicios prácticos guiados para una mejor compresión de cada equipo.

62.-Realizar ejercicios de preparación individuales.

63.-Llevar a cabo ejercicios prácticos o exámenes grupales.

64.-Realizar ejercicios interactivos (usando el chat entre administrador-usuarios).

65.-Posibilidad de intercambio de resultados obtenidos entre los integrantes o miembros del sistema “ESN”.

66.-Cualquier ejercicio relacionado directamente con el software SCADA de cada equipo.

67.-Algunas de las posibilidades prácticas sólo se podrán realizar con el sistema “ESN” completo.

ICAI. Software Interactivo para Enseñanza Asistida desde Computador:

68.-Realizar prácticas desde el primer día. EDIBON proporciona una enorme variedad de contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

* Pídanos información sobre las prácticas que podría realizar con cada uno de nuestros equipos.

69.-El material proporcionado puede actualizarse y ampliarse periódicamente.

70.-Evaluación automática de todos los test.

ECR. Sistema Modular Industrial de EDIBON con NI CompactRIO:

71.-Cualquier ejercicio práctico relacionado con los equipos EDIBON.

72.-Ejercicios prácticos de monitorización (Edge monitoring) y control embebido.

73.-Ejercicios prácticos de comunicaciones sincronizadas y deterministas.

74.-Ejercicios prácticos de hardware personalizable (FPGA programable por el usuario, “Hardware in the loop”).

75.-Ejercicios prácticos de medida y control en tiempo real (PID y otras estrategias de control, “Adaptative Control”)

76.-Ejercicios prácticos de comunicaciones industriales (EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus, PROFIBUS, etc.).

77.-Ejercicios prácticos de procesamiento de alto rendimiento.

78.-Ejercicios prácticos de adquisición y análisis de señales.

79.-Ejercicios prácticos de algoritmos de control y visión.

80.-Ejercicios prácticos de calibración de sensores.

81.-Ejercicios prácticos de mantenimiento preventivo.

82.-Ejercicios prácticos de aprendizaje automático (“Machine Learning”).

83.-Ejercicios prácticos de “Digital Twin”.

ELK. KIT de Desarrollo de Software de EDIBON, Powered by NI LabVIEW™:

84.-Ejercicios prácticos básicos para iniciarse con LabVIEWTM y construir aplicaciones sencillas.

85.-Ejercicios prácticos básicos para iniciarse con los EQUIPOS DIDÁCTICOS TÉCNICOS de EDIBON.

86.-Aplicaciones específicas destinadas al estudio de varias áreas de la ingeniería como la mecánica de fluidos, termodinámica, control de procesos, ingeniería química, sistemas eléctricos, energías renovables, etc.

87.-Ejercicios prácticos numéricos y de cálculo para realizar operaciones matemáticas complejas, crear y editar tus propias fórmulas y obtener variables y parámetros característicos de proceso.

88.-Ejercicios prácticos de adquisición de datos para desarrollar tus aplicaciones de control y supervisión personalizadas, así como ajustar sus parámetros principales, tales como frecuencia de muestreo, cantidad de datos y número de señales a gestionar, entre otros.

89.-Ejercicios prácticos de calibración de sensores para escalar medidas de forma correcta utilizando unidades de ingeniería. Posibilidad de aplicar nuevos métodos de calibración para cualquier sensor.

90.-Ejercicios prácticos de procesamiento de señales. Posibilidad de implementar tus algoritmos de procesamiento de señales personalizados.

91.-Ejercicios prácticos de filtrado de señales para estudiar transitorios, refinar datos y eliminar componentes no deseados, como el ruido.

92.-Ejercicios prácticos de trazado de señales para implementar diferentes representaciones gráficas de las señales adquiridas, cálculos y variables de proceso para observar tendencias, patrones y variaciones en tiempo real.

93.-Ejercicios prácticos de control automático para implementar algoritmos de control de lazo abierto/cerrado, alcanzando un nivel superior en la automatización y funcionamiento del equipo. Ejemplos: PID, control ON/OFF, PWM, etc.

94.-Ejercicios prácticos con el módulo DSC (Datalogging and Supervisory Control) para registrar, visualizar y gestionar datos históricos, así como personalizar tus propios informes de datos y alarmas.

95.-Ejercicios prácticos de simulación de fallos para reproducir averías en el hardware y sus síntomas de forma segura, sin ningún daño real. Adicionalmente, posibilidad de incluir tus fallos simulados personalizados.

96.-Ejercicios prácticos de gestión de los elementos de seguridad hardware para incluir y supervisar protecciones adicionales para los EQUIPOS DIDÁCTICOS TÉCNICOS de EDIBON.

97.-Ejercicios prácticos de diseño de la interfaz de usuario para personalizar la apariencia general y el diseño de tu propia aplicación.

PLC. Control de Procesos Industriales por PLC:

98.-Programa de muestra usar variables, temporizadores y contadores.

99.-Programa de muestra programar con diferentes lenguajes: ST (texto estructurado), LD (Ladder) y SFC.

100.-Programa de muestra utilizar entradas/salidas digitales.

101.-Programa de muestra utilizar entradas/salidas analógicas.

102.-Programa de muestra programar una HMI.

103.-Programa de muestra adquisición del sensor de datos.

104.-Programa de muestra calibración del sensor de datos.

105.-Programa de muestra control manual de un proceso (analógico).

106.-Programa de muestra control manual de un proceso (digital).

107.-Programa de muestra control PID de un proceso.

108.-Programa de muestra control ON-OFF de un proceso.

109.-Programa de muestra controlador de procesos genérico.

Especificaciones de Concurso (de los items opcionales)

7 ESN. Sistemas EDIBON Scada-Net:

Los Sistemas EDIBON Scada-Net, “ESN”, son una integración de los equipos computarizados de EDIBON con el sistema SCADA en una red local.

La principal característica de este sistema es el control remoto de cualquier equipo de EDIBON perteneciente al mismo desde cualquier puesto de control incluido en la red local. Además, se podrán visualizar cualquiera de estos equipos desde cualquier puesto de trabajo.

Por consiguiente, el rendimiento de un laboratorio con el sistema “ESN”, frente al rendimiento de un laboratorio convencional, es superior.

-Mayor rendimiento de su laboratorio ya que varios estudiantes pueden trabajar simultáneamente.

-Varios usuarios pueden manipular distintos equipos al mismo tiempo.

-Posibilidad de dividir las clases en grupos de trabajo.

-Se pueden realizar varios experimentos al mismo tiempo.

-Realización de experimentos colaborativos.

-Existen varios niveles de usuario (administrador, básico, medio y avanzado) con distintos permisos.

-El administrador posee el control absoluto del sistema.

-El administrador/profesor puede supervisar desde su puesto qué operaciones está llevando a cabo cada usuario en cualquier equipo del laboratorio.

-Los usuarios y el administrador están conectados en todo momento.

-Visualización y control, en tiempo real, del sistema completo desde una Pantalla Digital Interactiva (PDI táctil).

-Es un SISTEMA CENTRALIZADO Y SEGURO, ya que se puede controlar en su totalidad desde el puesto central.

-El Sistema “ESN” es MODULAR, ABIERTO Y EXPANDIBLE.

-Se suministra un sistema de visión para monitorizar los experimentos en tiempo real.

-Visualizar los cambios que están teniendo lugar en un equipo desde cualquier puesto del laboratorio.

-Todos los equipos pueden operar simultáneamente.

-Este sistema puede estar compuesto por tanto equipos como se requiera.

-Se proporciona toda la infraestructura necesaria, tanto hardware como software.

8 ICAI. Software Interactivo para Enseñanza Asistida desde Computador:

El Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo, “ICAI”, es un software de AYUDA al profesor y al alumno para la realización de las prácticas incorporando todas las novedades incluidas en cada uno de los tres paquetes del sistema.

Además, el Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo, “ICAI”, incorpora educación a distancia en los programas y planes de estudio en respuesta a una de las tareas principales del profesor y proporciona a los alumnos las herramientas adecuadas para que aprendan de manera eficiente y sin dificultad.

El Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo, “ICAI”, ayuda tanto al profesor como a los alumnos.

Ayuda a los profesores mediante:

Una programación fácil de sus clases y tareas.

Una comprobación en tiempo real de lo que hace cada alumno, haciendo posible que los profesores enseñen de forma más rápida y eficiente.

Una supervisión de la evolución y el nivel de comprensión de los alumnos, las preguntas y respuestas, así como la evolución de toda la clase.

La garantía de una atención más individualizada.

La adaptación de los patrones de aprendizaje.

La reducción del tiempo para preparar las lecciones.

Una enseñanza más fácil.

Ayuda a los alumnos mediante:

La posibilidad de que aprendan fácilmente el funcionamiento de cualquier Equipo Didáctico de EDIBON y de los principios implicados. Este software puede utilizarse para todos los equipos SCADA manuales de EDIBON controlados por computador.

Instrumentos modernos para que puedan tener las ideas claras y comprender rápidamente.

El ahorro de tiempo.

9 ECR. Sistema Modular Industrial de EDIBON con NI CompactRIO:

El Sistema Modular Industrial de EDIBON con NI CompactRIO contiene tres componentes: un controlador en tiempo real, una matriz de puertas programables (FPGA) y módulos de E/S industriales.

El controlador en tiempo real contiene un procesador industrial que ejecuta de manera fiable y determinista las aplicaciones de LabVIEW Real-Time y ofrece un control de muestreo múltiple, seguimiento de la ejecución, registro de datos integrado y comunicación con periféricos.

La FPGA reconfigurable ubicada en el interior del chasis es el centro de la arquitectura del sistema embebido. Los módulos de E/S reconfigurables (RIO) de la FPGA se conectan directamente a los módulos de E/S para un acceso de alto rendimiento a los circuitos de E/S de cada módulo, temporización y disparo ilimitados y sincronización flexible.

Los módulos de E/S contienen aislamiento, circuitos de conversión, acondicionamiento de señal y conectividad integrada para conectar directamente a sensores/actuadores industriales.

Con el KIT de Desarrollo de Software de EDIBON, los usuarios podrán iniciarse en los campos de la programación y control de instrumentos y hardware. Permite al investigador trabajar sin límites con cualquier valor y parámetro, manipular la adquisición de datos y su posterior procesamiento, así como cambiar los algoritmos de control.

Podrá visualizar en tiempo real la lectura de los sensores y valores calculados, así como controlar los elementos de hardware como válvulas, bombas, turbinas, etc.

Además, están incluidas una licencia ICAI y una licencia ELK.

10 ELK. KIT de Desarrollo de Software de EDIBON, Powered by NI LabVIEW™:

El KIT de Desarrollo de Software de EDIBON, Powered by NI LabVIEW™, “ELK”, es un paquete de software, diseñado por ingenieros de EDIBON, basado en el entorno de LabVIEW™ de National Instruments, que se ofrece como artículo opcional para algunos EQUIPOS DIDÁCTICOS TÉCNICOS de EDIBON. Se trata de un conjunto de instrucciones y programas (Vis) dirigidos a los usuarios que necesitan iniciarse en los campos de la programación y control de instrumentos y hardware.

LabVIEW™ es un entorno de desarrollo diseñado específicamente diseñado por EDIBON, para ingenieros y científicos que deseen visualizar, crear y codificar sistemas de ingeniería. Se basa en un lenguaje de programación gráfica que usa un modelo de flujo de datosen vez de líneas secuenciales de texto, permitiendo al usuario escribir código funcional usando un diseño visual que se asemeja al proceso que se pretende desarrollar.

Los EQUIPOS DIDÁCTICOS TÉCNICOS de EDIBON son una potente herramienta de aprendizaje que, combinada con el entorno de desarrollo LabVIEW™, permiten a los usuarios adquirir y controlar procesos, medir variables, visualizar gráficamente sensores y actuadores, etc. Desde hardware auténtico y real utilizado en la actualidad, aparte de estudiar procesos comunes y sistemas industriales.

Además, cada EQUIPO DIDÁCTICO TÉCNICO se suministra con la aplicación de software EDIBON SCADA, de forma que el usuario pueda realizar ejercicios prácticos, comprobar el estado de señales y adquisiciones, comparar datos recopilados, desarrollar aplicaciones potenciales, etc.

Ademas, está incluida una licencia ICAI.

11 PLC. Control de Procesos Industriales por PLC:

La expansión de PLC es un sistema basado en PLC diseñado para trabajar en conjunto con otros equipos de EDIBON.

Estos equipos pueden con la expansión del PLC conseguir las funciones necesarias.

El objetivo es aprender cómo se integran los PLCs en las aplicaciones industriales reales. El equipo incluye un PLC industrial, un HMI para ampliar la funcionalidad de E/S del sistema PLC y diferentes módulos de E/S como un módulo de E/S digital para la adquisición de señales binarias y el control de actuadores de dos estados, una E/S analógica para la adquisición de señales analógicas (sensores, transductores y otras fuentes de señales analógicas) y el control de actuadores analógicos (válvulas, bombas, etc.) y un módulo de comunicación para la comunicación con un PC a través de USB.

12 PLCHMI. Control y Monitorización local/remota IIoT con HMI:

La expansión para PLC y HMI, “PLCHMI“, es un sistema compuesto por una interfaz que incluye los módulos PLC como la CPU, módulo de E/S digital, módulo E/S analógica, módulo de comunicaciones, etc. y una caja de control con la pantalla HMI (elementos requeridos (al menos uno): “PLCHMI-TS”, “PLCHMI-TS15” y/o “PLCHMI-TS21”).

La interfaz PLC es el módulo que contiene el controlador PLC, diferentes módulos de E/S analógicas y digitales y los módulos de comunicación necesarios para comunicarse con diferentes dispositivos como HMI, PC, tableta, etc. Para comunicarse con la HMI y/o un PC, el equipo dispone de dos puertos Ethernet. También existe un conector SCSI para conectar la interfaz del PLC con equipo que lleva a cabo el control del proceso. Además, la interfaz PLC podría estar provista con cualquier otro conector o puerto de comunicación (USB, conector serie DB-9 o DB-25, etc.) para establecer una comunicación entre la expansión y el equipo de control de proceso.

La caja de control HMI contiene un panel táctil (elementos requeridos (al menos uno): “PLCHMI-TS”, “PLCHMI-TS15” y/o “PLCHMI-TS21”) que permite monitorizar y controlar el equipo de control de proceso. Mediante la pantalla HMI se pueden visualizar gráficamente las variables y resultados del proceso así como controlar los diferentes actuadores. La comunicación con la interfaz de control es mediante Ethernet.

13 ECL. Educación a Distancia de EDIBON:

La expansión de Educación a Distancia de EDIBON, “ECL”, es una solución informática basada en la nube diseñada para controlar remotamente los laboratorios diseñados con Tecnología EDIBON de una forma simple y sencilla.

Educación a Distancia de EDIBON, “ECL”, se divide en dos plataformas:

Plataforma de Usuarios Online:

Los principales beneficios de la Plataforma de Usuarios Online son:

Los administradores tienen el control total de los laboratorios gracias a la sofisticada herramienta de gestión de administración del aula, permitiendo gestionar los usuario, visualizar registros y monitorizar la progresión de los mismos. También permite asignar permisos a los usuarios para tomar el control de los equipos de EDIBON o simplemente visualizarlos. Además, el administrador puede subir y descargar medidas, datos y recursos multimedia.

Los usuarios pueden aprender de forma interactiva en un entorno flexible como si estuvieran en el laboratorio, accediendo mediante la Aplicación Remota para trabajar con los equipos de EDIBON. Varios usuarios pueden trabajar con un equipo o un usuario con varios. Los usuarios también pueden subir y descargar medidas, datos, gráficos, recursos multimedia e informes.

Plataforma de la Aplicación Remota:

Gracias a la Plataforma de la Aplicación Remota, los usuarios pueden controlar los equipos de EDIBON y el software EDIBON SCADA como si estuvieran físicamente en el laboratorio, además de compartir sus experiencias con la comunidad de usuarios.