SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 CFGC. Unité :

Canaliseur composé d'un groupe de pièces modulaires de 2,5 m de long. Chaque pièce rectangulaire de différentes sections avec des parois transparentes de 10 mm d'épaisseur est réalisée de manière à garantir une section uniforme sur tout le canal. Toutes les sections sont en verre trempé, en acier inoxydable et en aluminium anodisé, garantissant une résistance à la corrosion. Le processus d'alignement et les testeurs de niveau garantissent un alignement parfait de l'ensemble parfaitement étanche.

L'ensemble a des portes d'entrée et de sortie pour effectuer différentes expériences et des interrupteurs de niveau de sécurité qui empêchent l'eau de dépasser le niveau maximum.

Structure métallique robuste, en acier soudé, pour supporter l'assemblage des profilés. Il permet de régler l'inclinaison de -0,5 % à 2,5 %. L'inclinaison du canal est contrôlée et surveillée à partir de l'ordinateur via un capteur de déplacement.

Fibre de verre réservoir d'admission avec vanne de vidange et interrupteur de niveau d'eau de sécurité.

Fibre de verre réservoir de réception avec vanne de vidange et interrupteur de niveau d'eau de sécurité.

Réservoirs de stockage pour l'eau de recirculation. Les réservoirs ont un couvercle et un robinet de vidange au fond, capacité : 1200 l.

Vitesse variable contrôlée par ordinateur pompe d'entraînement. La puissance de la pompe varie en fonction de la version du canal de 140 m³/h, 4 kW jusqu'à 480 m³/h, 12 kW. La vitesse de l'eau à l'intérieur du canal peut être contrôlée de 0 m/s au débit maximum fourni par la pompe.

Instrumentation :

Capteur de déplacement pour obtenir la position en hauteur du canal (inclinaison). La lecture est affichée dans l'ordinateur à tout moment.

Deux capteurs de pression différentielle pour la mesure du débit d'entrée (inclus dans CFGCTVC).

Capteur de déplacement (inclus dans CFGCRM).

Capteur de pression différentielle (inclus dans CFGCTP).

Versions disponibles au choix :

-CFGC300/5. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 300 x 450 mm), longueur : 5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC300/7. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 300 x 450 mm), longueur : 7,5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC300/10. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 300 x 450 mm), longueur : 10 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC300/12. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 300 x 450 mm), longueur : 12,5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC310/5. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 310 x 450 mm), longueur : 5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC310/7. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 310 x 450 mm), longueur : 7,5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC310/10. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 310 x 450 mm), longueur : 10 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC310/12. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 310 x 450 mm), longueur : 12,5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC400/5. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 400 x 500 mm), longueur : 5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC400/7. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 400 x 500 mm), longueur : 7,5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC400/10. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 400 x 500 mm), longueur : 10 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC400/12. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 400 x 500 mm), longueur : 12,5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC600/5. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 600 x 800 mm), longueur : 5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC600/7. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 600 x 800 mm), longueur : 7,5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC600/10. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 600 x 800 mm), longueur : 10 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC600/12. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 600 x 800 mm), longueur : 12,5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC600/17. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 600 x 800 mm), longueur : 17 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC1000/5. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 1000 x 1100 mm), longueur : 5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC1000/7. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 1000 x 1100 mm), longueur : 7,5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC1000/10. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 1000 x 1100 mm), longueur : 10 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC1000/12. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 1000 x 1100 mm), longueur : 12,5 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

-CFGC1000/17. Canal d'Ecoulement des Fluides (section : 1000 x 1100 mm), longueur : 17 m, Contrôlé par Ordinateur (PC).

Note : Nous concevons tout canal de fluides selon vos spécifications. Notre proposition comprendra, pour les canaux de plus grande longueur, l’intégration de tronçons d’extension du canal (CFGAM) et de passerelles (CFGPAS). N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

Éléments requis (Non inclus) :

- CFGCRM. Jauge de niveau pour la mesure de la hauteur de l'eau (crochet et jauge de point) (pour mesurer le niveau d'eau).

Dans de nombreux cas, il est décisif en hydraulique de connaître la profondeur de décharge. La règle pour mesurer le La hauteur est utilisée pour mesurer le niveau d'eau dans le canal des fluides.

L'accessoire “CFGCRM” est un instrument composé d'une pointe de sonde en contact avec l'eau etle niveau est mesuré par un capteur de déplacement.

Sa longueur est suffisante pour permettre la mesure de tout niveau d'eau dans le canal et son principalles éléments sont en acier inoxydable.

L'accessoire est monté sur un support mobile, qui peut être affiché le long de l'ensemble des fluidescanaliser.

- CFGCTP. Tube de Pitot (pour mesurer la vitesse).

Le tube de Pitot est un appareil pour mesurer la pression totale et la pression statique en un point aléatoire du flux.

La différence de pression entre la pression statique et la pression totale correspond à la pression dynamique à partir de laquelle la vitesse d'écoulement et le débit en tout point peuvent être calculés.

L'accessoire “CFGCTP” est un tube de Pitot monté sur un support mobile déplaçable sur tout le canal, relié à un capteur de pression différentielle.

- CFGCTVC. Tube Venturi avec capteurs de pression pour la mesure du débit d'entrée (pour mesurer le débit d'entrée dans le canal).

Cet accessoire est un tube Venturi situé à l'entrée du canal avec deux capteurs de pression.

Un tube Venturi est un appareil conçu pour mesurer la vitesse ou le débit d'un fluide en utilisant l'effet Venturi.

L'effet Venturi est la réduction de pression d'un fluide en mouvement à l'intérieur d'un tuyau fermé lorsque sa vitesse augmente lorsqu'il traverse une section plus petite.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- CFGPR. Déversoir à Hauteur Réglable.

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser des vannes de contrôle. Lorsque la vanne est totalement fermé, l'écoulement de l'eau est bloqué, et lorsqu'il est ouvert, l'eau coule en dessous et un écoulementcommence à circuler dans le canal.

L'accessoire “CFGPR” est constitué d'une vanne PVC montée sur châssis déplaçablesurl'ensemble du canal des fluides. La vanne peut être fixée à la hauteur souhaitée, permettant de mesurer cette hauteur.

Il est doté de renforts latéraux souples pour assurer l'étanchéité.

*Disponible pour CFGC/300 et CFGC/310.

- CFGPRE. Déversoir à Hauteur Réglable avec système de levage.

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser des vannes de contrôle. Lorsque la vanne est totalement fermé, l’écoulement de l’eau est bloqué, et lorsqu’il est ouvert, l’eau coule en dessous et un écoulementcommence à circuler dans le canal.

L’accessoire “CFGPRE” se compose d’une vanne métallique qui peut être déplacée le long du canal. Il est fourni avec une vis permettant d’abaisser et de relever le portail dans la position souhaitée.

Il est doté de renforts latéraux souples pour assurer l’étanchéité.

- CFGCVR. Portes Plates Verticales et Radiales.

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser des vannes de contrôle. Lorsque la vanne est totalement fermée, l'écoulement de l'eau est bloqué, et lorsqu'elle est ouverte, l'eau coule en dessous et un écoulementla circulation à travers le canal commence.

Les vannes radiales font partie des structures de contrôle mobiles et sont normalement utilisées avec des vannes fixes.structures de contrôle pour ajuster le débit en fonction de la nécessité.

L'accessoire “CFGCVR” se compose de deux vannes, une vanne verticale plate et une vanne radiale. Le degré d'inclinaison de la vanne radiale est réglable et elle est montée sur un châssis qui peut être déplacé le long de tout le canal des fluides.

Ils disposent de renforts latéraux souples pour assurer l'étanchéité.

- CFGCDS. Porte ajustable avec déchargement par le haut.

L’un des moyens de réguler le débit d’un canal est l’utilisation de vannes de contrôle.

L’accessoire “CFGCDS” se compose d’un volet en PVC qui permet de fixer le volet à l’angle souhaité. Il dispose de renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité.

- CFGVD. Deversoir à Parois Minces.

Les déversoirs à paroi fine sont des déversoirs hydrauliques utilisés, généralement, pour mesurer les débits. On les appelle déversoirs à paroi fine car le rejet se fait à travers une plaque dont le profil, quel que soit sonforme, se termine par une arête vive.

L'accessoire “CFGVD” comprend quatre déversoirs en PVC (un triangulaire, deux rectangulaires et un trapézoïdal) logés dans des fentes prévues à cet effet à la sortie du canal, renforcées de caoutchouc souple, garantissant l'étanchéité.

- CFGVG. Déversoir à Parois Epaisse.

Les déversoirs à paroi épaisse ont une capacité de décharge inférieure pour la même charge d'eau que les déversoirs à paroi fine. Ils sont le plus souvent utilisés comme structures de contrôle de niveau, bien qu'ils puissent également êtrecalibrés et utilisés comme structures de mesure de débit.

L'accessoire “CFGVG” comprend un déversoir à paroi épaisse en PVC suffisamment épais pour conserver la verticalité du déversoir et sa non déformation et avec des renforts latéraux souples pour assurer l'étanchéité. Il peut être fixé à n'importe quelle partie du fond du canal. Le déversoir peut être situé d'un côté (bord rond) ou de l'autre côté (bord droit).

- CFGVC. Déversoir Cunéiforme.

Les déversoirs crump appartiennent aux structures de contrôle. Il s'agit d'un déversoir à profil longitudinal triangulaire, profil transversal triangulaire et pentes douces. Il est normalement utilisé comme seuil pour réduire le débit et éviterérosion.

L'accessoire “CFGVC” comprend un déversoir critique en PVC ; il peut être fixé à n'importe quelle partie du fond du caniveau et possède des renforts latéraux souples pour assurer l'étanchéité. Il a des pentes définies en amont et en aval.

- CFGPV. Barrages.

Les déversoirs en doucine sont des déversoirs fixes et appartiennent à des structures de contrôle. Ils sont normalement utilisés pourdétourner les flux et créer des mares dans une rivière.

L'accessoire “CFGPV” comprend trois déversoirs en forme d'Ogee avec différentes pentes de décharge.

Ils sont fabriqués en PVC et peuvent être fixés à n'importe quelle partie du fond du caniveau. Ils ont aussirenforts latéraux souples pour assurer l'étanchéité.

- CFGPVO. Barrages de Déversoir Profilés Ogee.

Les déversoirs à profil Ogee sont des déversoirs fixes et appartiennent à des structures de contrôle.  Ils sont normalement utilisés pourdétourner les flux et créer des mares dans une rivière.

L’accessoire “CFGPVO” est doté d’un déversoir à profil Ogee auquel on peut incorporer différentes pentes de décharge.

Ils sont fabriqués en PVC et peuvent être fixés à n’importe quelle partie du fond du caniveau. Ils ont aussirenforts latéraux souples pour assurer l’étanchéité.

- CFGPVO1. Sortie 1 du Déversoir Profilé Ogee.

Les déversoirs à profil Ogee sont des déversoirs fixes et appartiennent à des structures de contrôle.  Ils sont normalement utilisés pourdétourner les flux et créer des mares dans une rivière.

L’accessoire “CFGPVO1” comprend un type d’exutoire à incorporer au déversoir du déversoir.

- CFGPVO2. Sortie 2 du Déversoir Profilé Ogee.

Les déversoirs à profil Ogee sont des déversoirs fixes et appartiennent à des structures de contrôle.  Ils sont normalement utilisés pourdétourner les flux et créer des mares dans une rivière.

L’accessoire “CFGPVO2” comprend un type d’exutoire à incorporer au déversoir du déversoir.

- CFGPVO3. Sortie 3 du Déversoir Profilé Ogee.

Les déversoirs à profil Ogee sont des déversoirs fixes et appartiennent à des structures de contrôle.  Ils sont normalement utilisés pourdétourner les flux et créer des mares dans une rivière.

L’accessoire “CFGPVO3” comprend un type d’exutoire à incorporer au déversoir du déversoir.

- CFGVOTP. Déversoir de Type Ogee avec Mesure de la Pression.

Les déversoirs en doucine sont des déversoirs fixes et appartiennent à des structures de contrôle. Ils sont normalement utilisés pourdétourner les flux et créer des mares dans une rivière.

L'arrière du déversoir est normalement fait pour faciliter l'écoulement, ayant ainsi le plus grand débitpossible.

L'accessoire “CFGVOTP” comprend un déversoir en forme d'Ogee avec huit prises de pression perpendiculaires à la surface. De cette façon, la répartition de la pression le long de l'arrière du déversoir peut être étudiée. Il a des manomètres à tube pour mesurer la pression.

Il peut être fixé à n'importe quelle partie du fond du canal. Il dispose également de renforts latéraux souplespour assurer l'étanchéité.

- CFGSDL. Déversoire à Siphon.

Une façon de réguler le niveau d'eau dans un canal consiste à utiliser des siphons.

Les déversoirs à siphon font partie des déversoirs fixes. Ils sont installés comme déversoirs dans des réservoirs et ont une fortecapacité de décharge spécifique.

Lorsque le niveau dépasse une hauteur spécifique, l'eau s'écoule à travers le siphon, étant le niveau en amontréglementé.

Le déversoir à siphon conçu par EDIBON peut être fixé à n'importe quelle partie du fond du canal et est fabriqué en PMMA pour visualiser les lignes d'écoulement. Il a des renforts latéraux flexibles pour assurer l'eau-étanchéité.

- CFGSDS. Siphon à Air Régulé.

Une façon de réguler le niveau d'eau dans un canal consiste à utiliser des siphons.

Les déversoirs à siphon font partie des déversoirs fixes. Ils sont installés comme déversoirs dans des réservoirs et ont une fortecapacité de décharge spécifique.

Lorsque le niveau dépasse une hauteur spécifique, l'eau s'écoule à travers le siphon, étant le niveau en amontréglementé.

Le siphon autorégulateur conçu par EDIBON peut être fixé sur n'importe quelle partie du fond ducanal et est en PMMA pour visualiser les lignes de flux. Il est doté de renforts latéraux souples pour assurer l'étanchéité.

- CFGMDE. Accessoires de Dissipation d’Energie.

Le flux acquiert de l'énergie cinétique lors de sa descente. L'un des aspects qui mérite généralement une attention particulière lors de la conception des structures hydrauliques est la dissipation de cette énergie. Cette situation se présentedans les déversoirs excédentaires, les chutes d'eau, les exutoires de ponceaux, etc.

La dissipation de l'énergie cinétique est obtenue en appliquant différentes mesures : génération de saut hydraulique, impact ou augmentation de la rugosité. La structure de dissipation d'énergie est une partie importante du surplus de travail, dont l'objectif est de dissiper l'énergie cinétique acquise par l'eau lors de sa chute du conduit vers un endroit approprié au fond du lit, où elle ne génère pas d'érosion ouproblèmes d'affouillement.

L'accessoire “CFGMDE” comprend plusieurs éléments de dissipation d'énergie, tels que deux seuils dentelés à cinq dents rectangulaires, un seuil dentelé à cinq dents triangulaires, deux seuils de sortie avec différentshauteurs et un bloc. Ils peuvent être fixés à n'importe quelle partie du canal de manière combinée ou individuelle.

- CFGRA. Herse.

Les râteaux sont utilisés dans les étapes primaires des usines de traitement pour arrêter la saleté épaisse qui pourrait endommager lesystème.

Le râteau “CFGRA” empêche l'introduction de saletés dans le système. Il comprend différents barprofils afin que l'angle d'inclinaison puisse être ajusté.

- CFGMU. Modèle de Seuil.

Les seuils sont normalement utilisés pour lisser les pentes d'un canal et empêcher l'érosion. Les seuils provoquent un rétrécissement de la section d'écoulement.

L'accessoire “CFGMU” comprend un seuil en PVC, qui peut être fixé à n'importe quelle partie du fond du caniveau et possède des renforts latéraux flexibles pour assurer l'étanchéité.

- CFGMA. Modèles de Caniveau.

Les ponceaux appartiennent aux structures de franchissement et permettent le passage de l'eau. Ils peuvent être un égout,siphon, aqueduc, pont, etc.

L'accessoire “CFGMA” est constitué d'une structure de franchissement formée d'un canal creux de section circulaire et d'un canal de section rectangulaire, qui permettent d'observer les sauts hydrauliques dans les ponceaux.

Ils peuvent être fixés à n'importe quelle partie du fond du canal et ont des renforts latéraux flexiblespour assurer l'étanchéité.

- CFGCA. Raccordement de Canal à un Egout.

Les ponceaux appartiennent aux structures de franchissement et permettent le passage de l'eau. Ils peuvent être un égout, siphon, aqueduc, pont, etc.

L'accessoire “CFGCA” est en PVC et représente le raccordement du caniveau au ponceau, permettant le réglage de sa hauteur.

Il peut être fixé à n'importe quelle partie du canal et possède des renforts latéraux flexibles pour assurer l'étanchéité à l'eau.

- CFGPCG. Piliers Courts Orientable.

Les piles dans un canal sont des obstacles qui réduisent la section d'écoulement. De cette façon, une piscine peut être créée dans l'eau avant les obstacles.

L'accessoire “CFGPCG” comprend plusieurs piles de pont de profil différent et un dispositif pour fixer la pile au canal d'essai et faire pivoter la pile, en mesurant l'angle entre l'extrémité de la pile etl'écoulement, pour étudier l'influence de l'angle d'attaque.

Différents profils sont inclus : rectangulaire, carré, circulaire, arrondi à une extrémité, arrondi àaux deux extrémités, conique à une extrémité et conique aux deux extrémités.

- CFGP. Longs Piliers.

Accessoire avec deux longs piliers transparents amovibles pour étudier l'effet d'écoulement entre les piliers avec ou sans sédiments.

Ils sont fabriqués en PMMA et peuvent être fixés à n'importe quelle partie du canal.

- CFGPLR. Lit de Canal Artificiel Rugueux.

Le comportement de l'écoulement dans un cours d'eau dépend notamment des pentes et de la rugosité de la base du canaliser.

L'accessoire “CFGPLR” se compose de plaques en PVC avec différents éléments (trois tailles différentes) qui permettent de simuler dans le canal des fluides un lit de rivière de trois pentes différentes. Ils peuvent être fixés àn'importe quelle partie du fond du canal.

- CFGFS. Faux Plancher.

Le comportement de l'écoulement dans un cours d'eau dépend notamment des pentes et de la rugosité de la base du canaliser.

L'accessoire “CFGFS” se compose de plaques en PVC avec différents matériaux de rugosité différente qui permettent de simuler dans le canal des fluides un lit de rivière de trois rugosités différentes. Ils peuvent être fixésà n'importe quelle partie du fond du canal.

- CFGVEN. Venturimètre.

De la même manière que le venturimètre en tubes est utilisé pour mesurer le débit dans des écoulements fermés, leLe canal Venturi est utilisé pour mesurer le débit dans les canaux ouverts.

Il est fait d'un matériau transparentqui permet de visualiser le flux à l'intérieur.

Il peut être fixé à n'importe quelle partie du fond du canal et possède des renforts latéraux flexibles pourassurer l'étanchéité.

- CFGMP. Jaugeur Parshall.

L'une des méthodes les plus courantes pour connaître le débit d'un canal est l'utilisation de canaux jaugeurs.

Le compteur Parshall est un appareil conçu pour mesurer les débits dans les canaux ou les rivières. Il a des élévations particulières de sorte que le courant se concentre sur trois côtés.

Il peut être fixé à n'importe quelle partie du fond du canal et possède des renforts latéraux.

- CFGMT. Mètre Trapézoïdal.

L'une des méthodes les plus courantes pour connaître le débit d'un canal est l'utilisation de canaux jaugeurs. Le compteur trapézoïdal est un appareil destiné à mesurer les débits dans les canaux ou les rivières.

Il a des élévations particulières de sorte que le courant se concentre sur trois côtés. La section du canal est trapézoïdale et a des parois lisses.

Il peut être ajusté aux sections naturelles du canal et fixé à n'importe quelle partie du fond du canal.Il dispose également de renforts latéraux souples pour assurer l'étanchéité.

- CFGCGO. Générateur de Vague Contrôlé par Ordinateur (PC).

L'accessoire “CFGCGO” permet de générer des ondes avec une plaque de déplacement qui développe unemouvement de rotation.

La plaque est en PVC et est entraînée par un moteur électrique à fréquence variable. Il permet à l'utilisateur de faire varier la fréquence et l'amplitude des ondes grâce à un ordinateur.

Il est situé sur un cadre en profilés d'aluminium qui permet de le placer dans n'importe quelle partie du canal.

L’Générateur de Vague Contrôlé par Ordinateur (PC), “CFGCGO”, peut être ajustée, ce qui modifie à son tour la fréquence et la hauteur des vagues générées par la palette. Cet ajustement permet de réguler la hauteur des vagues selon les besoins.

- CFGCGOA.Générateur de Vagues Aléatoires.

L’accessoire “CFGCGOA” permet de générer des ondes avec une plaque de déplacement.

La plaque est en PVC et est entraînée par un logiciel permettant de générer des vagues régulières (hauteur et période définies), irrégulières et des techniques de génération de vagues définies par l’utilisateur. Il est situé sur un cadre en profilés d’aluminium qui permet de le placer dans n’importe quelle partie du canal.

L’Générateur de Vagues Aléatoires, “CFGCGOA”, peut ajuster la fréquence de rotation du moteur, ce qui modifie à son tour la fréquence et la hauteur des vagues générées par la palette. Cet ajustement permet de réguler la hauteur des vagues selon les besoins.

- CFGMPL. Modèles de Plages.

L'accessoire “CFGMPL” représente différents modèles de plages permettant d'étudier les déferlantes

sur différentes plages. Un générateur de vagues est nécessaire pour utiliser cet accessoire.

Il comprend des modèles de plages, comme une plage lisse, une plage rugueuse et une plage perméable.

Il permet de réguler l’inclinaison des plages pour étudier les déferlantes avec différentes conditions. Ils sont fabriqués en PVC et disposent de renforts latéraux souples pour assurer l'étanchéité.

- CFGPVI. Ensemble de Tiges Vibrantes.

Les plates-formes de forage, telles que les plates-formes pétrolières, reposent normalement sur des pieux dans l'eau.

La circulation de l'eau exerce des forces sur la partie des pieux immergée dans l'eau et provoque des vibrations.

Des vortex de Karman peuvent être générés dans l'écoulement autour d'un pieu. La séparation de ces tourbillonspermet de modifier le sens d'écoulement.

L'accessoire “CFGPVI” permet d'observer des pieux vibrants formés de tiges de diamètre différentavec des poids ajoutés.

- CFGSRS. Système de Mise en Mouvement des Sédiments.

Le système de recirculation des sédiments se compose d'un système de tuyaux avec pompe pour propulser l'eau avec sédiments du piège à sédiments au chargeur de sédiments.

La pompe est située dans le réservoir de décharge du canal à l'intérieur d'un panier grillagé qui permet leflux de fluides mais retient les sédiments.

La recirculation se fait par des conduites munies d'une vanne de régulation de débit pour faire varier le débit des sédiments. Le chargeur de sédiments “CFGAS” et le piège à sédiments “CFGTS” sont nécessaires pour utiliser cet accessoire.

- CFGAS. Chargeur de Sédiments.

L'accessoire “CFGAS” transporte et mesure des sédiments de différentes granulométries.

Il se compose d'une trémie vibrante de 50 l et d'un bras qui permet de répartir uniformément les sédiments dans le canal à une vitesse de transport de 0,5 m³/h. Il est monté sur un rail pour faciliter son déplacementtout le long du canal.

Cet accessoire nécessite le piège à sédiments “CFGTS” et le système de recirculation des sédiments”CFGSRS”.

- CFGTS. Trappe à Sédiments.

Les écoulements dans les rivières, les canaux et les zones côtières s'accompagnent normalement d'un transport de sédiments. Dans ce cas, le transport des sédiments entraînés par le courant joue un rôle important, car les solidesla matière se déplace au fond des eaux.

L'accessoire “CFGTS” est constitué d'une maille fine située sous le dispositif de sortie d'eau, donc proprel'eau s'écoule vers le réservoir.De cette façon, les sédiments ne vont pas à la pompe ou au débitmètre, les empêchant de se boucher.

Cet accessoire nécessite le chargeur de sédiments “CFGAS” et le système de recirculation des sédiments”CFGSRS”.

- CFGRMD. Indicateur de Niveau d’Eau Numérique.

Dans de nombreux cas, il est décisif en hydraulique de connaître la profondeur de décharge. La règle pour mesurer leLa hauteur est utilisée pour mesurer le niveau d'eau dans le canal des fluides.

L'accessoire “CFGRMD” est un instrument formé par une pointe de sonde en contact avec l'eau et lele niveau est lu directement sur un afficheur.

Sa longueur est suffisante pour permettre la mesure de tout niveau d'eau dans le canal et son principalles éléments sont en acier inoxydable.

L'accessoire est monté sur un support mobile, qui peut être affiché le long de l'ensemble des fluidescanaliser.

- CFGMV. Mesureur de Vitesse.

L'accessoire “CFGMV” est constitué d'un compteur de vitesse d'écoulement. L'appareil se compose d'une roue avecpales, qui tournent proportionnellement à la vitesse d'écoulement, lues sur un écran.

L'accessoire peut être déplacé de haut en bas sur la longueur et la largeur du canal de fluides.

- CFGCAU. Débitmètre.

L’accessoire “CFGCAU” consiste en un débitmètre électromagnétique situé à l’entrée du canal permettant de connaître le débit de travail.

- CFGCUS. Jauge de niveau à ultrasons.

L’accessoire “CFGCUS” consiste en une jauge de niveau à ultrasons qui aide à niveler le canal.

- CFGSMI. Support d'instruments mobiles.

Support des accessoires de mesure, comme le tube de Pitot (CFGCTP) ou la jauge de niveau pourhauteur d'eau (CFGCRM).

Grâce à des guides, ce support permet de déplacer le compteur le long du canal. Il comprend des lignes graduées pour déterminer la position exacte du compteur.

- CFGPM. Anneau de Jauge de Pression (20 tubes).

Panneau à manomètre pour la mesure de la pression.

- CFGTAA. Réservoir d'eau supplémentaire.

Réservoir d'eau supplémentaire de 1200  l.

- CFGPAS. Passerelle métallique.

Cet accessoire est une plate-forme surélevée pour faciliter l'accès au canal afin de travailler avec ce.

- CFG10SP-KIT. Kit de Mesure de Pression le long du Canal.

Le kit de mesure de pression le long du canal se compose de dix prises de mesure avectube indicateur de hauteur réparti le long du canal.

Il permet de représenter la hauteur de pression en fonction du débit.

- CFGC10SP. Module de dix capteurs de pression.

Console avec dix capteurs de pression où différents accessoires du canal sont connectés. Il enverra les mesures à l'ordinateur via l'interface électronique. Cela permet d'obtenir et d'analyser différentes distributions de pression dans les éléments étudiés.

- CFGBAE. Redimensionnez, faites glisser et soulevez.

L'objectif du modèle “CFGBAE” est de calculer laforces générées par l'eau sur divers corps, comme un cube, un cylindre ou deux disques de diamètre différent. Trois capteurs de force sont inclus.

- CFGZG. Modèle de surveillance des flux “Zagni”.

Le modèle de suivi de débit “Zagni” se compose d'une carte manomètre et d'un tube de Pitot pour l'étude de la répartition de la pression et de la vitesse d'écoulement.

- APIV/30. PIV 2D pour Visualisation de l’écoulement pour des vitesses jusqu’à 30 m/s et une surface de 100X100mm.

Le modèle “APIV/30” utilise la technique de vélocimétrie par images de particules pour mesurer la vitesse d'écoulement en de nombreux points. Un projecteur de feuille de lumière laser, un système de caméra et un logiciel de traitement sont inclus.

Éléments requis (Non inclus) :

- CFGSMPIV.  Porte-instruments APIV/30.

- CFGCVPIV. Coupe en verre APIV/30.

2 CFGC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

La Control Interface Box fait partie du système SCADA.

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus.

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle par ordinateur en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle par ordinateur controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

4 CFGC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

5 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

6 Manuels :

Cet appareil est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

*Références 1 à 6 sont les principaux éléments : CFGC + CFGC/CIB + DAB + CFGC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Mesure du niveau et de la vitesse de l'eau le long du canal.

2.- Mesure du débit à l'aide de déversoirs à paroi fine.

3.- Mesure du débit par modification de la section du canal.

4.- Mesure du débit par canal Venturi.

5.- Contrôle du débit à l'aide de vannes.

6.- Contrôle de niveau à l'aide de siphons.

7.- Déversoirs déversoirs.

8.- Écoulement entre les piles d'un pont.

9.- Raccordement d'un canal à un ponceau.

10.- Caractérisation du saut hydraulique.

11.-Profils de la surface libre d'eau.

12.-Calcul du coefficient de Manning pour les canaux avec sédimentation.

13.-Comparaison du coefficient de décharge dans les vannes avec ou sans sédimentation.

14.-Simulation de l'effet des piliers d'un pont dans un canal avec des sédiments.

15.-Étude des turbulences à l'encre.

16.-Visualisation des transitions des sédiments sur le lit lorsque des décharges brusques sont générées.

17.-Dépendance de la forme des sédiments à la variation du débit.

18.-Étude des mécanismes de transport et de sédimentation des sédiments.

Possibilités pratiques supplémentaires :

19.-Enquête sur les états des courants et des crues torrentielles.

20.-Mesure des niveaux d'eau.

21.-Processus de décharge dans un déversoir submersible.

22.-Chute de pression dans les canaux ouverts.

23.-Fonctionnement et étude d'un siphon.

24.-Coefficient de débit et de décharge d'un siphon.

25.-Débit dans les tuyaux.

26.-Comparaison entre trop-plein et siphon.

27.-Étude de l'amplitude du saut hydraulique.

28.-Génération de différents états d'écoulement à l'aide d'un barrage sous-marin.

29.-Étude des processus de décharge sous un déversoir réglable :

- Etude des changements alternés au cours de la décharge.

30.-Relation entre le niveau de remous et le niveau de décharge.

31.-Etude de décharge sous une vanne radiale :

- Etude des changements alternés au cours de la décharge.

32.-Pression hydrostatique sur un déversoir.

33.-Étude des vagues.

34.-Comportement des structures dans des conditions de houle (en mer agitée).

35.-Application et compréhension de la formule de Manning.

36.-Étude des écoulements sous-critiques et supercritiques.

37.-Apprendre à appliquer les équations de force, de quantité de mouvement et d'énergie dans des situations typiques.

38.-Étude du passage du courant circulant au courant accéléré.

39.-Calcul du débit d'eau.

40.-Utilisation du limnimètre.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

41.-De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

42.-Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

43.-Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

44.-Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

45.-Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

46.-Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

47.-Contrôle du processus de l'unité CFGC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

48.-Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité CFGC.

- En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Possibilités pratiques supplémentaires avec les extensions:

ESN. Sistemas EDIBON Sacada-Net:

49.-Contrôler toute unité después n’importe quel poste de travail situé dans le laboratoire.

50.-Superviser diferentes expériences d’acquisition et de représentation de données, à partir de l’unité, en temps réel.

51.-Visualisez n’importe quelle expérience à partir de n’importe quelle position dans le laboratoire.

52.-Superviser autant d’expériences, réalisées sur différents unités que souhaité, en même temps.

53.-Générer des rapports avec les résultats obtenus avec les unités.

54.-Mener différentes expériences simultanément.

55.- Montrer aux autres membres du laboratoire comment manipuler correctement, manuellement ou automatiquement, chacune des unités du laboratoire.

56.-Créer des pratiques de laboratoire plus élaborées en utilisant plus d’une unité faisant partie de du laboratoire.

57.-Suggérer des expériences multidisciplinaires, c’est-à-dire mélanger dans les mêmes unités d’expérimentation des différents domaines d’étude.

58.-Modifier n’importe quel paramètre des unités qui composent le système à partir de n’importe quel poste de travail du laboratoire.

59.-Provoquer volontairement le fonctionnement anormal d’une unité à titre d’exercice, afin que l’apprenant trouve la source de l’anomalie.

60.-Évaluer les connaissances d’un élève ou d’un groupe sur une équipe particulière (toute partie du système “ESN”).

61.-Développer des exercices pratiques guidés pour une meilleure compréhension de chaque unité.

62.-Effectuer des exercices de préparation individuelle.

63.-Effectuer des exercices pratiques ou des examens de groupe.

64.-Effectuer des exercices interactifs (en utilisant le chat administrateur-utilisateur).

65.-Possibilité d’échanger les résultats obtenus entre les membres du système “ESN”.

66.-Tout exercice directement lié au logiciel SCADA de chaque unité.

67.-Certaines des possibilités pratiques ne peuvent être réalisées qu’avec le système “ESN” complet.

ICAI. Logiciel Interactif d’Instruction Assisté par Ordinateur :

68.-Pratique dès le premier jour. EDIBON propose une grande variété de contenus par défaut et de tâches programmées utilisables dès la première session.

* Demandez-nous des informations sur les pratiques que vous pouvez faire avec chacune de nos unités.

69.-Le matériel fourni peut être mis à jour et étendu périodiquement.

70.-Evaluation automatique de tous les tests.

ECR. Système Industriel Modulaire EDIBON avec NI Compact RIO :

71.-Tout exercice pratique relatif aux unités EDIBON.

72.-Exercices pratiques de monitoring (Edge monitoring) et de contrôle embarqué.

73.-Exercices pratiques sur les communications synchronisées et déterministes.

74.-Exercices pratiques sur le matériel personnalisable (FPGA programmable par l’utilisateur, “Hardware in the loop”).

75.-Exercices pratiques sur la mesure et le contrôle en temps réel (PID et autres stratégies de contrôle, “Contrôle adaptatif”).

76.-Exercices pratiques sur les communications industrielles (EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus, PROFIBUS, etc.).

77.-Exercices pratiques sur les traitements à haute performance.

78.-Exercices pratiques sur l’acquisition et l’analyse des signaux.

79.-Exercices pratiques sur les algorithmes de contrôle et de vision.

80.-Exercices pratiques sur de calibrage des capteurs.

81.-Exercices pratiques sur la maintenance préventive.

82.-Exercices pratiques sur l’apprentissage automatique (“Machine Learning”).

83.-Exercices pratiques sur le “jumeau numérique”.

ELK. Kit de Développement Logiciel EDIBON, Optimisé par NI LabVIEW™ :

84.-Exercices pratiques de base pour s’initier à LabVIEWTM et créer des applications simples.

85.-Exercices pratiques de base pour s’initier aux UNITÉS TECHNIQUES EDIBON.

86.-Applications spécifiques destinées à l’étude de plusieurs domaines de l’ingénierie tels que la mécanique des fluides, la thermodynamique, le contrôle des processus, le génie chimique, les systèmes électriques, les énergies renouvelables, etc.

87.-Exercices pratiques numériques et de calcul pour effectuer des opérations mathématiques complexes, créer et éditer vos propres formules et obtenir des variables et des paramètres caractéristiques de processus.

88.-Exercices pratiques sur l’acquisition de données pour développer vos applications personnalisées de contrôle et de supervision, ainsi que pour ajuster leurs principaux paramètres, tels que la fréquence d’échantillonnage, la quantité de données et le nombre de signaux à gérer, entre autres.

89.-Exercices pratiques de calibrage des capteurs afin d’échelonner correctement les mesures en utilisant des unités d’ingénierie. Possibilité d’appliquer de nouvelles méthodes de calibrage pour n’importe quel capteur.

90.-Exercices pratiques sur le traitement des signaux. Possibilité d’implémenter vos propres algorithmes de traitement des signaux.

91.-Exercices pratiques de filtrage des signaux pour étudier les transitoires, affiner les données et éliminer les composants indésirables tels que le bruit.

92.-Exercices pratiques de traçage de signaux pour mettre en œuvre différentes représentations graphiques des signaux acquis, des calculs et des variables de processus afin d’observer les tendances, les modèles et les variations en temps réel.

93.-Exercices pratiques de contrôle automatique pour mettre en œuvre des algorithmes de contrôle en boucle ouverte/fermée, atteignant un niveau plus élevé dans l’automatisation et le fonctionnement de l’unité. Exemples : PID, contrôle ON/OFF, PWM, etc.

94.-Exercices pratiques avec le module DSC (Datalogging and Supervisory Control) pour enregistrer, visualiser et gérer les données historiques, ainsi que pour personnaliser vos propres rapports de données et alarmes.

95.-Exercices pratiques de simulation de pannes pour reproduire les pannes matérielles et leurs symptômes en toute sécurité, sans dommage réel. En outre, possibilité d’inclure vos propres simulations de pannes personnalisées.

96.-Exercices pratiques de gestion des éléments de sécurité du matériel pour inclure et superviser des protections supplémentaires pour les UNITÉS TECHNIQUES EDIBON.

97.-Exercices pratiques sur le design de l’interface utilisateur pour personnaliser l’apparence générale et le design de votre propre application.

PLC. Contrôle des processus industriels par PLC :

98.-Exemple de programme utilisant des variables, des temporisateurs et des compteurs.

99.-Exemple de programme à programmer avec différents langages : ST (texte structuré), LD (Ladder) et SFC.

100.-Exemple de programme utilisant des entrées/sorties numériques.

101.-Exemple de programme utilisant des entrées/sorties analogiques.

102.-Exemple de programme pour programmer une IHM.

103.-Exemple de programme pour l’acquisition de données de capteurs.

104.-Exemple de programme d’étalonnage du capteur de données.

105.-Exemple de programme pour le contrôle manuel d’un processus (analogique).

106.-Exemple de programme pour le contrôle manuel d’un processus (numérique).

107.-Exemple de programme de contrôle PID d’un processus.

108.-Exemple de programme de contrôle ON-OFF d’un processus.

109.-Exemple de programme de contrôleur de processus générique.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

7 ESN. Systèmes EDIBON Scada-Net :

Les Systèmes EDIBON Scada-Net Systems, “ESN”, sont une intégration de l’unité informatisé EDIBON avec le système SCADA dans un réseau local.

La caractéristique principale de ce système est la commande à distance de toute unité EDIBON lui appartenant à partir de n’importe quel poste de contrôle inclus dans le réseau local. En outre, vous pouvez afficher n’importe lequel de ces unités à partir de n’importe quel poste de travail.

Par conséquent, la performance d’un laboratoire avec le système “ESN”, par opposition à celle d’un laboratoire conventionnel, est plus élevée.

-Meilleure performance de votre laboratoire car plusieurs étudiants peuvent travailler simultanément.

-Plusieurs utilisateurs peuvent manipuler différents ordinateurs en même temps.

-Possibilité de diviser les classes en groupes de travail.

-Plusieurs expériences peuvent être effectuées en même temps.

-Mener des expériences en collaboration.

-Il existe plusieurs niveaux d’utilisateur (administrateur, de base, moyen et avancé) avec des permissions différentes.

-L’administrateur a le contrôle total du système.

-L’administrateur/enseignant peut contrôler à partir de son poste de travail les opérations que chaque utilisateur effectue sur n’importe quel équipement du laboratoire.

-Les utilisateurs et l’administrateur sont connectés à tout moment.

-Affichage en temps réel et contrôle de l’ensemble du système à partir d’un affichage numérique interactif (POI).

-C’est un SYSTÈME CENTRALISÉ ET SÉCURISÉ, puisqu’il peut être contrôlé dans son intégralité à partir de la station centrale.

-Le système “ESN” est MODULAIRE, OUVERT ET EXPANSIBLE.

-Un système de vision est fourni pour suivre les expériences en temps réel.

-Visualiser les changements qui se produisent sur une machine à partir de n’importe quel endroit du laboratoire.

-Tous les équipements peuvent fonctionner simultanément.

-Ce système peut être composé d’autant d’équipements que nécessaire.

-Toute l’infrastructure nécessaire est fournie, tant au niveau matériel que logiciel.

8 ICAI. Logiciel Interactif d’Instruction Assisté par Ordinateur :

Le Logiciel Interactif d’Instruction Assisté par Ordinateur, “ICAI”, est un logiciel qui assiste l’enseignant et l’étudiant dans la mise en œuvre des pratiques en incorporant toutes les nouvelles fonctionnalités incluses dans chacun des trois ensembles de systèmes.

En outre, le Logiciel Interactif d’Instruction Assisté par Ordinateur, “ICAI”, incorpore l’enseignement à distance dans les programmes et les cursus en réponse à l’une des principales tâches de l’enseignant et fournit aux étudiants les outils appropriés pour apprendre efficacement et sans difficulté.

Le Logiciel Interactif d’Instruction Assisté par Ordinateur, “ICAI”, aide à la fois l’enseignant et les étudiants.

Aide les enseignants en :

Programmation aisée de leurs cours et de leurs devoirs.

Vérification en temps réel de ce que fait chaque élève, ce qui permet aux enseignants d’enseigner plus rapidement et plus efficacement.

Le suivi des progrès et du niveau de compréhension des élèves, des questions et des réponses, ainsi que des progrès de l’ensemble de la classe.

Une attention plus individualisée.

Adaptation des modèles d’apprentissage.

Réduction du temps de préparation des cours.

Faciliter l’enseignement.

Aide les élèves par :

La possibilité pour eux d’apprendre facilement le fonctionnement de n’importe quelle unité d’enseignement EDIBON et les principes impliqués. Ce logiciel peut être utilisé pour toutes les unités SCADA manuelles contrôlées par ordinateur d’EDIBON.

Des outils modernes qui leur permettent d’avoir les idées claires et de comprendre rapidement.

Gain de temps.

9 ECR. Système Industriel Modulaire EDIBON avec NI Compact RIO :

Le Système Industriel Modulaire EDIBON avec NI Compact RIO contient trois composants : un contrôleur en temps réel, un réseau de portes programmables (FPGA) et des modules d’E/S industriels.

Le contrôleur en temps réel contient un processeur industriel qui exécute de manière fiable et déterministe les applications LabVIEW en temps réel et offre un contrôle multi-échantillon, un suivi de course, un enregistrement de données intégré et une communication avec les périphériques.

Le FPGA reconfigurable situé à l’intérieur du châssis est le centre de l’architecture du système embarqué. Les modules d’E/S reconfigurables du FPGA (RIO) se connectent directement aux modules d’E/S pour un accès performant aux circuits d’E/S de chaque module, un timing et un déclenchement illimités, et une synchronisation flexible.

Les modules d’E/S contiennent des circuits d’isolation, de conversion, de conditionnement de signaux et de connectivité intégrée pour une connexion directe aux capteurs/actionneurs industriels.

Le kit de développement logiciel EDIBON permet aux utilisateurs de s’initier à la programmation et au contrôle des instruments et du matériel. Il permet au chercheur de travailler sans limites avec n’importe quelles valeurs et paramètres, de manipuler l’acquisition des données et leur traitement ultérieur, ainsi que de modifier les algorithmes de contrôle.

Vous pourrez visualiser en temps réel les relevés des capteurs et les valeurs calculées, ainsi que contrôler les éléments matériels tels que les vannes, les pompes, les turbines, etc.

En outre, une licence ICAI et une licence ELK sont incluses.

10 ELK. Kit de Développement Logiciel EDIBON, Optimisé par NI LabVIEW ™ :

Le Kit de Développement Logiciel EDIBON, Optimisé par NI LabVIEW ™, “ELK”, est un logiciel, conçu par les ingénieurs d’EDIBON, basé sur l’environnement LabVIEW™ de National Instruments, proposé en option pour certaines UNITÉS TECHNIQUES EDIBON. C’est un ensemble d’instructions et de programmes (Vis) destiné aux utilisateurs qui ont besoin de s’initier aux domaines de la programmation et du contrôle des instruments et du matériel.

LabVIEW™ est un environnement de développement spécialement conçu par EDIBON pour les ingénieurs et les scientifiques qui souhaitent visualiser, créer et coder des systèmes d’ingénierie. Il est basé sur un langage de programmation graphique qui utilise un modèle de flux de données plutôt que des lignes de texte séquentielles, ce qui permet à l’utilisateur d’écrire du code fonctionnel en utilisant une disposition visuelle qui ressemble au processus en cours de développement.

Les UNITÉS TECHNIQUES d’EDIBON constituent un puissant outil d’apprentissage qui, associé à l’environnement de développement LabVIEW™, permet aux utilisateurs d’acquérir et de contrôler des processus, de mesurer des variables, de visualiser graphiquement des capteurs et des actionneurs, etc. À partir de matériel authentique et réel utilisé aujourd’hui, outre l’étude de processus et de systèmes industriels courants.

En outre, chaque UNITÉ TECHNIQUE est fournie avec l’application logicielle EDIBON SCADA, afin que l’utilisateur puisse réaliser des exercices pratiques, vérifier l’état des signaux et des acquisitions, comparer les données collectées, développer des applications potentielles, etc.

11 PLC. Contrôle des processus industriels par PLC :

L’extension PLC est un système basé sur un PLC conçu pour fonctionner en conjonction avec d’autres équipements EDIBON. Ces unités peuvent, grâce à l’extension PLC, réaliser les fonctions nécessaires.

L’objectif est d’apprendre comment les automates sont intégrés dans des applications industrielles réelles. L’unité comprend un API industriel, une IHM pour étendre la fonctionnalité E/S du système API et différents modules E/S tels qu’un module E/S numérique pour l’acquisition de signaux binaires et le contrôle d’actionneurs à deux états, un module E/S analogique pour l’acquisition de signaux analogiques (capteurs, transducteurs et autres sources de signaux analogiques) et le contrôle d’actionneurs analogiques (vannes, pompes, etc.) et un module de communication pour la communication avec un PC via USB.

12 PLCHMI. IdO locaL / Contrôle et Surveillance à Distance avec IHM :

L’extension pour PLC et HMI, “PLCHMI”, est un système composé d’une interface comprenant les modules PLC tels que CPU, module E/S numérique, module E/S analogique, module de communication, etc. et d’un boîtier de commande avec l’écran HMI (éléments requis (au moins un) : “PLCHMI-TS”, “PLCHMI-TS15” et/ou “PLCHMI-TS21”).

L’interface PLC est le module qui contient le contrôleur PLC, différents modules d’E/S analogiques et numériques et les modules de communication nécessaires pour communiquer avec différents dispositifs tels que l’IHM, le PC, la tablette, etc. Pour communiquer avec l’IHM et/ou un PC, l’équipement dispose de deux ports Ethernet. Il y a également un connecteur SCSI pour connecter l’interface PLC à l’équipement qui effectue le contrôle du processus. En outre, l’interface PLC peut être dotée de tout autre connecteur ou port de communication (USB, connecteur série DB-9 ou DB-25, etc.) pour établir la communication entre l’extension et l’unité de contrôle du processus.

Le boîtier de commande IHM contient un écran tactile (éléments requis (au moins un) : “PLCHMI-TS”, “PLCHMI-TS15” et/ou “PLCHMI-TS21”) pour la surveillance et la commande de l’unité de contrôle du processus. L’écran de l’IHM peut être utilisé pour afficher graphiquement les variables du processus et les résultats, ainsi que pour contrôler les différents actionneurs. La communication avec l’interface de contrôle se fait via Ethernet.

13 ECL. Éducation à Distance EDIBON :

L’expansion Éducation à Distance EDIBON, “ECL”,  est une solution informatique basée sur le cloud conçue pour contrôler à distance les laboratoires conçus avec la technologie EDIBON d’une manière simple et facile.

Éducation à Distance EDIBON, “ECL”, est divisé en deux plateformes :

Plateforme d’Utilisateurs en Ligne :

Les principaux avantages de la plateforme des utilisateurs en ligne sont les suivants :

Les administrateurs ont un contrôle total sur les laboratoires grâce à l’outil sophistiqué de gestion de l’administration des classes, qui leur permet de gérer les utilisateurs, de consulter les journaux et de suivre les progrès. Il permet également d’attribuer des autorisations aux utilisateurs pour qu’ils puissent prendre le contrôle des unités EDIBON ou simplement les visualiser. En outre, l’administrateur peut charger et télécharger des mesures, des données et des ressources multimédias.

Les utilisateurs peuvent apprendre de manière interactive dans un environnement flexible comme s’ils étaient dans le laboratoire, en accédant à l’application à distance pour travailler avec les unités EDIBON. Plusieurs utilisateurs peuvent travailler avec une unité ou un utilisateur avec plusieurs unités. Les utilisateurs peuvent également charger et télécharger des mesures, des données, des graphiques, des ressources multimédias et des rapports.

Plateforme d’Application à Distance :

Grâce à la plateforme d’application à distance, les utilisateurs peuvent contrôler les unités EDIBON et le logiciel EDIBON SCADA comme s’ils étaient physiquement dans le laboratoire, et partager leurs expériences avec la communauté des utilisateurs.