ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Cada set incluye un maletín de transporte de alumnio.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Equipos fijos sobre placa base con asas para facilitar el transporte.

WGCM. Equipo de Modelo Seccionado de una Transmisión de Tornillo Sin Fin:

Material carcasa: Acero.

Diámetro externo del sinfín: 25 mm.

Diámetro externo del engranaje: 60 mm.

MGCM. Equipo de Modelo Seccionado de una Transmisión Cónica:

Material carcasa: Acero.

Relación de transmisión: 1:1.

Número de dientes: 26.

SGCM. Equipo de Modelo Seccionado de una Transmisión con Engranajes Rectos:

Material carcasa: Fundición / Acero.

Rueda de salida:

Número de dientes: 68.

Piñón de ataque:

Número de dientes: 24.

Par permitido: 54 N·m.

Número de revoluciones permitido: 2800 min-1.

SGCM/2. Equipo de Modelo Seccionado de un Engranaje Recto de Dos Etapas:

Material carcasa: Fundición / Acero.

PGCM. Equipo de Modelo Seccionado de un Tren Planetario:

Material carcasa: Fundición / Acero.

Planeta.

Tres satélites.

Corona.

Par máximo de salida: 660  N·m.

Relación de transmisión: 1:5.

BDCM. Equipo de Modelo Seccionado de una Transmisión Variable de Correa Trapezoidal:

Material carcasa: Fundición / Acero.

Correa trapezoidal dentada de caucho.

CGCM. Equipo de Modelo Seccionado de un Engranaje de Regulación:

Material carcasa: Fundición / Acero.

Velocidad de salida: 122 - 610 r.p.m.

Par de salida: 3 - 6 N·m.

DCCM. Equipo de Modelo Seccionado de un Embrague de Discos Múltiples:

Material carcasa: Fundición / Acero.

Nº de discos: 3.

Velocidad máxima: 4000 r.p.m.

BCM. Equipo de Modelo Seccionado de un Cojinete:

Material carcasa: Fundición / Acero.

Diámetro interior: 20 mm.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de prácticas.

Dimensiones: WGCM: 370 x 310 x 250 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

MGCM: 370 x 310 x 200 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

SGCM: 350 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 11 kg aprox.

SGCM/2: 350 x 300 x 280 mm aprox. Peso: 20 kg aprox.

PGCM: 350 x 300 x 160 mm aprox. Peso: 5 Kg aprox.

BDCM: 350 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 8 kg aprox.

CGCM: 350 x 300 x 160 mm aprox. Peso: 10,5 kg aprox.

DCCM: 350 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 6 kg aprox.

BCM: 370 x 310 x 200 mm aprox. Peso: 3 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Conocer las formas de transmisión fundamentales.

2.-  Identificar los componentes principales de las diferentes transmisiones:

Transmisión de tornillo sin fin.

Transmisión cónica.

Transmisión de engranajes rectos.

Engranaje recto de dos etapas.

Tren planetario.

Transmisión variable de correa trapezoidal.

Engranaje de regulación.

Embrague de discos múltiples.

Cojinete partido.

3.-  Estudio del funcionamiento de las diferentes transmisiones.

4.-  Análisis de averías y mantenimiento de las diferentes transmisiones.

Opcional

CMTM/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.