SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

“CRCI” est composé de :

Unité (dans une boîte métallique), comprenant :

2 modules de contrôleurs industriels. Chaque module est composé de :

Contrôleur industriel :

Contrôleur ABB CM30.

Écran : écran couleur 1/4 VGA TFT, écran à cristaux liquides (LCD) avec rétroéclairage intégré.

Langue : anglais, allemand, français, italien et espagnol : Anglais, allemand, français, italien et espagnol.

Clavier opérateur : 6 touches à membrane tactiles.

Protection par mot de passe : Protection par mot de passe de base/avancé attribué par l’utilisateur.

Affichage des tendances :

Enregistrement de 2 variables.

Taux d’échantillonnage configurable (1 seconde à 5 minutes).

Paramètres de contrôle :

Bande proportionnelle : 0 à 999,9 %.

Intégrale : 0 à 10000 s : 0 à 10000 s.

Dérivée : 0 à 999.9 s.

Remise à zéro manuelle 0.0 à 100 %.

Autotune : Calcul à la demande des paramètres de contrôle.

Alarmes de processus :

Nombre : 8.

Types : Processus haut/bas et verrouillage haut/bas.

Acquittement : Par touches du panneau avant ou signaux numériques.

Source : Entièrement configurable (par exemple, PV, entrée analogique, bloc mathématique intégré, écart de la boucle de régulation OP).

Hystérésis : Niveau et temps.

Activation de l’alarme : Activation/désactivation des alarmes individuelles via un signal numérique.

Entrées analogiques : nombre : 2 :

Nombre : 2.

Entrée process entièrement configurable : tension (V ou mV), courant (mA), résistance (ohms), thermocouple, RTD 3 fils, fréquence, pulse, entrée numérique sans tension et entrée numérique 24V.

Points de consigne sélectionnables par logiciel (à distance depuis l’ordinateur) ou sur le panneau avant.

Sortie analogique/numérique :

Nombre : 1.

Type : configurable en tant qu’impulsion analogique ou numérique.

Plage analogique : 0 à 20 mA (programmable).

Types de sorties de contrôle (configurables par logiciel) :

Proportion de courant/Proportion de tension (à l’aide d’une résistance).

Proportionnalité temporelle.

Marche/Arrêt.

Vanne motorisée avec retour d’information.

Vanne motorisée sans rétroaction.

Sortie divisée avec des combinaisons de relais O/P numériques et O/P de courant.

Relais :

Nombre : 2.

Type : N/O.

Puissance de contact : 5A, 240V.

Communication (PC) : Connecteur RS-485 (Profibus DP).

Module générateur de point de consigne :

2 tensions sélectionnables par l’intermédiaire d’un commutateur, ce qui permet de générer un signal en échelon.

Amplitude : 0 à 10V DC.

Toutes les variables du processus sont accessibles sous forme de signaux analogiques sur des prises de laboratoire.

Possibilité de connecter des instruments externes via les prises de laboratoire (par exemple : enregistreur de ligne, oscilloscope, etc.).

Carte d’interface, avec connecteur RS-485, pour connecter les contrôleurs industriels à l’ordinateur (PC) via un bus de terrain (Profibus DP).

Logiciel : il comprend les pilotes du serveur OPC et le logiciel de configuration du contrôle pour les contrôleurs industriels.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids: 12 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Installation, connexion et familiarisation avec le logiciel.

2.- Familiarisation avec la navigation d'un contrôleur industriel (écran page opérateur, écran d'affichage des tendances, etc).

3.- Configuration d'un contrôleur industriel pour accueillir les types de signaux d'entrées/sorties analogiques et les unités d'ingénierie et électriques.

4.- Fonction d'un contrôleur industriel numérique.

5.- Configuration des signaux d'entrées/sorties analogiques du contrôleur industriel (gamme électrique, unités d'ingénierie, détecteur de défauts, etc.).

6.- Configuration des alarmes et génération de diagnostics.

Apprendre et se familiariser avec le fonctionnement et la structure d'un système de contrôle de processus sous Profibus DP :

7.- Structure d'un système de bus de terrain utilisant le bus de terrain Profibus DP.

8.- Etude de la fonction serveur OPC (OLE for Process Control).

9.- Configuration d'une mise en réseau de contrôleurs industriels via le logiciel : Affectation maître et esclave.

10.- Lecture des variables de contrôle et des paramètres PID et affichage sur l'écran de l'ordinateur (PC).

11.- Échelle affiche.

12.- Paramétrage d'un contrôleur industriel à partir de la face avant (niveau configuration, niveau paramétrage, niveau contrôle de fonctionnement, etc.).

13.- Réglage à distance d'un contrôleur industriel à l'aide du logiciel de configuration de la commande (niveau configuration, niveau paramétrage, niveau contrôle de fonctionnement, etc.).

Optionnel

MFV/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.