SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 Unité CSRD/12/CTS :

Structure en acier inoxydable.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Tous les composants sont fabriqués en acier au carbone revêtu de PTFE/PFA pour résister aux conditions de température et de pression élevées, ainsi qu’aux fluides corrosifs.

Colonne de distillation garnie de PTFE avec régulation du taux de reflux par pesée.

Diamètre intérieur : 80 mm.

Longueur : 2200 mm.

Bouilloire en acier inoxydable revêtue de Niflon de 20 l.

Échangeurs de chaleur en graphite.

Réservoir de distillat PVDF 30L.

Cuve de refroidissement à double enveloppe en acier inoxydable revêtue de Niflon de 16 l.

Pompe doseuse d’aliments avec un débit maximum de 25 l/h et une puissance de 20 W.

Pompe doseuse à reflux avec un débit maximum de 25 l/h et une puissance de 20 W.

Pompe doseuse de refroidissement avec un débit maximum de 25 l/h et une puissance de 20 W.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON.

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Éléments requis (non inclus) :

TERA/A. Unité Avancée de Recirculation de l’Eau de Réfrigération.

Structure en acier inoxydable.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Les principaux éléments de l’unité sont isolés thermiquement.

Pompe à chaleur :

Débit : 3,1 m³/h.

Plage de puissance de chauffage : 1,62 – 7,33 kW.

Plage de puissance électrique : 0,15 – 1,17 kW.

Plage de COP : 11,04 – 6,3.

Vitesse du ventilateur : 600 – 700 tr/min (400 tr/min en mode silencieux).

Bombe:

Type : Pompe doseuse.

Débit maximal : 4,8 m³/h.

Pression maximale : 2,2 bar.

Puissance : 0,37 kW.

Dépôt:

Volume : 100 l.

Matériau : vitrifié intérieurement.

Instrumentation :

Ensemble de six robinets à soupape manuels.

Un robinet à soupape manuel pour la vidange.

Un robinet manuel pour la ventilation.

Un capteur de niveau.

Éléments supplémentaires recommandés (non inclus) :

- Système de Protection contre les Déversements et les Éclaboussures pour CSRD/12/CTS.

Le système SRD-P est composé de protections anti-éclaboussures qui recouvrent l’ensemble de l’équipement. Des portes avant permettent l’accès à l’unité.

Le système dispose également d’un bac d’égouttage pour une protection contre les déversements.

Tous les composants de ce système sont faciles à assembler.

2 CSRD/12/CTS/PLC. Contrôle et Surveillance :

Est un système composé d’une interface qui comprend des modules PLC tels que CPU, le module E/S numérique, le module E/S analogique, le module de communication, etc. et d’un boîtier de commande avec écran IHM.

Interface PLC :

Contrôleur PLC.

Modules d’E/S numériques :

Entrées numériques ; plage d’entrée de 0 V à 24 V.

Sorties numériques ; sortie relais.

Modules E/S analogiques :

Entrées analogiques ; résolution de 16 bits. Plage d’entrée -10 V à +10 V.

Sorties analogiques ; résolution de 16 bits. Plage de sortie -10 V à +10 V.

Connecteurs et ports de communication :

Connecteur Ethernet.

Connecteur USB.

La Interface PLC peut subir des modifications à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l’unité.

Boîtier de commande et écran HMI :

Écran IHM :

Écran tactile : analogique résistif.

Taille : 10”. 16 :9 TFT.

Résolution : 1024 x 600, WVGA.

Couleurs : 64 K.

Port Ethernet.

3 CSRD12/CTS/CCSOF. Logiciel de Surveillance + Logiciel de Contrôle + Logiciel d’Acquisition de Données + Logiciel de Gestion des Données :

Le système SCADA est composé de quatre logiciels présentant les caractéristiques suivantes :

Le Logiciel de Surveillance permet de surveiller en temps réel les éléments de démarrage et d’arrêt, les conditions inattendues et l’évolution du processus. Si nécessaire, il agit sur le système et notifie à l’utilisateur les opérations incorrectes.

Le Logiciel de Contrôle permet de gérer plusieurs processus et variables en temps réel, soit manuellement, soit automatiquement. Différents types d’algorithmes de contrôle, tels que le contrôle PID, sont mis en œuvre en fonction du domaine d’étude.

Le Logiciel d’Acquisition de Données se concentre sur la mesure et le traitement des signaux de processus avec une très grande précision, en obtenant une réponse rapide et synchronisée du système. Un système d’étalonnage fait partie de ce logiciel pour ajuster les mesures du capteur.

Le Logiciel de Gestion des données stocke et représente les alarmes, les variables et l’évolution du processus en temps réel, soit sous forme graphique, soit sous forme numérique, comme des graphiques temporels ou des diagrammes de processus. Des rapports imprimables peuvent être générés ou des données historiques peuvent être téléchargées pour étudier les expériences en détail.

Le Logiciel est une architecture ouverte et flexible qui facilite l’accès à différents niveaux de travail pour les formateurs et les étudiants. Il est compatible avec le système d’exploitation Windows et les normes industrielles actuelles. L’interface graphique est intuitive et facile à utiliser.

4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

5 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*Références 1 à 5 sont les principaux éléments : CSRD/12/CTS + CSRD/12/CTS/PLC + CSRD/12/CTS/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.