ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Equipo fijo formado por una estructura de aluminio anodizado hecha por perfiles que soportan todo el peso del conjunto.

Cuenta además con cubierta de protección de metraquilato y dos accesos a las partes móviles del equipo, uno a la zona del sistema de engranajes y otro a la zona de colocación de portapesas.

Los principales componentes del equipo son:

Sistema de engranajes  formado por:

Eje de entrada con engranaje cilíndrico recto de 20 dientes.

3 árboles de transmisión con un engranaje de 20 dientes y un engranaje de 80 dientes cada uno. Todos ellos desplazables a lo largo del eje, lo que permite el acoplamiento y desacoplamiento de cada árbol.

Volantes de inercia desacoplables para cada uno de los ejes.

Engranajes cilíndricos rectos de 80 dientes. Son 3. Cuentan con marcas de referencia para poder determinar fácilmente el número de vueltas que dan.

Engranajes cilíndricos rectos de 20 dientes. Son 4.

Sistema de accionamiento del giro formado por:

Tambor acoplado al eje de entrada por el que se desliza un cabestrante que conecta con la polea que sustenta al portapesas.

Corona dentada y trinquete para bloquear el giro y mantener suspendido el peso.

Manivela desacoplable para poder enrollar el cabestrante y elevar el peso.

Pequeña cubierta de metraquilato para evitar interacción con el sistema de accionamiento.

Sistema de freno para reducir la velocidad del sistema. Se compone de:

Freno mecánico de zapatas que actúa sobre el disco de inercia del eje de entrada.

Accionamiento por medio de maneta instalada en la parte frontal del equipo sobre la cubierta de metraquilato.

Conjunto de pesas de latón. Pesos disponibles:

7 pesas de 5 kg.

4 pesas de 2,5 kg.

- Dimensiones: 730 x 650 x 1500 mm aprox. - Peso: 250 Kg.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación de la aceleración angular.

2.- Determinación del momento de inercia.

3.- Estudio del rendimiento del sistema en la transmisión de potencia.

4.- Estudio de la fricción de los engranajes.

5.- Estudio del montaje de los distintos árboles de transmisión.

6.- Análisis de la fuerzas aplicadas sobre los engranajes.

7.- Estudio de las vibraciones.

8.- Estudio de la frecuencia de engrane.

Opcional

DMGT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.