ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura metálica con patas ajustables.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable AISI 304L.

Válvulas de mariposa sanitarias.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Tanque de cuajado, modelo holandés, rectangular con extremos semicirculares. Material: acero inoxidable, capacidad: 50  l. Incluye:

Puente con grupo variador-motorreductor para corte y agitación automática de la cuajada.

Camisa de agua con un serpentín de acero inoxidable para el calentamiento del agua de la camisa por medio de agua o vapor de caldera en circuito cerrado.

Dos sensores de temperatura para medir la temperatura del agua y de la leche.

Entrada de llenado y vaciado del agua de la camisa y válvula de salida del suero.

Tapa superior con visor y luz para visualizar el interior de la tina.

Liras de corte y agitador, y chapas de remonte y preprensado acoplables al puente mecanizado.

Panel de control para la operación:

Dos display para la temperatura de la leche y el agua de calentamiento.

Interruptor de la luz interior de la tina.

Variador de velocidad para las liras y el agitador.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1100 x 400 x 1500 mm aprox. - Peso: 100 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Familiarización con el funcionamiento de una cuba de cuajado.

2.-  Estudio de la influencia del volumen de cultivo en el proceso de cuajado.

3.-  Estudio de la influencia del volumen de cuajo en el proceso de cuajado.

4.-  Estudio de la influencia de la duración de la etapa de cuajado en el proceso de cuajado.

5.-  Estudio de la influencia de la velocidad durante la etapa de cuajado en el proceso de cuajado.

6.-  Estudio de la influencia de la temperatura durante la etapa de cuajado en el proceso de cuajado.

7.-  Estudio de la influencia de la duración de la etapa de corte en el proceso de cuajado.

8.-  Estudio de la influencia de la velocidad durante la etapa de corte en el proceso de cuajado.

9.-  Estudio de la influencia de la temperatura durante la etapa de corte en el proceso de cuajado.

Opcional

DVCP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.