SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure métallique avec pieds réglables.

Les principaux éléments métalliques sont en acier inoxydable AISI 304L.

Vannes papillon sanitaires.

Diagramme sur le panneau frontal avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réelle.

Cuve de caillage : Modèle hollandais, rectangulaire avec extrémités semi-circulaires. Matériau : acier inoxydable, capacité : 50 l. Inclus :

Pont avec groupe variateur-moteur-réducteur pour la coupe et l’agitation automatique du caillé.

Chemise d’eau avec serpentin en acier inoxydable pour le chauffage de l’eau dans la chemise au moyen d’eau ou de vapeur provenant d’une chaudière en circuit fermé.

Deux sondes de température pour mesurer la température de l’eau et du lait.

Entrée d’eau pour le remplissage et la vidange de la chemise et vanne de sortie du lactosérum.

Couvercle supérieur avec visière et lumière pour visualiser l’intérieur de la cuve.

Lyres de coupe et de brassage, plaques de pompage et de pré-pressage pouvant être fixées au pont mécanisé.

Panneau de commande pour le fonctionnement :

Deux afficheurs pour la température du lait et de l’eau de chauffage.

Interrupteur d’éclairage à l’intérieur de la cuve.

Variateur de vitesse pour les liras et l’agitateur.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1100 x 400 x 1500 mm environ. - Poids: 10 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Familiarisation avec les performances d’une cuve de caillage.

2.- Étude de l’influence du volume de culture sur le processus de caillage.

3.- Etude de l’influence du volume de présure sur le processus de caillage.

4 - Étude de l’influence de la durée de l’étape de caillage sur le processus de caillage.

5 - Etude de l’influence de la vitesse pendant l’étape de caillage sur le processus de caillage.

6.- Étude de l’influence de la température pendant l’étape de caillage sur le processus de caillage.

7.- Étude de l’influence de la durée de l’étape de coupe sur le processus de caillage

8.- Étude de l’influence de la vitesse pendant l’étape de coupe sur le processus de caillage.

9.- Étude de l’influence de la température pendant l’étape de coupe sur le processus de caillage.

Optionnel

DVCP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.