ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El Equipo de Antenas “EAN” es compuesto por:

Generador de RF y Medidor de ROE (en la caja metálica):

Generador de RF:

Basado en un oscilador controlado por tensión (VCO).

Amplio rango de frecuencias generadas: de 600 MHz a 1700 MHz.

Ajuste de frecuencia a traves de un potenciómetro en el panel frontal.

Display de frecuencia en el panel frontal.

50 W de impedancia nominal.

Medidor de ROE:

Rango de frecuencia: de 600 MHz a 2,5 GHz.

Pérdida de inserción ≥ 0.1dB.

Medición de ROE a traves de un medidor de agujas cruzadas de la potencia reflejada e incidente.

50 W de impedancia nominal.

Conector SMA a la antena transmisora.

Analizador de Espectro: (localizado en la torre de la antena receptora)

Rango de frecuencia: de 700 MHz a 2,5 GHz.

Rango de nivel típico: de -80 dBm a 0 dBm.

Tiempo de muestreo configurable, minimo 100 ms.

Precisión de +/- 4, dB.

Medida directa del espectro de RF.

Medida de la frecuencia y de la potencia de la señal.

Display multifunción de la alta resolución.

50 W de impedancia nominal.

Conector SMA a la antena receptora.

Dos torres de antenas:

Torre de la Antena Receptora.

Torre de la Antena Transmisora. La base de esta torre tiene marcas de posición impresas (rueda de grados) para ayudar a los estudiantes a realizar las gráficas de radiación con diferentes resoluciones de grados.

EAN-1. Kit 1 de Antenas: (incluido en el suministro)

Todas las antenas se conectan al Generador de RF a través de un conector SMA.

Antena monopolo:

Diseñada para transmisión de señales de1200 MHz./2 de longitud de onda. 50 W de impedancia nominal.

Antena monopolo con plano de tierra:

Diseñada para transmisión de señales de 1200 MHz. /2 de longitud de onda. 50 W de impedancia nominal.

Antena monopolo tipo drapping radiante:

Diseñada para transmisión de señales de 1200 MHz. /4 de longitud de onda. 50 W de impedancia nominal.

Antena dipolo recta ( /2):

Diseñada para transmisión de señales de 1300 MHz. /2 de longitud de onda. 50 W de impedancia nominal.

Antena dipolo recta ():

Diseñada para transmisión de señales de 1300 MHz.  de longitud de onda. 50 W de impedancia nominal.

Antena dipolo plegado (300 W):

Diseñada para transmisión de señales 1400 MHz. /2 de longitud de onda. 300 W de impedancia nominal.

Antena dipolo plegado (adaptada a 50 W):

Diseñada para transmisión de señales de 1400 MHz.  /2 de longitud de onda. Balun de 6:1 (longitud: /2 de longitud de onda) dentro del sistema de fijación de la antena. 50 W de impedancia nominal.

Antena helicoidal (polarización circular a la derecha):

Diseñada para transmisión de señales de 1600 MHz. 50 W de impedancia nominal.

Antena helicoidal (polarización circular a la izquierda):

Diseñada para transmisión de señales de 1600 MHz. 50 W de impedancia nominal.

Antena de espira circular:

Diseñada para transmisión de señales de 850 MHz. 50 W de impedancia nominal.

Antena de espira cuadrada:

Diseñada para transmisión de señales de 850 MHz. 50 W de impedancia nominal.

Antena de espira rómbica:

Diseñada para transmisión de señales de 850 MHz. 50 W de impedancia nominal.

Antena de parche:

Diseñada para la transmisión de 5 bandas de frecuencia. /2 de longitud de onda. 50 W de impedancia nominal.

Antena Yagi-Uda:

Diseñada para transmisión de señales de 900 MHz. Antena Yagi-Uda de 9 elementos. 50 W de impedancia nominal.

Antena logarítmica periódica:

Diseñada para el rango de transmisión entre 680 – 2900 MHz.  Potencia maxima de transmisión: 10 W. 50 W de impedancia nominal. VSWR (typ.): <2:1. Ganancia: 7dBi.

Expositor para antenas que permite el acceso a diferentes antenas de forma sencilla.

Espacio necesario entre antenas: 2 – 3 m.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EAN-2. Kit 2 de Antenas.

Todas las antenas se conectan al Generador de RF a través de un conector SMA.

Array de antenas parche:

Diseñado para señales de 1450 MHz. 50 W de impedancia nominal.

Antena de bocina:

Diseñada para señales de 1500 MHz. 50 W de impedancia nominal.

Reflector parabólico: montado en su propia torre de antena.

Antena logarítmica periódica:

Diseñada para el rango de transmisión entre 680 – 2900 MHz. Antena direccional.

Potencia de transmisión máxima: 10 W. 50 W de impedancia nominal. VSWR (typ.): < 2:1. Ganancia: 7dBi.

Antena disconica:

Diseñada para el rango de transmisión entre 300 – 3000 MHz.

Antena omnidireccional.

Potencia de transmisión máxima: 200 W. 50 W de impedancia nominal. VSWR (typ.): < 2:1. Ganancia: 2.15dBi.

Expositor para antenas que permite el acceso a diferentes antenas de forma sencilla.

Cables y accesorios, para un funcionamiento correcto.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Generador de RF y Medidor de ROE (incluidos en la caja interfaz de control): - Dimensiones:490 x 330 x 310 mm aprox.

Torre de la Antena Transmisora: - Dimensiones:310 x 310 x 700 mm aprox.

Torre de la Antena Receptora:  - Dimensiones:310 x 310 x 700 mm aprox.

Kit 1 de Antenas (EAN-1) en expositor: - Dimensiones:1000 x 500 x 600 mm aprox.

Peso Total: 45 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Familiarización con el equipo.

2.- Principios básicos de medición de los parámetros en los diagramas de radiación.

3.- Estudio de las señales del entorno.

4.- Efecto de la distancia sobre la potencia de radiación.

5.- Dirección de radiación máxima y ganancia de una antena.

6.- Análisis del ancho de banda de la antena.

7.- Estudio de antenas monopolo.

8.- Estudio de antenas con planos de tierra.

9.- Estudio de antenas dipolo.

10.- Estudio de antenas de espira (circular, cuadrada y rómbica).

11.- Estudio de antenas helicoidales de polarización circular.

12.- Estudio de antenas Yagi-Uda.

13.- Estudio de antenas microstrip de parche.

14.- Medición de ROE y conversión en pérdida de retorno y energía reflejada.

15.- Mejora del rendimiento de un sistema.

Posibilidades prácticas de elementos adicionales recomendados a realizar con el Kit de Antenas 2 (EAN-2):

16.- Estudio de la antena de bocina.

17.- Estudio del reflector parabólico.

18.- Principios básicos de antenas con gran ancho de banda: antena logarítmica periódica.

19.- Principios básicos de antenas con gran ancho de banda: antena discónica.

20.- Principios básicos de un conjunto de antenas microstrip de parche.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

EAN/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.