SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'Unité d'Antenne “EAN” est composée de :

Générateur RF et SWR-Mètre : (dans une boîte métallique)

Générateur RF :

Basé sur un oscillateur commandé par tension (VCO).

Large gamme de fréquences générées : de 600 MHz à 1700 MHz.

Réglage de la fréquence par un potentiomètre sur le panneau avant.

Affichage de la fréquence sur le panneau avant.

Impédance nominale de 50 Ω.

SWR-Mètre :

Gamme de fréquences : 600 MHz à 2,5 GHz.

Perte d'insertion ≥ 0,1dB.

Mesure du SWR par aiguille croisée de la puissance RF directe et réfléchie.

Impédance nominale de 50 Ω.

Connecteur SMA à l'antenne de l'émetteur.

Analyseur de Spectre : (situé dans la tour d'antenne du récepteur).

Gamme de fréquences : 700 MHz à 2,5 GHz.

Gamme de niveaux typiques : -80 dBm à 0 dBm.

Temps d'échantillonnage configurable, minimum 100 ms.

Précision de +/- 4 dB.

Affichage direct du spectre RF.

Affichage de la fréquence et de la force du signal.

Affichage multifonction haute résolution.

Impédance nominale de 50 Ω.

Connecteur SMA pour l'antenne du récepteur.

Deux tours d'antennes :

Tour d'Antenne de Récepteur.

Tour de l'Antenne de l'Émetteur. La base de cette tour a des marques sérigraphiées de position (roue de degré) pour aider les étudiants à effectuer les tracés de radiations avec différentes résolutions de degré.

EAN-1. Kit d'Antennes 1 : (inclus dans la fourniture).

Toutes les antennes sont connectées au Générateur RF par un connecteur SMA.

Antenne monopolaire :

Conçue pour une transmission à 1200 MHz. /2 de longueur d'onde. 50 Ω d'impédance nominale.

Antenne monopolaire avec plan de masse :

Conçue pour une transmission à 1200 MHz. /2 de la longueur d'onde. 50 Ω d'impédance nominale.

Antenne monopolaire en pente :

Conçue pour une transmission à 1200 MHz. /4 de la longueur d'onde. 50 Ω d'impédance nominale.

Antenne dipôle droite (courte l/2) :

Conçue pour une transmission à 1300 MHz. /2 de la longueur d'onde. 50 Ω d'impédance nominale.

Antenne dipôle droite (large l) :

Conçue pour la transmission de 1300 MHz.  de longueur d'onde. 50 Ω d'impédance nominale.

Antenne dipôle repliée (300 W) :

Conçue pour la transmission à 1400 MHz. /2 de la longueur d'onde. 300 W d'impédance nominale.

Antenne dipôle repliée (adaptée 50 Ω) :

Conçue pour une transmission à 1400 MHz. /2 de la longueur d'onde. Balun 6:1 (longueur : /2 de longueur d'onde) à l'intérieur du système de fixation de l'antenne. 50 Ω d'impédance nominale.

Antenne hélicoïdale (polarisation circulaire à droite) :

Conçue pour une transmission à 1600 MHz. 50 Ω d'impédance nominale.

Antenne hélicoïdale (polarisation circulaire à gauche) :

Conçue pour une transmission à 1600 MHz. 50 Ω d'impédance nominale.

Antenne à boucle circulaire :

Conçue pour la transmission de 850 MHz. 50 Ω d'impédance nominale.

Antenne à boucle carrée :

Conçue pour la transmission à 850 MHz. 50 Ω d'impédance nominale.

Antenne cadre en diamant :

Conçue pour la transmission à 850 MHz. 50 Ω d'impédance nominale.

Antenne patch microstrip :

Conçue pour la transmission de 5 bandes de fréquences. /2 de longueur d'onde. 50 Ω d'impédance nominale.

Antenne Yagi-Uda :

Conçue pour une transmission à 900 MHz. Antenne Yagi-Uda à 9 éléments. 50 Ω d'impédance nominale.

Antenne log-périodique :

Conçue pour la transmission entre 680 – 2900 MHz. Puissance d'émission maximale : 10 W. 50 Ω d'impédance nominale. VSWR (typ.) : <2:1. Gain (typ.) : 7 dBi.

Expositeur d'antennes qui permet d'accéder facilement aux différentes antennes.

Espace nécessaire entre les antennes : 2 – 3 m.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EAN-2. Kit d'Antennes 2.

Toutes les antennes se connectent au Générateur RF par l'intermédiaire d'un connecteur SMA.

Antenne patch array en microruban :

Conçue pour 1450 MHz. Impédance nominale de 50 Ω.

Antenne à cornet :

Conçue pour 1500 MHz. 50 Ω d'impédance nominale.

Réflecteur parabolique : monté dans sa propre tour d'antenne.

Antenne log-périodique :

Conçue pour une transmission entre 680 et 2900 MHz.

Antenne directionnelle.

Puissance d'émission maximale : 10 W. 50 Ω d'impédance nominale. VSWR (typ.) : < 2:1. Gain (typ.) : 7dBi.

Antenne discone :

Conçue pour la gamme de transmission entre 300 et 3000 MHz.

Antenne omnidirectionnelle.

Puissance d'émission maximale : 200 W. Impédance nominale de 50 Ω. VSWR (typ.) : < 2:1. Gain (typ.) : 2,15dBi.

Expositeur d'antennes qui permet d'accéder facilement aux différentes antennes.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuel des pratiques.

Générateur RF et SWR-Mètre (en boîte métallique) :  - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm approx.

Tour d'antenne de l'émetteur :  - Dimensions:310 x 310 x 700 mm approx.

Tour d'antenne du récepteur : - Dimensions:310 x 310 x 700 mm approx.

Kit d'Antennes 1 (EAN-1) dans l'exposant :  - Dimensions:1000 x 500 x 600 mm approx.

Poids total : 45 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Familiarisation avec l'unité.

2.- Principes de base de la mesure des paramètres du diagramme de rayonnement.

3.- Effet de la distance sur la puissance de rayonnement.

4.- Etude des signaux environnants.

5.- Direction du rayonnement maximal et gain d'une antenne.

6.- Analyse de la bande passante de l'antenne.

7.- Etude des antennes monopolaires.

8.- Etude des antennes à plan de masse.

9.- Étude des antennes dipôles.

10.- Etude des antennes à boucle (circulaire, carrée et diamant).

11.- Etude des antennes hélicoïdales à polarisation circulaire.

12.- Etude des antennes Yagi-Uda.

13.- Etude des antennes patch microstrip.

14.- Mesure du ROS et conversion en perte de retour et puissance réfléchie.

15.- Amélioration des performances d'un système.

Possibilités pratiques des éléments supplémentaires recommandés à réaliser avec le Kit d’Antenne 2 (EAN-2) :

16.- Etude de l'antenne cornet.

17.- Etude d'un réflecteur parabolique.

18 - Principes de base des antennes à large bande : antenne log-périodique.

19.- Principes de base des antennes à large bande : antenne discone.

20.- Principes de base d'une antenne réseau de type patch microstrip.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

EAN/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.