ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 EANC. Equipo.

Generador de RF y medidor de ROE (incluidos en la caja-interface de control):

Generador de RF:

Basado en un oscilador controlado por tensión (VCO).

Amplio rango de frecuencias generadas: de 600 MHz a 1700 MHz.

Ajuste de frecuencia a través del computador (PC).

Frecuencia visualizada en el computador (PC).

50 W de impedancia nominal.

Medidor de ROE:

Rango de frecuencia: de 600 MHz a 2,5 GHz.

Pérdida de inserción ≥ 0.1dB.

Medición de ROE visualizado en el computador (PC).

50 W de impedancia nominal.

Conector SMA a la antena transmisora.

Controlador del motor paso a paso (incluido en la caja-interface de control).

Este controlador permite la rotación 360° completamente automática de la antena transmisora.

Analizador de espectro (incluido en la caja-interface de control).

Rango de frecuencia: de 50 MHz a 6 GHz.

Rango de nivel típico: de -40 dBm a +23 dBm.

Precisión de +/- 0,18 dB a mediciones inferiores a +18 dBm.

Relación de onda estacionaria inferior a 1,2:1.

Autocalibración de ganancia y offset.

50 W de impedancia nominal.

Conector SMA a la antena receptora.

Medición de la señal de potencia y frecuencia desde el computador (PC).

Dos torres de antenas:

Torre de la antena receptora.

Torre de la antena transmisora. La base de esta torre tiene un motor paso a paso controlado por computador (PC). La base de esta torre también tiene un disco graduado.

EAN-1. Kit 1 de Antenas: (incluido en el suministro)

Todas las antenas se conectan al generador de RF a través de un conector SMA.

Antena monopolo:

Diseñada para transmisión de señales de1200 MHz. /2 de longitud de onda. 50  de impedancia nominal.

Antena monopolo con plano de tierra:

Diseñada para transmisión de señales de 1200 MHz. /2 de longitud de onda. 50  de impedancia nominal.

Antena monopolo tipo drapping radiante:

Diseñada para transmisión de señales de 1200 MHz. /4 de longitud de onda. 50  de impedancia nominal.

Antena dipolo recta (/2 corta):

Diseñada para transmisión de señales de 1300 MHz. /2 de longitud de onda. 50  de impedancia nominal.

Antena dipolo recta ( grande):

Diseñada para transmisión de señales de 1300 MHz.  de longitud de onda. 50  de impedancia nominal.

Antena dipolo plegado (300 ):

Diseñada para transmisión de señales de 1400 MHz. /2 de longitud de onda. 300  de impedancia nominal.

Antena dipolo plegado (adaptada a 50 ):

Diseñada para transmisión de señales de 1400 MHz. /2 de longitud de onda. Balun de 6:1 (longitud: /2 de longitud de onda) dentro del sistema de fijación de la antena. 50  de impedancia nominal.

Antena helicoidal (polarización circular a la derecha):

Diseñada para transmisión de señales de 1600 MHz. 50  de impedancia nominal.

Antena helicoidal (polarización circular a la izquierda):

Diseñada para transmisión de señales de 1600 MHz. 50  de impedancia nominal.

Antena de espira circular:

Diseñada para transmisión de señales de 850 MHz. 50  de impedancia nominal.

Antena de espira cuadrada:

Diseñada para transmisión de 850 MHz. 50  de impedancia nominal.

Antena de espira rómbica:

Diseñada para transmisión de señales de 850 MHz. 50  de impedancia nominal.

Antena de parche:

Diseñada para la transmisión de cinco bandas de frecuencia. /2 de longitud de onda. 50  de impedancia nominal.

Antena Yagi-Uda:

Diseñada para transmisión de señales de 900 MHz. Antena Yagi-Uda de nueve elementos. 50  de impedancia nominal.

Antena logarítmica periódica:

Diseñada para el rango de transmisión entre 680 - 2900 MHz. Antena direccional. Potencia de transmisión máxima: 10 . 50  de impedancia nominal. VSWR: < 2:1. Ganancia: 7dBi.

Expositor para antenas que permite el acceso a diferentes antenas de forma sencilla.

Espacio necesario entre antenas: 2 - 3 m.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EAN-2. Kit 2 de Antenas.

Todas las antenas se conectan al generador de RF a través de un conector SMA.

Array de antenas parche:

Diseñado para señales de 1450 MHz. 50  de impedancia nominal.

Antena de bocina:

Diseñada para señales de 1500 MHz. 50  de impedancia nominal.

Reflector parabólico: montado en su propia torre de antena.

Antena logarítmica periódica:

Diseñada para el rango de transmisión entre 680 – 2900 MHz. Antena direccional.

Potencia de transmisión máxima: 10 . 50  de impedancia nominal. VSWR: < 2:1. Ganancia: 7dBi.

Antena discónica:

Diseñada para el rango de transmisión entre 300 – 3000 MHz.

Antena omnidireccional.

Potencia de transmisión máxima: 200 . 50  de impedancia nominal.  VSWR: < 2:1. Ganancia: 2.15dBi.

Expositor para antenas que permite el acceso a diferentes antenas de forma sencilla.

2 EANC/CIB. Caja-Interface de Control:

La Caja-Interface de Control forma parte del sistema SCADA.

La caja-interface de control incluye: el analizador de espectro, el generador de RF, el medidor de ROE y el controlador del motor paso a paso.

Todos ellos están conectados al computador (PC) para poder registrar, visualizar y evaluar los datos.

Los elementos de control del equipo están permanentemente controlados desde el computador, sin necesidad de cambios o conexiones durante todo el proceso de ensayo.

Visualización simultánea en el computador de todos los parámetros que intervienen en el proceso y análisis: valor de potencia de la señal recibida, el valor de ROE, la frecuencia de la señal, etc.

Señales protegidas y filtradas para evitar interferencias externas.

Control abierto permitiendo modificaciones de la frecuencia de la señal para el análisis de los diagramas de radiación, etc.

Tres niveles de seguridad, uno mecánico en el equipo, otro electrónico en la interface de control y el tercero en el software de control.

3 EANC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros de las antenas.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 10 KS/s (kilo muestras por segundo).

Tres ensayos con antena seleccionables: patrón de radiación de la antena, análisis del ancho de banda de la antena y medición de la potencia de la señal. La configuración de cada antena se ha memorizado en el software para un estudio de la antena rápido y sencillo.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

4 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

5 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y  Manual de Prácticas.

*Referencias de 1 a 5 son los items principales: EANC + EANC/CIB + EANC/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.-  Familiarización con el equipo.

2.-  Instalación, conexión y familiarización con el software de control desde computador.

3.-  Principios básicos de medición de los parámetros en los diagramas de radiación.

4.-  Estudio de las señales del entorno.

5.-  Efecto de la distancia sobre la potencia de radiación.

6.-  Dirección de radiación máxima y ganancia de una antena.

7.-  Análisis del ancho de banda de la antena.

8.-  Estudio de antenas monopolo.

9.-  Estudio de antenas con planos de tierra.

10.-Estudio de antenas dipolo.

11.-Estudio de antenas de espira (circular, cuadrada y rómbica).

12.-Estudio de antenas helicoidales de polarización circular.

13.-Estudio  de antenas Yagi-Uda.

14.-Estudio de antenas microstrip de parche.

15.-Medición de ROE y conversión en pérdida de retorno y energía reflejada.

16.-Mejora del rendimiento de un sistema.

Posibilidades prácticas adicionales recomendadas para ser realizadas con el Kit de Antenas 2 (EAN-2):

17.-Estudio de la antena de bocina.

18.-Estudio del reflector parabólico.

19.-Principios básicos de antenas con gran ancho de banda: antena logarítmica periódica.

20.-Principios básicos de antenas con gran ancho de banda: antena discónica.

21.-Principios básicos de un conjunto de antenas microstrip de parche.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

22.-Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

23.-Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

24.-El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

25.-Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

26.-Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

27.-Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

28.-Control del proceso del equipo EANC a través de la interface de control, sin el computador.

29.-Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo EANC.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

6 EANC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

7 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.