SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 EANC. Unité:

RF-Generator et SWR-Meter: (inclus dans la boîte d'interface de contrôle):

RF-Générateur:

Basé sur l'oscillateur commandé par tension (VCO). Large gamme de fréquences générées: de 600 MHz à 1700 MHz.

Réglage de la fréquence à travers l'ordinateur (PC). Fréquence affichée sur l'ordinateur (PC). 50  d'impédance nominale.

SWR-Meter:

Plage de fréquence: de 600 MHz à 2,5 GHz. Perte d'insertion ≥ 0.1dB. Mesure SWR affichée sur l'ordinateur.

50  d'impédance nominale.

Connecteur SMA à l'antenne de l'émetteur.

Contrôleur de moteur pas à pas: (inclus dans la boîte d'interface de contrôle)

Ce contrôleur permet la rotation entièrement automatique à 360° de l'antenne de l'émetteur.

Analyseur de spectre: (inclus dans la boîte d'interface de contrôle)

Plage de fréquence: 50 MHz à 6 GHz.

Plage de niveau typique: -40 dBm à +23 dBm.

Précision de +/- 0,18 dB à une mesure inférieure à +18 dBm.

Ratio d'ondes stationnaires inférieur à 1,2: 1.

Gain et décalage de l'auto-étalonnage.

50  d'impédance nominale.

Connecteur SMA à l'antenne du récepteur.

Mesure de la fréquence et du signal de puissance de l'ordinateur (PC).

Deux antennes de tours:

Récepteur Antenna Tower.

Transmetteur Tour d'antenne. La base de cette tour a un moteur pas à pas commandé par ordinateur. La base de cette tour a également une roue de degré.

EAN-1. Kit d’Antenne 1 (inclus):

Toutes les antennes se connectent au générateur RF via un connecteur SMA.

Antenne monopode:

Conçue pour une transmission à 1200 MHz. λ / 2 de longueur d'onde. 50  d'impédance nominale.

Antenne monoplan avec plan de masse:

Conçue pour une transmission à 1200 MHz. λ / 2 de longueur d'onde. 50  d'impédance nominale.

Antenne monopôle tombante:

Conçue pour une transmission à 1200 MHz. λ / 4 de longueur d'onde. 50  d'impédance nominale.

Antenne dipôle droite (court λ / 2):

Conçue pour une transmission à 1300 MHz. λ / 2 de longueur d'onde. 50  d'impédance nominale.

Antenne dipôle droite (Large λ):

Conçue pour une transmission à 1300MHz. λ de longueur d'onde. 50  d'impédance nominale.

Antenne dipôle pliée (300 ):

Conçue pour une transmission à 1400 MHz. λ / 2 de longueur d'onde. 300  d'impédance nominale.

Antenne dipôle repliée (adaptée à 50 ):

Conçue pour une transmission à 1400 MHz. λ / 2 de longueur d'onde. Balun 6: 1 (longueur: λ / 2 de longueur d'onde) à l'intérieur du système de fixation de l'antenne. 50  d'impédance nominale.

Antenne hélicoïdale (polarisation circulaire droite):

Conçue pour une transmission de 1600 MHz. 50  d'impédance nominale.

Antenne hélicoïdale (Polarisation circulaire gauche):

Conçue pour une transmission de 1600 MHz. 50  d'impédance nominale.

Antenne circulaire:

Conçue pour une transmission à 850 MHz. 50  d'impédance nominale.

Antenne à boucle carrée:

Conçue pour une transmission à 850 MHz. 50  d'impédance nominale.

Antenne à boucle diamantée:

Conçue pour une transmission à 850 MHz. 50  d'impédance nominale.

Antenne patch Microstrip:

Conçue pour 5 bandes de transmission de fréquence. λ/ 2 de longueur d'onde. 50  d'impédance nominale.

Antenne Yagi-Uda:

Conçue pour une transmission à 900 MHz. 9 éléments antenne Yagi-Uda. 50  d'impédance nominale.

Antenne log-périodique:

Conçue pour la gamme entre 680-2900 MHz. Antenne directionnelle Max. puissance d'émission: 10 . 50  d'impédance nominale. VSWR (typ.): <2: 1. Gain (typ.): 7dBi.

Exposant d'antenne qui permet l'accès des différentes antennes facilement.

Espace requis entre les antennes: 2 – 3 m.

L'unité complète comprend également:

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Compatibilité des équipements avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'équipement à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des équipements, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'équipe est totalement securisé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cet équipement est conçu pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

Éléments supplémentaires recommandés (non inclus) :

EAN-2. Kit d’Antenne 2 (inclus):

Toutes les antennes sont connectées au générateur RF via un connecteur SMA.

Réseau d’antennes patch:

Conçu pour les signaux 1450 MHz. Impédance nominale de 50 .

Antenne klaxon:

Conçu pour les signaux 1500 MHz. Impédance nominale de 50 .

Réflecteur parabolique : monté sur sa propre tour d’antenne.

Antenne logarithmique périodique:

Conçu pour la plage de transmission de 680 - 2900 MHz. Antenne directionnel.

Puissance d’émission maximale : 10 . Impédance nominale de 50 . ROS : < 2:1. Gain : 7dBi.

Antenne dissonique:

Conçu pour la plage de transmission de 300 - 3000 MHz.

Antenne omnidirectionnelle.

Puissance d’émission maximale : 200 . Impédance nominale de 50 . ROS : < 2:1. Gain : 2.15dBi.

Afficheur pour antennes qui permet un accès facile aux différentes antennes.

2 EANC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle:

La Control Interface Box fait partie du système SCADA.

La boîte d’interface de contrôle comprend: l’analyseur de spectre, le générateur RF, le SWR-Meter et le contrôleur de moteur pas à pas. Tous connectés à un ordinateur (PC) pour l’enregistrement, l’affichage et l’évaluation des données.

Les éléments de commande de l’unité sont commandés par ordinateur de façon permanente, sans nécessité de changements ou de connexions pendant toute la procédure de test.

Visualisation simultanée dans l’ordinateur de tous les paramètres impliqués dans le processus et l’analyse: Valeur de puissance du signal reçu, valeur SWR, fréquence du signal, etc.

Blindage et signaux filtrés pour éviter les interférences externes. Contrôle par ordinateur en temps réel.

Contrôle ouvert, permettant de modifier la fréquence du signal pour l’analyse des diagrammes de rayonnement, etc.

Trois niveaux de sécurité, l’un mécanique dans l’équipement, l’autre électronique avec l’interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 EANC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données:

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l’industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multi contrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres   de l’antenne.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 10 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l’unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

5 Manuels:

Cet appareil est fourni avec 8 manuels: Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*Références 1 à 5 sont les principaux éléments: EANC + EANC/CIB + DAB + EANC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.-  Familiarisation avec le formateur.

2.-  Installation, connexion et familiarisation avec le logiciel de contrôle de l'ordinateur.

3.-  Principes de base de la mesure des paramètres de diagramme de rayonnement.

4.-  Étude des signaux environnants.

5.-  Effet de distance sur la puissance de rayonnement.

6.-  Direction du rayonnement maximum et gain d'une antenne.

7.-  Analyse de la bande passante de l'antenne.

8.-  Étude des antennes monopôles.

9.-  Étude des antennes avec des plans de masse.

10.-Étude des antennes dipôles.

11.-Etude des antennes à boucle (antennes à boucle circulaire, carrée et diamant).

12.-Etude des antennes hélicoïdales à polarisation circulaire.

13.-Etude des antennes Yagi-Uda.

14.-Etude des antennes patch à microruban.

15.-Mesure SWR et conversion en perte de retour et puissance réfléchie.

16.-Amélioration de la performance d'un système.

Possibilités pratiques supplémentaires avec le kit d'antennes en option (EAN-2):

17.-Etude de l'antenne cornet.

18.-Etude du réflecteur parabolique.

19.-Principes de base des antennes à large bande passante: antenne log-périodique.

20.-Principes de base des antennes à large bande passante: antenne discone.

21.-Principes de base de l'antenne matricielle microruban.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité:

22.-De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

23.-Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés; etc, en temps réel.

24.-Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

25.-Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

26.-Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

27.-Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

28.-Contrôle du processus de l'unité EANC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

29.-Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité EANC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

6.EANC/ICAI.Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur  et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

b) Options de Expansions Multipuesto

7.MINI-ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec équipement d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec un équipement pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'équipment) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales:

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôlé par ordinateur avec SCADA et contrôle PID d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages:

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'équipements EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'équipe Interface de contrôle.

- Adaptation de l'équipe Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.