ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de acero inoxidable y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Manguera de circulación en polímero específico para combustibles.

Filtro de celulosa con tamaño de poro de diez micras.

Compartimento de purificación con resina de intercambio iónico.

Bomba monofásica específica para gasóleos:

Interior en acero inoxidable.

Juntas en polímero resistente a químicos y combustibles.

Caudal máx. 80 l/min.

Altura máx. de impulsión 25 m.

Depósito reactor:

Recipiente tronco-cónico fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Salida inferior para decantación.

Salida intermedia para obtención de biodiesel sin necesidad de decantación previa.

Capacidad: 120 l.

Incorpora:

Resistencia eléctrica de calefacción de 3 kW.

Dos interruptores de nivel fabricados en acero inoxidable.

Sensor de temperatura, tipo “J”.

Visor de nivel fabricado en acero inoxidable y vidrio, incorpora válvula de toma de muestras.

Depósito de mezclado:

Recipiente tronco-cónico fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Salida inferior para decantación.

Capacidad: 40 l.

Depósito de aceite:

Recipiente en polietileno de alta densidad resistente a combustibles.

Capacidad: 250 l.

Incorpora:

Tapa para evitar la deposición de polvo y otras impurezas.

Filtro de malla extraíble para partículas sólidas.

Válvula de cierre manual.

Válvula de drenaje.

Escala volumétrica graduada hasta 250 l.

Depósito de metilato:

Recipiente en polietileno de alta densidad resistente a químicos.

Capacidad: 25 l.

Incorpora:

Grifo inferior para toma de muestra.

Escala volumétrica graduada hasta 25 l.

Depósito de glicerina:

Recipiente en polietileno de alta densidad resistente a combustibles.

Capacidad: 60 l.

Incorpora:

Grifo inferior para toma de muestra.

Escala volumétrica graduada hasta 60 l.

Depósito de biodiesel:

Recipiente en polietileno de alta densidad resistente a combustibles.

Capacidad: 250 l.

Incorpora:

Tapa para evitar la deposición de polvo y otras impurezas.

Filtro de malla extraíble para partículas sólidas.

Válvula de cierre manual.

Válvula de drenaje.

Escala volumétrica graduada hasta 250 l.

Instrumentación:

Célula de carga para la medida de la masa de la glicerina y del biodiesel obtenidos; rango: 0 - 300 kg.

Sensor de pH para el estudio de la calidad del biodiesel obtenido; rango: 0 - 14 pH.

Manómetro.

Kit de valoración:

Bote apropiado para metanol.

Bote para titrante.

Cuatro goteadores de 7 ml.

Tres vasos de vidrio 250 ml.

Pipeta con bomba de mano de 10 ml.

Frasco lavador de plástico 500 ml.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexión para el sensor de temperatura.

Display digital para el sensor de temperatura.

Interruptor y control de la resistencia de calentamiento.

Interruptor y regulador de la bomba (0 - 100%).

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 2500 x 2500 x 1600 mm aprox. - Peso: 200 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio y realización de análisis determinantes de la cantidad apropiada de catalizador a emplear en el proceso de producción de biodiesel (valoración).

2.- Familiarización con el funcionamiento de una unidad de producción de biodiesel durante el proceso de reacción, extracción y lavado de productos.

3.- Estudio de la influencia del nivel de agitación y mezclado en la calidad final del biodiesel obtenido.

4.- Estudio de la influencia de la etapa de lavado y purificación en la calidad final del biodiesel obtenido.

5.- Estudio de la influencia de la temperatura en la etapa de precalentamiento y reacción de los aceites vegetales en la calidad final del biodiesel obtenido.

6.- Análisis y realización de pruebas de la calidad del biodiesel.

Posibilidades prácticas adicionales:

7.- Estudio de la transesterificación de los aceites vegetales con un alcohol en la producción de biodiesel.

Opcional

EBDB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.