SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en acier inoxydable et panneaux en acier peint.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité réel.

Tuyau de circulation de polymère spécifique au carburant.

Filtre en cellulose avec une taille de pores de dix microns.

Compartiment de purification avec résine échangeuse d'ions.

Pompe monophasée spécifique pour les gazoles :

Intérieur en acier inoxydable.

Joints en polymère résistant aux produits chimiques et aux carburants.

Débit max. 80 l/min.

Hauteur de décharge max. 25 m.

Réservoir réacteur :

Récipient tronconique en acier inoxydable AISI 304.

Sortie inférieure pour la décantation.

Sortie intermédiaire pour l'obtention de biodiesel sans nécessité de décantation préalable.

Capacité : 120 l.

Incorpore :

Résistance chauffante électrique de 3 kW :

Deux interrupteurs de niveau en acier inoxydable.

Capteur de température, type “J”.

Indicateur de niveau en acier inoxydable et verre, intègre une vanne d'échantillonnage.

Réservoir mélange :

Récipient tronconique en acier inoxydable AISI 304.

Sortie inférieure pour la décantation.

Capacité : 40 l.

Réservoir d'huile :

Conteneur en polyéthylène haute densité résistant au carburant.

Capacité : 250 l.

Incorpore :

Couvercle pour éviter le dépôt de poussière et d'autres impuretés.

Filtre à maille amovible pour les particules solides.

Vanne d'arrêt manuelle.

Vanne de vidange.

Balance volumétrique graduée jusqu'à 250 l.

Réservoir de méthylate :

Conteneur en polyéthylène haute densité résistant aux produits chimiques.

Capacité : 25 l.

Incorpore :

Robinet inférieur pour l'échantillonnage.

Échelle volumétrique graduée jusqu'à 25 l.

Réservoir de glycérine :

Conteneur en polyéthylène haute densité résistant au carburant.

Capacité : 60 l.

Incorpore :

Robinet inférieur pour le prélèvement d'échantillons.

Échelle volumétrique graduée jusqu'à 60 l.

Réservoir de biodiesel :

Conteneur en polyéthylène haute densité résistant au carburant.

Capacité : 250 l.

Incorpore :

Couvercle pour éviter le dépôt de poussière et d'autres impuretés.

Filtre à maille amovible pour les particules solides.

Vanne d'arrêt manuelle.

Vanne de vidange.

Balance volumétrique graduée jusqu'à 250 l.

Instrumentation :

Cellule de charge pour mesurer la masse de glycérine et de biodiesel obtenue ; plage : 0 - 300 kg.

Capteur de pH pour l'étude de la qualité du biodiesel obtenu ; plage : 0 - 14 pH.

Manomètre.

Kit de titrage :

Bouteille adaptée au méthanol.

Flacon de titrage.

Quatre compte-gouttes de 7 ml.

Trois béchers en verre de 250 ml.

Pipette avec pompe à main 10 ml.

Flacon de lavage en plastique de 500 ml.

Console électronique :

Boîte métallique.

Connexion du capteur de température.

Afficheur numérique pour le capteur de température.

Interrupteur et régulateur de l'élément chauffant.

Interrupteur et régulateur pour la pompe (0 - 100%).

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Manuels de services requis, d'assemblage et d'installation, de mise en marche, de sécurité, d'entretien et de pratiques.

Unité : - Dimensions: 2500 x 2500 x 1600 mm approx. - Poids: 200 Kg approx.

Console électronique : - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm approx. - Poids: 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude et réalisation de tests pour déterminer la quantité appropriée de catalyseur à utiliser dans le processus de génération du biodiesel (titrage).

2.- Familiarisation avec le fonctionnement d'une unité de production de biodiesel pendant le processus de réaction, d'extraction et de lavage des produits.

3.- Etude de l'influence du niveau d'agitation et de mélange sur la qualité finale du biodiesel obtenu.

4.- Etude de l'influence de l'étape de lavage et de purification sur la qualité finale du biodiesel obtenu.

5.- Etude de l'influence de la température pendant l'étape de préchauffage et de réaction des huiles végétales sur la qualité finale du biodiesel obtenu.

6.- Analyse et tests pour déterminer la qualité du biodiesel.

Possibilités pratiques supplémentaires :

7.- Etude de la transestérification des huiles végétales avec un alcool pour produire du biodiesel.

Optionnel

EBDB. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.