ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Todos los recipientes, válvulas y demás accesorios que están en contacto con las sustancias del proceso (salvo la unidad de destilación) están fabricados en acero inoxidable. La unidad de destilación está hecha con vidrio de borosilicato. Las mirillas son de vidrio Neoceram.

El equipo “EBEB” está compuesto principalmente por:

Tanque de mezcla:

Recipiente cilíndrico de acero inoxidable con entrada en la cubierta superior para cargar el agua, las materias primas y el almidón,camisa para calentar el proceso, agitador y mirilla hecha de Neoceram.

La base del recipiente está ligeramente inclinada hacia un orificio para el drenaje de la solución o su bombeo al tanque de fermentación.

Volumen: 5  l.

Tanque de fermentación:

Recipiente cilíndrico de acero inoxidable con una camisa para calentar el proceso, agitador y una mirilla hecha de Neoceram.

La base del recipiente está ligeramente inclinada hacia el orificio para el drenaje de la solución o su bombeo hacia la unidad de destilación.

Volumen: 5  l.

Unidad de destilación:

Distintas piezas fabricadas con vidrio de borosilicato de elevada resistencia térmica y mecánica, así como una inercia química perfecta. Incluye:

Manta calefactora, 800 W.

Matraz reactor con llave de descarga, volumen: 5  l.

Tapa del reactor con cuatro entradas, diseñada especialmente para este sistema.

Columna de destilación tipo Vigreux.

Varilla del agitador con cierre de agitación que garantiza un aislamiento perfecto del sistema.

Refrigerante dedo frío (deflegmador).

Refrigerante Liebig-West con conexiones intercambiables.

Embudo de decantación de 500 ml.

Tomas de temperatura situadas en puntos clave del sistema.

Dos bombas de membrana para introducir la solución en el tanque de fermentación y la unidad de destilación, rango: 0 – 3,8 l/min.

Nueve sensores de temperatura tipo “J”:

Dos sensores de temperatura situados en el tanque de mezcla para medir la temperatura de la mezcla dentro del tanque y a la salida de la camisa del mismo.

Dos sensores de temperatura situados en el tanque de fermentación para medir la temperatura del preparado dentro del tanque y a la salida de la camisa del mismo.

Cuatro sensores de temperatura situados en distintos puntos de la unidad de destilación.

Sensor de temperatura situado en el circuito de agua caliente.

Medidor de pH mide el pH de la mezcla dentro del tanque de mezcla.

Circuito de agua caliente que incluye:

Bomba.

Baño termostático.

Circuito ácido-base que incluye:

Dos bombas peristálticas para introducir una solución ácida o básica en el tanque de mezcla, caudal máximo: 0 – 13 ml/min.

Dos recipientes para contener las soluciones ácida y básica, volumen: 1 l.

Siete válvulas:

Dos válvulas de aguja se utilizan para desviar el agua caliente entre la camisa del tanque de mezcla y la del tanque de fermentación.

Dos válvulas de bola y dos de aguja se utilizan para drenar la solución del tanque de mezcla y del de fermentación o bombearla al tanque de fermentación y a la unidad de destilación.

Válvula de bola se utiliza para drenar el agua del circuito de agua caliente.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura. Display digital para los sensores de temperatura. Selector para los sensores de temperatura.

Conector para medir el pH. Display Digital para el medidor de pH.

Tres conectores para los agitadores. Tres interruptores para los agitadores (uno para el tanque de mezcla, otro para el tanque de fermentación y otro para la unidad de destilación).

Cinco interruptores para las bombas (dos para la bombas peristatica, dos diagramas para las bombas y una para la bomba para el sistema de circulación de agua caliente).

Dos interruptores para la resistencias (uno para el baño termostático y otro para la manta calefactora).

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 2000 x 650 x 1800 mm aprox. - Peso: 200 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 450 x 470 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Familiarización con los pasos individuales necesarios para la producción de bioetanol.

2.- Familiarización con los elementos de planta necesarios para la producción de bioetanol.

3.- Estudio del efecto de la temperatura en la pureza bioetanólica.

4.- Estudio del efecto del pH en la producción de bioetanol.

5.- Estudio del efecto del tiempo de maceración en la producción de bioetanol.

6.- Estudio del efecto del tiempo de fermentación en la producción de bioetanol.

7.- Estudio del uso de distintas materias primas para producir bioetanol.

8.- Estudio del efecto de la adición de distintos tipos de levadura a la fermentación.

Opcional

EBEB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.