SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Tous les récipients, vannes et autres accessoires en contact avec les matériaux du processus (sauf l'unité de distillation) sont en acier inoxydable. L'unité de distillation est en verre borosilicaté. Les voyants sont en verre Neoceram.

L'unité “EBEB” se compose principalement de :

La cuve de moût :

Cuve cylindrique en acier inoxydable, avec une entrée au niveau du couvercle supérieur pour le chargement de l'eau, de la matière première et de l'amidon, une enveloppe pour le chauffage du processus, un agitateur et un voyant en Neoceram.

La base de la cuve est légèrement inclinée vers un orifice permettant de vidanger la solution ou de la pomper dans la cuve de fermentation.

Volume : 5 l.

Cuve de fermentation :

Cuve cylindrique en acier inoxydable avec une enveloppe pour le chauffage du processus, un agitateur et un voyant en Néocéramique.

La cuve a un fond légèrement incliné vers un orifice pour la vidange de la solution ou son pompage dans l'unité de distillation.

Volume : 5 l.

Unité de distillation :

Différents éléments en verre borosilicaté de haute résistance thermique et mécanique, ainsi qu'une parfaite inertie chimique. Il comprend :

Un manchon chauffant, 800 W.

Ballon de réacteur avec robinet de décharge, volume : 5  l.

Couvercle du réacteur, avec quatre entrées, spécialement conçu pour ce système.

Colonne de distillation de type Vigreux.

Tige d'agitation avec verrou d'agitation qui assure une parfaite isolation du système.

Doigt froid (déphlegmateur).

Condenseur Liebig-West avec raccords interchangeables.

Entonnoir de décantation de 500 ml.

Prises de température placées aux points clés du système.

Deux pompes à membrane pour introduire la solution dans la cuve de fermentation et l'unité de distillation, gamme : 0 – 3,8  l/min.

Neuf capteurs de température de type “J” :

Deux capteurs de température situés dans la cuve de moût pour mesurer la température du moût à l'intérieur de la cuve et la température à la sortie de la chemise de la cuve.

Deux capteurs de température situés au niveau de la cuve de fermentation pour mesurer la température de la préparation à l'intérieur de la cuve et la température à la sortie de la chemise de la cuve.

Quatre sondes de température situées à différents endroits de l'unité de distillation.

Capteur de température situé au niveau du système de circulation de l'eau chaude.

Un pH-mètre mesurant le pH du moût à l'intérieur de la cuve de moût.

Système de circulation d'eau chaude, comprenant :

Une pompe.

Bain thermostatique.

Système de circuit acide/base, comprenant :

Deux pompes péristaltiques pour introduire une solution acide ou basique dans la cuve de moût, débit max : 0 –  13 ml/min.

Deux récipients pour contenir les solutions d'acide et de base, volume : 1 l.

Sept vannes :

Deux vannes à pointeau sont utilisées pour dévier l'eau chaude entre l'enveloppe de la cuve de moût et l'enveloppe de la cuve de fermentation.

Deux vannes à bille et deux vannes à pointeau sont utilisées pour drainer la solution de la cuve de moût et de fermentation ou la pomper dans la cuve de fermentation et l'unité de distillation.

Une vanne à bille est utilisée pour drainer l'eau du système de circulation d'eau chaude.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connecteurs des capteurs de température. Afficheur numérique pour les capteurs de température. Sélecteur pour les sondes de température.

Connecteur du pH-mètre. Afficheur numérique pour le pH-mètre.

Trois connecteurs pour les agitateurs. Trois interrupteurs pour les agitateurs (un pour la cuve de moût, un autre pour la cuve de fermentation et un autre pour l'unité de distillation).

Cinq interrupteurs pour les pompes (deux pour les pompes péristaltiques, deux pour les pompes à diaphragme et un pour la pompe du système de circulation d'eau chaude).

Deux interrupteurs pour les résistances chauffantes (un pour le bain thermostatique et un autre pour le manteau chauffant).

Câbles et accessoires, pour le fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

Unité :  - Dimensions :  2000 x 650 x 1800 mm approx. - Poids : 200 Kg approx.

Console électrique : - Dimensions : 490 x 450 x 470 mm approx.. - Poids : 20 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Familiarisation avec les différentes étapes nécessaires à la production de bioéthanol.

2.- Familiarisation avec les composants végétaux nécessaires à la production de bioéthanol.

3.- Etude de l'effet de la température sur la pureté du bioéthanol.

4.- Etude de l'effet du pH sur le rendement en bioéthanol.

5.- Etude de l'effet du temps d'empâtage sur le rendement en bioéthanol.

6.- Etude de l'effet du temps de fermentation sur le rendement en bioéthanol.

7.- Etude de l'utilisation de différentes matières premières pour produire du bioéthanol.

8.- Etude de l'effet de l'ajout de différents types de levures à la fermentation.

Optionnel

EBEB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.