ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

Principales elementos metálicos en acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con similar distribución a la de los elementos en el equipo real.

Dos digestores anaerobios empaquetados de 5  l. El relleno de los digestores son bactobolas de 25 mm de diámetro.

Dos mantas calefactoras de 120 W con termostato y una sonda de temperatura incorporada para controlar la temperatura calefactora. Rango de temperatura: 0 – 90 °C.

Cuatro bombas peristálticas.

Medida de los caudales de alimentación mediante la calibración de las bombas.

Dos depósitos volumétricos para el almacenamiento y medición de volumen de biogás producido.

Vaso amortiguador de 1  l  de capacidad.

Dos recipientes de vidrio de 1  l  de capacidad para el ácido y la base.

Sensor de la concentración de metano que contiene el biogás producido, 0 – 100 %.

Dos medidores de pH, rango: 0 – 14.

Dos sensores de temperatura, tipo “J”.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Conexión del sensor de metano.

Display digital para el sensor de metano.

Interruptores de las bombas.

Controladores de las bombas.

Interruptores de las mantas calefactoras.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, y Manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 1000 x 800 x 1000 mm aprox. - Peso: 70 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del proceso de estabilización.

2.- Estudio del efecto de la temperatura en la digestión anaerobia, en la purificación y en la calidad del biogás obtenido.

3.- Estudio del efecto del pH del agua residual de alimentación en la digestión anaerobia, en la purificación y en la calidad del biogás obtenido.

4.- Estudio de la influencia de la tasa de alimentación en la digestión anaerobia, en la purificación y en la calidad del biogás obtenido.

5.- Estudio de la influencia del tipo de agua residual de alimentación en la digestión anaerobia, en la purificación y en la calidad del biogás obtenido.

6.- Estudio de la influencia de la concentración de nutrientes en el agua residual de alimentación en la digestión anaerobia, en la purificación y en la calidad del biogás obtenido.

7.- Estudio del efecto de la carga hidráulica en la digestión anaerobia, en la purificación y en la calidad del biogás obtenido.

8.- Estudio de la influencia de los inhibidores en la digestión anaerobia, en la purificación y en la calidad del biogás obtenido.

9.- Comparación entre la digestión anaerobia mesofílica y termofílica y su influencia en la calidad del biogás obtenido.

10.- Determinación de la temperatura óptima de funcionamiento.

11.- Determinación de la tasa de alimentación óptima.

12.- Determinación de la relación sólidos/agua óptima.

13.- Determinación de la relación sólidos degradables/sólidos no degradables óptima.

14.- Determinación de la naturaleza de multiestados de la digestión anaerobia.

15.- Determinación de la cinética.

16.- Balance de carbono.

17.- Balance de sólidos.

18.- Balance de biogás.

Opcional

EBGB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.