ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

1 EBL. Equipo:

Dispositivo Bluetooth 1 y 2:

Cada uno incluye:

Pantalla LCD grande.

Botones de control: cinco pulsadores.

Conector USB al PC.

Conector de puerto serie al Dongle Bluetooth.

Bluetooth de clase de potencia 2: alcance de la comunicación de hasta 10 metros.

Transmisor de potencia baja: +4 dBm.

Receptor de alta sensibilidad: de -87 a -93 dBm.

Antena Bluetooth externa:

Antena omnidireccional (antena dipolo de 1/2 de longitud de onda).

Frencuencia del centro de la antena: 2,45 GHz.

Ganancia: 2 dBi.

Bluetooth Dongle:

2 LED de estado.

Conector USB al PC.

Conector de puerto serie a la interfaz del dispositivo Bluetooth.

Bluetooth de clase de potencia 2: alcance de la comunicación de hasta 10 metros.

Transmisor de potencia baja: +4 dBm.

Receptor de alta sensibilidad: de -87 a -93 dBm.

Programable como dispositivo maestro o analizador de paquetes Bluetooth a través del cable serie.

Antena de Bluetooth externa:

Antena omnidireccional (antena dipolode longitud de onda de 1/2).

Frencuencia del centro de la antena: 2,45 GHz.

Ganancia: 2.20 dBi.

2 EBL/CCSOF. Software de Control desde Computador:

Compatible con los sistemas operativos de Windows.

El software del EBL está compuesto por dos programas que llevan a cabo diferentes tareas:

Analizador de paquetes de bluetooth de baja energía:

El analizador de paquetes de Bluetooth de baja energía funciona con el Dongle   Bluetooth y se utiliza para analizar los mensajes de de bluetooth de baja energía de una manera sencilla.

El software permite escuchar a escondidas cada mensaje enviado con la tecnología Bluetooth de baja energía y automáticamente clasifica el tipo de mensaje enviado.

El software también permite analizar el canal utilizado para enviar los mensajes, el nombre del dispositivo que envía y el dispositivo que recibe el mensaje, etc.

Software de configuración EBL:

El software de configuración EBL establece el Dongle Bluetooth como dispositivo maestro y permite al usuario un control total sobre la conexión con los dispositivos esclavos: los mensajes de preguntas, los parámetros de comunicación, etc.

El software permite configurar la red Bluetooth. El software permite configurar los principales parámetros de comunicación para establecer la red de Bluetooth de baja energía.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- References 1 to 4: EBL + EBL/CCSOF + Cables and Accessories + Manuals are included in the minimum supply for enabling a normal and full operation.

Dispositivo Bluetooth 1 y 2: (cada uno): - Dimensiones:   310 x 220 x 180 mm. aprox. - Peso: 2 Kg. aprox.

Bluetooth Dongle: -Dimensiones:   310 x 220 x 180 mm. aprox.). -Peso:         2 Kg. Aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Familiarización con el equipo.

2.- Estudio de los diferentes perfiles de Bluetooth.

3.- Establecimiento de una conexión entre dispositivos maestros y esclavos.

4.- Análisis del indicador de intensidad de señal recibida (RSSI) de una conexión Bluetooth de baja energía (BLE).

5.- Análisis de la escritura y la lectura de un carácter en una comunicación Bluetooth.

6.- Familiarización con analizador de paquetes de bluetooth de baja energía.

7.- Uso del analizador de paquetes de bluetooth de baja energía para analizar los eventos de publicidad y de descubrimiento.

8.- Uso del analizador de paquetes de bluetooth de baja energía para analizar el inicio y la terminación de un enlace.

9.- Uso del analizador de paquetes de bluetooth de baja energía para analizar la lectura y la escritura de un carácter entre los dispositivos.

10.- Familiarización con el software de control de Bluetooth.

11.- Establecimiento de una conexión entre el ordenador y dos esclavos Bluetooth.

12.- Configuración de los parámetros de conexión de una comunicación Bluetooth.

13.- Lectura y escritura de caracteres de una red Bluetooth establecida.

14.- Proteger la comunicación Bluetooth de baja energía de ataques MitM (Man-in-the-middle) mediante el cifrado de la conexión con un código de acceso.

Opcional

EBL/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.