ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Caldera de biomasa de 16 kW con funcionamiento con pellets y otros combustibles granulados:

Bomba de circulación del agua caliente.

Quemador en acero inoxidable AISI 310.

Vaso de expansión de 8 l.

Válvula de seguridad (2,5 bar).

Contenido de agua en la caldera: 50 l.

Termostato de seguridad.

Llave de vaciado.

Depósito para biomasa de capacidad 75 kg.

Regulación de la temperatura de la caldera: desde 60 °C a 87 °C.

Sistema de autolimpieza del quemador y las cenizas.

Dispone de cajones para separación y extracción de cenizas (quemador, hogar y cámara de paso de humos).

Temperatura de los humos a potencia térmica mínima: 75 °C.

Conexión a la chimenea de humos: 80 mm de diámetro.

Acumulador de doble envolvente de acero inoxidable de 50 l para el A.C.S.

Aerotermo:

Potencia: 14900 Kcal/h.

Caudal de aire (a máx. velocidad del ventilador): 1550 m³/h.

Habitáculo de metacrilato donde se encuentra el aerotermo.

Válvula solenoide de tres vías

Válvula solenoide en la línea de entrada de agua de red al acumulador.

Tres válvulas de regulación del agua caliente a través de los diferentes circuitos.

Manómetro, rango: 0 – 4 bar.

Diez sensores de temperatura “tipo J”.

Tres cuadalimetros agua.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Interruptores para las válvulas solenoides.

Interruptor de la bomba.

Regulador de la bomba.

Interruptor del ventilador.

Regulador del ventilador.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 2500 x 750 x 1500 mm aprox.  Peso: 250 Kg aprox.

Consola eléctrica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Familiarización con el funcionamiento de una instalación de calefacción y A.C.S. con calderas de biomasa.

2.- Puesta en marcha de una caldera de biomasa.

3.- Balance de energía en el circuito de calefacción (aerotermo) con diferentes tipos de combustibles de biomasa.

4.- Balance de energía en el circuito de agua sanitaria con diferentes tipos de combustibles de biomasa.

5.- Influencia de la variación del caudal de agua de calefacción en la transferencia de calor.

Posibilidades prácticas adicionales:

6.- Determinación de la temperatura de entrada y salida del agua  de calefacción.

7.- Determinación de la temperatura del agua caliente sanitaria.

8.- Medida de la transferencia de calor de los diferentes combustibles de biomasa al agua de calefacción.

Opcional

EBMB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.