SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Chaudière à biomasse de 16 kW. Elle fonctionne avec des pellets et autres combustibles granulés :

Pompe de circulation d'eau chaude.

Brûleur en acier inoxydable AISI 310.

Vase d'expansion de 8 l.

Soupape de sécurité (2,5 bar).

Contenu en eau de la chaudière : 50 l.

Thermostat de sécurité.

Vanne de vidange.

Chaudière à biomasse d'une capacité de 75 kg.

Régulation de la température dans la chaudière : de 60 °C à 87 °C.

Système de nettoyage automatique du brûleur et des cendres.

Il comprend des boîtes de séparation et d'évacuation des cendres (brûleur, foyer et chambre de passage des fumées).

Température des fumées à la puissance thermique minimale : 90 °C.

Raccordement à la cheminée : 80 mm de diamètre.

Réservoir de stockage double enveloppe en acier inoxydable de 50 l pour l'eau chaude sanitaire.

Unité de chauffage :

Puissance : 14900 Kcal/h.

Débit d'air (à la vitesse maximale du ventilateur) : 1550 m³/h.

Boîtier en méthacrylate abritant le radiateur à ventilateur.

Vanne électronique à trois voies.

Electrovanne située sur la ligne d'entrée d'eau sanitaire du ballon.

Trois vannes de régulation de l'eau chaude à travers les différents circuits.

Manomètre, gamme : 0 – 4 bar.

Dix sondes de température de type “J”.

Trois quadrimètres d’eau.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connecteurs des capteurs de température.

Affichage numérique des capteurs de température.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Interrupteurs pour les électrovannes.

Interrupteur pour la pompe.

Régulateur de la pompe.

Interrupteur du ventilateur.

Régulateur du ventilateur.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, montage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Unité : - Dimensions :  2500 x 750 x 1500 mm approx. - Poids : 250 Kg approx.

Console électronique :  - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm approx. - Poids: 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Familiarisation avec l'utilisation de l'instrumentation pour effectuer des essais de dureté.

2.- Etude et familiarisation avec l'appareil d'essai de dureté Brinell, Vickers et Rockwell.

3.- Mesure de la dureté Brinell sur différents matériaux.

4.- Mesure de la dureté Vickers sur différents matériaux.

5 - Mesure de la dureté Rockwell sur différents matériaux.

Possibilités pratiques supplémentaires :

6.-Observation du comportement de divers matériaux sous différentes charges.

7.- Connaissance des types d'éprouvettes normalisées pour ces types d'essais.

8.- Connaissance des types de pénétrateurs normalisés pour ces types d'essais.

Optionnel

EBMB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.