ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Durómetro analógico universal de peso muerto. Permite combinar tres tipos de ensayo de dureza: Brinell, Vickers y Rockwell.

Ciclo de ensayo sencillo mediante palanca.

Altura máxima de la probeta: 180 mm.

Profundidad máxima (desde el centro): 200 mm.

Cargas de ensayo.

Brinell: 31,25 – 62,5 – 187,5 Kg (306 – 613 – 1839 N).

Vickers: 30 – 100 Kg (294 – 588 – 980 N).

Rockwell: 60 – 100 – 150 Kg (588 – 980 – 1471 N).

Rango de lectura de la dureza:

Brinell: 4 – 450 HB.

Vickers: 14 – 1000 HV30.

Rockwell: 70 – 85 HRA, 20 – 67 HRC y 30 – 100 HRB.

Medición de la impresión:

Brinell: lectura de la impresión con microscopio.

Vickers: lectura de la impresión con microscopio.

Rockwell: lectura óptica.

Bloque patrón:

Brinell: 200 ± 50 HB 2,5/187,5/30.

Vickers: 450 ± 50 HV 30.

Rockwell: 55 – 65 HRA, 25 – 95 HRC y 75 – 95 HRB.

Tipo de indentador:

Ensayo Brinell: bolas de 2,5 y 5 mm.

Ensayo Vickers: cono de diamante de 136°.

Ensayo Rockwell: cono de diamante de 120º y bola de 1/16" (1,588 mm).

Plataforma de ensayos grande. Plataforma de ensayos mediana. Plataforma de ensayos en forma de V. Plataforma deslizante. Plataforma en forma de V. Plataforma piramidal.

Microscopio portátil para lectura de impresiones:

Lente micrométrica de 15 X.

Lentes (2,5 X) y (5 X).

Seis lámparas de medición.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 300 x 560 x 800 mm aprox. Peso: 100 Kg aprox.

Dos maletines para elementos: - Dimensiones (cada uno): 380 x 330 x 150 mm approx.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Familiarizarse con los instrumentos para realizar ensayos de dureza.

2.- Estudio y familiarización con los Equipos de Ensayo de Dureza "Brinell", "Vickers" y "Rockwell".

3.- Medición de la dureza Brinell en distintos materiales.

4.- Medición de la dureza Vickers en distintos materiales.

5.- Medición de la dureza Rockwell en distintos materiales.

6.- Observación del comportamiento de diversos materiales en función de las cargas aplicadas.

7.- Conocer los tipos de probetas estándar para este tipo de ensayos.

8.- Conocer los tipos de indentadores estándar para este tipo de ensayos.

Opcional

EBVR/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.