SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Duromètre analogique universel à poids mort. Il permet de combiner trois essais de dureté : Brinell, Vickers et Rockwell.

Cycle d'essai simple grâce à un levier.

Hauteur maximale de l'essai : 180 mm.

Profondeur maximale (à partir du centre) : 200 mm.

Charges d'essai :

Brinell : 31,25 – 62,5 – 187,5 Kg (306 – 613 – 1839 N).

Vickers : 30 – 100 Kg (294 – 588 – 980 N).

Rockwell : 60 – 100 – 150 Kg. (588 – 980 – 1471 N).

Plage de lecture de la dureté :

Brinell : 4 – 450 HB.

Vickers : 14 – 1000 HV30.

Rockwell : 70 – 85 HRA, 20 – 67 HRC et 30 – 100 HRB.

Mesure de l'empreinte :

Brinell : lecture de l'empreinte au microscope.

Vickers : lecture d'empreinte au microscope.

Rockwell : lecture optique.

Bloc de jauges :

Brinell : 200 ± 50 HB 2.5/187.5/30.

Vickers : 450 ± 50 HV 30.

Rockwell : 55 – 65 HRC, 25 – 95 HRC et 75 – 95 HRB.

Type de pénétrateur :

Essai Brinell : billes de 2,5 et 5 mm.

Essai Vickers : cône en diamant 136°.

Essai Rockwell : cône en diamant 120° et bille de 1/16” (1,588 mm).

Plate-forme d'essai de grande taille. Plate-forme d'essai de taille moyenne. Plate-forme d'essai en forme de V. Plate-forme coulissante. Plate-forme en forme de V. Plate-forme pyramidale.

Microscope portable pour la lecture des empreintes :

Lentille micrométrique de 15 X.

Lentilles (2,5 X) et (5 X).

Six lampes pour les mesures.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est fourni avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en route, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Unité : - Dimensions : Unité : 300 x 560 x 800 mm approx. - Poids : 100 Kg approx.

Deux étuis pour les éléments :  - Dimensions (chacune) : 380 x 330 x 150 mm approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Familiarisation avec l'utilisation de l'instrumentation pour effectuer des essais de dureté.

2.- Etude et familiarisation avec l'appareil d'essai de dureté Brinell, Vickers et Rockwell.

3.- Mesure de la dureté Brinell sur différents matériaux.

4.- Mesure de la dureté Vickers sur différents matériaux.

5 - Mesure de la dureté Rockwell sur différents matériaux.

6.-Observation du comportement de divers matériaux sous différentes charges.

7.- Connaissance des types d'éprouvettes normalisées pour ces types d'essais.

8.- Connaissance des types de pénétrateurs normalisés pour ces types d'essais.

Optionnel

EBVR/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.