ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Regulador de presión para la entrada de hidrógeno a la pila de combustible PEM, rango: 0 – 1 bar.

Regulador de presión del botella de H2. Entrada a 200 bar de presión y salida a 5 – 50 bar.

Válvula solenoide de alimentación del H2.

Válvula solenoide de purga.

Tubos y mangueras adecuados para su uso con H2 con factor de seguridad muy alto, hasta 210 bar.

Módulo de cargas: Reostato: 22 R – 760 W.

Batería y cargador (12 V).

Stack de pila de combustible:

24 celdas autohumidificables (no necesitan ningún tipo de humidificación externa).

Potencia nominal: 100 W.

Ventilador integrado en el stack.

Instrumentación:

Caudalímetro para medir el caudal de H2 de entrada del stack.

Medidor de presión (manómetro) para medir la presión del H2 a la entrada del stack.

Sensor de temperatura tipo “J” para medir la temperatura de la corriente de purga.

Sensor de temperatura tipo “J” para medir y controlar la temperatura en el stack.

Sensores de corriente y voltaje.

Protecciones y medidas de seguridad:

Protección ante fallos con válvula solenoide a la entrada del stack.

Protección por sobrecarga de corriente.

Protección por bajo voltaje.

Protección por sobretemperatura en el stack.

Detector de escapes de hidrógeno (4 – 20 mA; IP65).

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Display digital de voltaje y display digital de corriente.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, y Manual de prácticas.

Requiere al menos una botella y un electrolizador (No incluidos):

- EDILAB-HSB/300. Botella de Almacenamiento de Hidruros de 300 LN.

- EDILAB-HSB/2000. Botella de Almacenamiento de Hidruros de 2000 LN.

- EDILAB-ELEC1. Electrolizador (3 Nl/h).

- EDILAB-ELEC2. Electrolizador (60 Nl/h).

Equipo: - Dimensiones: 700 x 400 x 550 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

Módulo de cargas: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.  - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de los principios fundamentales del funcionamiento de una célula de combustible de intercambio protónico (PEM).

2.- Estudio de la estructura y principios fundamentales de una botella de hidruro metálico.

3.- Cálculo de la eficiencia de una célula de combustible.

4.- Estudio de la influencia del consumo de aire y de hidrógeno en la eficiencia de una célula de combustible.

5.- Estudio de la influencia de la potencia generada en la eficiencia de una célula de combustible.

6.- Determinación de las características de voltaje - densidad de corriente de una célula de combustible.

7.- Densidad de potencia desde una célula simple y un stack de celdas.

8.- Representación de la curva de polarización de una célula de combustible.

9.- Estudio de la influencia de los caudales de reactivos en la generación de potencia eléctrica.

10.- Estudio del uso de reactivos y fenómeno de transporte.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

EC5B/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.