SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Régulateur de pression pour l'entrée d'hydrogène dans la pile à combustible PEM, gamme : 0 – 1 bar.

Régulateur de pression pour la bouteille d' H2. Entrée à 200 bar et sortie à 5 –  50 bar.

Electrovanne pour l'alimentation en H2.

Electrovanne de purge.

Tubes et tuyaux adaptés à l'utilisation de H2 avec un facteur de sécurité élevé : jusqu'à 210 bar.

Module de charge : Rhéostat (22 R – 760 W) + quatre résistances filaires (10 R –  300 W).

Batterie et chargeur (12 V).

Pile à combustible :

72 piles auto-humidifiantes (ne nécessitant aucun type d'humidification externe).

Puissance nominale : 1000 W.

Ventilateur intégré dans l'empilement

Instrumentation :

Débitmètre pour mesurer le débit d' H2 à l'entrée de la pile.

Pressiomètre (manomètre) pour mesurer la pression d' H2 à l'entrée de la cheminée.

Capteur de température de type “J” pour mesurer la température du flux de purge.

Capteur de température de type “J” pour mesurer et contrôler la température dans la cheminée.

Capteurs de courant et de tension.

Mesures et protections de sécurité :

Protection contre les défaillances avec électrovanne à l'entrée de la cheminée.

Arrêt en cas de surintensité.

Coupure pour basse tension.

Coupure pour surchauffe dans la cheminée.

Détecteur de fuite d'hydrogène (4 – 20 mA ; IP65).

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connecteurs des capteurs de température.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Affichage numérique des capteurs de température.

Afficheur numérique de tension et afficheur numérique de courant.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

Requis au moins une bouteille et un electrolyseur (Non inclus) :

- EDILAB-HSB/300. Bouteille de Stockage d’Hydrures de 300 NL.

- EDILAB-HSB/2000. Bouteille de Stockage d’Hydrures de 2000 NL.

- EDILAB-ELEC1. Electrolyseur (3 Nl/h).

- EDILAB-ELEC2. Electrolyseur (60 Nl/h).

Unité : - Dimensions : 700 x 400 x 550 mm approx. - Poids : 25 Kg approx.

Module de charge :  - Dimensions : 490 x 450 x 470 mm approx.  - Poids : 12 Kg approx.

Console électronique : - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm approx.  - Poids : 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude des principes fondamentaux du fonctionnement d’une pile à combustible à échange de protons (PEM).

2.- Etude de la structure et des principes fondamentaux d’un bouteille d’hydrure métallique.

3.- Calcul du rendement d’une pile à combustible.

4.- Etude de l’influence de la consommation d’air et d’hydrogène sur le rendement d’une pile à combustible.

5.- Etude de l’influence de la puissance générée sur le rendement d’une pile à combustible.

6.- Détermination des caractéristiques tension-densité de courant d’une pile à combustible.

7.- Densité de puissance d’une cellule unique et d’une pile de cellules.

8.- Représentation de la courbe de polarisation d’une pile à combustible.

9.- Etude de l’influence des débits de réactifs sur la génération d’énergie électrique.

10.- Étude de l’utilisation des réactifs et des phénomènes de transport.

11.- Influence de la consommation d’hydrogène sur la production d’énergie électrique.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

EC6B/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.