ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El Sistema EDAS/VIS-WF incluye un Hardware (DAIB, Caja-Interface de Adquisición de Datos) y un Software (EDAS/VIS-SOF, Software de Adquisición de Datos e Instrumentación Virtual).

1 DAIB. Caja-Interface de Adquisición de Datos:

Caja metálica. Dimensiones: 310 x 220 x 145 mm. aprox.

Panel frontal:

6 Entradas analógicas.

4 Salidas analógicas.

24 Entradas/salidas digitales, configurables como entradas o salidas, con indicadores LED estado.

4 Interruptores de señal digital 0-5V.

2 Potenciómetros de señal analógica ± 12V.

Interruptor principal ON/OFF.

Interior: Fuente de alimentación interna de 12 y 5 V.  Potenciómetro.

Panel trasero: Conector de alimentación. Conector USB (para conexión con el PC). Antena para la comunicación Wi-Fi.

Cables de conexión.

2	EDAS/VIS-SOF. Software de Adquisición de Datos e Instrumentación Virtual:

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Entorno gráfico amigable.

Software configurable que permite la representación temporal/frecuencia de las diferentes entradas/salidas. Visualización de una tensión de los circuitos en la pantalla del computador.

Permite el almacenamiento de los datos en un fichero, imprime pantallas e informes de las señales en cualquier momento.

Medida, análisis, visualización, representación, e informes de resultados.

Conjunto de Instrumentos Virtuales:

- Osciloscopio:

Tensión máxima de entrada: ± 10V.

Los canales se pueden escalar para poder comparar señales con diferentes niveles de voltaje.

“Math menu” con operaciones como Suma, Resta, Multiplicación, División..

-  Generador de Funciones:

Generador señal: sinusoidal, triangular, diente de sierra y cuadrada.

Máxima tensión de salida: ± 10V.

Incluye una gráfica donde muestra la señal de salida configurada para cada canal.

- Analizador de Espectro:

Tensión máxima:   10V. Analizador de espectro digital: basado en FFT.

- Multímetro:

Voltímetro. Tensión máxima: ± 10V RMS.

Amperímetro.  Amperios máximo: 500 mA RMS por canal.

Manuales: Este sistema se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Prácticas.

Este sistema puede ser usador con:

- Todos los módulos “M” (M1 a M99) de Electrónica Básica (LIEBA).

- Todos los módulos tipo “ED-CAM, ED-CFM y EDICOM” de Comunicaciones (LICOMBA).

- SAIT. Entrenador de Transductores e Instrumentación.

* Cualquier otra tarjeta electrónica.

- Dimensiones: 310 x 220 x 145 mm. aprox.   - Peso: 2 Kg. aprox..